ФГАОУ ВО «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ (РУДН)»

ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект

по дисциплине «Теория машин и механизмов»

Тема курсового проекта:  «ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА чеканочного пресса»

Студент  Никифоров К.А.       Страна    Российская Федерация

Группа   ИЭМбд-01-17           2019 г.    Вариант№: 12_

1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА:

- Основные параметры привода:

| Чеканочный станок предназначен для чеканки, штамповки, холодной калибровки и правки деталей. Основным механизмом станка является шестизвенный рычажный механизм (рис. а), состоящий из кривошипа 1, шатунов 2 и 4, коромысла 3 и ползуна 5. Ползун 5 с закрепленным на нем инструментом (верхней половиной штампа) совершает возвратно-поступательное движение по вертикальным направляющим станины (стойки). Технологическая операция по деформированию заготовки (рабочий ход) осуществляется при движении ползуна 5 сверху вниз. Специфика прессов состоит в том, что для установки заготовки инструмент отводится на значительную высоту. Поэтому ход ползуна, при котором совершается технологическая операция, значительно меньше рабочего хода Н. Диаграмма изменения силы резания F от перемещения SD ползуна 5 показана на рис. б. Кривошип 1 получает вращение от электродвигателя через зубчатую передачу с числом зубьев колес z1 и z2, фрикционную муфту и передаточные механизмы, в состав которых входит планетарный механизм (редуктор). Дисковый кулачок 6 с качающимся толкателем 7 на рисунке не показаны. Вращение кривошипа при установившемся режиме работы с заданным коэффициентом неравномерности δ обеспечивается маховиком. При исследовании механизма станка использовать данные, приведенные в таблице. Примечание: При проектировании кулачкового механизма обеспечить заданный закон движения толкателя; основные размеры кулачкового механизма (r0, ℓAК) определить из условия силового замыкания элементов высшей кинематической пары. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение параметра | Единицы измерения | Значение параметра |
| 1. | Частота вращения кривошипа | n1 | об/мин | 120 |
| 2. | Начальное положение кривошипа | φ0 | градусы | 60 |
| 3. | Размеры звеньев | lAB | м | 0,048 |
|  |  | lCE | м | 0,135 |
|  |  | lEC | м | 0,338 |
|  |  | lCD | м | 0,2 |
| 4. | Расстояние между осями | h1 | м | 0,28 |
|  |  | h2 | м | 0,12 |
| 5. | Положение центра масс S2, S4, | lBS2 |  | l BS2 = 0,3· lBC |
|  |  | lCS4 |  | lCS4 = 0,5· lCD |
| 6. | Массы звеньев | m2 | кг | 34 |
|  |  | m4 | кг | 15 |
|  |  | m5 | кг | 65 |
| 7. | Моменты инерции звеньев | JS2 | кг·м2 | 1,2 |
|  |  | JS4 | кг·м2 | 0,5 |
| 8. | Приведенный момент инерции звеньев | Jпр. const | кг·м2 | 40 |
| 9. | Сила давления | F | кН | 60 |

2.	СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА:

-	Аннотация.

-	Введение: обзор конструкций современных механизмов на примере штамповочного пресса. (1-2 стр.)

- 1. Описание состава структуры сложной технической системы (ТС).

- 2. Структурный анализ плоского рычажного механизма (ПРМ), являющегося рабочей машиной сложной ТС.

- 2.1 Определение степени подвижности ПРМ.

- 2.2 Определение состава структуры ПРМ.

- 3. Метрический синтез кинематической схемы ПРМ.

- 3.1 Определение масштабного коэффициента.

- 3.2 Метрический синтез исходного положения звеньев ПРМ.

- 3.3 Построение плана положений механизма в 12 точках.

- 3.4 Построение кинематических диаграмм пути, скорости и ускорения выходного звена.

- 4. Кинематический анализ ПРМ.

- 4.1 Определение скоростей точек и звеньев ПРМ.

- 4.2 Определение ускорений точек и звеньев ПРМ.

- 5. Кинетостатический (силовой) анализ ПРМ.

- 5.1 Определение сил тяжести, опорных реакций и сил инерции звеньев.

- 5.2 Определение силового управляющего воздействия ПРМ, используя теорему Н.Е. Жуковского.

- 5.3 Силовой анализ ведущего звена.

- 6. Динамический анализ плоского рычажного механизма.

- 6.1 Определение приведенной силы и приведенного момента сил.

- 6.2 Определение приведенной массы и приведенного момента инерции.

- 7. Выводы по проекту.

- 8. Список используемых источников.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

3.	СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

-	Схема ПРМ в 12 положениях с элементами построения метрического синтеза.

-	Кинематические диаграммы пути, скорости и ускорения выходного звена.

-	Планы скоростей.

-	Планы ускорений.

-	Планы сил ведущего звена и последующих звеньев ПРМ.

-	Схемы сил для определения реакций опор ведущего звена и последующих звеньев ПРМ.

-	Схема силового управляющего воздействия (рычаг Жуковского).

-	Схема динамической модели ПРМ.

ИТОГО: 1-2 листа формата А1

(с учетом выбранных масштабных коэффициентов)

Срок сдачи курсового проекта: 31 мая 2019 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ курсового проекта  -  доцент, к.т.н. _________ П.А. Давыденко

задание выдано 22 апреля 2019 г.

ЗАДАНИЕ ПРИНЯЛ ______________ К.А. Никифоров