ГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет

имени Ю.А. Гагарина»

Кафедра «Природная и техносферная безопасность»

БЕЗОПАСНОСТЬ

жизнедеятельности

Методические указания и контрольные задания

Саратов 2012

Введение

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – обязательная общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин.

Методические указания и контрольные задания составлены на основании:

- требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к обязательному минимуму содержания основных образовательных программ по направлениям подготовки дипломированного специалиста по специальностям факультета экологии и сервиса.

- примерной программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», рекомендованной и утвержденной Министерством образования Российской Федерации 19.12.2000 г.

1. Цель и задачи дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

Вооружить будущих специалистов знаниями и навыками, необходимыми для решения следующих задач:

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

2. Требования государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования

к знаниям и умениям студентов

2.1. Студент должен знать:

- основы трудового законодательства;

- организационные и правовые основы безопасности жизнедеятельности;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;

- методы нормирования опасных и вредных факторов и методы их контроля;

- эргономическое обеспечение систем и средств электронной техники;

- организацию безопасной деятельности на предприятиях;

- безопасность и экологичность систем и средств электронной техники;

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС) и организацию деятельности в условиях ЧС;

- методы и средства обеспечения информационной безопасности в телекоммуникационных системах

2.2. Студент должен уметь:

- оценивать состояние рабочих мест на предмет соответствия их правилам и нормам;

- анализировать деятельность человека и техническое окружение с целью выявления опасностей.

3. Методические указания к выполнению

контрольной работы

По результатам выполнения контрольной работы студент получает допуск к экзамену (или зачету) по изучаемому курсу.

Контрольная работа должна содержать:

1. Титульный лист.

2. Содержание.

3. Текст ответа на вопрос.

5. Список литературы.

Название вопроса следует располагать в середине строки и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Заголовок вопроса отделяется от текста двумя интервалами.

Ответ на теоретический вопрос дается в реферативной форме - обзор публикаций по рассматриваемой теме. Рекомендуемый объем контрольной работы 12-15 страниц печатного текста.

При ответе на вопрос для наглядности, доходчивости и уменьшения физического объема сплошного текста следует использовать таблицы и иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы, графики, чертежи, карты, фотографии и т.п.).

Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку и размещать по центру страницы. Выше и ниже каждой формулы и уравнения необходимо оставлять не менее одной свободной строки. В качестве символов физических величин в формуле следует применять обозначения, установленные соответствующими нормативными документами. Пояснение символов и числовых коэффициентов, если они не пояснены ранее, должны быть приведены непосредственно под формулой. Все именованные показатели должны иметь соответствующие единицы измерения.

Ответы на вопросы должны сопровождаться ссылками на литературные источники, законодательные документы и нормативные акты. В контрольной работе необходимо привести список использованной литературы.

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту (титульный лист включают в общую нумерацию). Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. На титульном листе номер не проставляют.

На титульном листе должны быть указаны: группа; фамилия и инициалы студента; дата выполнения работы; должность, ученая степень и звание, фамилия и инициалы проверяющего.

Контрольные работы выполняются по варианту, номер которого определяется по приведённым таблицам в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки студента.

Далее приведена таблица с вариантами задач и вопросов по контрольной работе.

Контрольная работа включает в себя решение трёх задач по разделу «Безопасность труда на транспорте» и ответов на шесть вопросов.

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ПО КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

| # БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вари-ант | Безопасность труда |  |  |  | Организа-ция и оказание первой помощи |  | Задача |
|  | Общие вопросы | Производственная санита-рия | Техника безопас-ности | Пожарная безопас-ность |  |  |  |
|  | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопросы |  |  |
| 1 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 1 |
| 2 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 2 |
| 3 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 3 |
| 4 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 4 |
| 5 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 5 |
| 6 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 6 |
| 7 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 7 |
| 8 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 8 |
| 9 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 9 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ Вопросы к контрольной работе

Раздел 1  ОБЩИЕ  вопросы охраны труда

1. Законодательные акты и нормативные документы в области охраны труда. Основные виды, содержание и сфера применения.

2. Стандартизация в области охраны труда. Сущность, структура и содержание системы стандартов безопасности труда (ССБТ).

3. Надзор и контроль в области охраны труда. Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением законов и нормативных актов об охране труда, соблюдением техники безопасности и производственной санитарии. Органы государственного надзора и общественного контроля, основные права и обязанности контролирующих органов.

4. Организация и управление охраной труда (система управления охраной труда - СУОТ). Сущность и содержание СУОТ. Функциональные обязанности и ответственность производственного персонала по обеспечению охраны труда.

5. Обучение работающих безопасности труда. Контроль знаний работников, допуск к самостоятельной работе. Проверка знаний специалистов и инженерно-технических работников.

6. Инструктажи по безопасности труда. Содержание, порядок и время проведения. Регистрация проведения инструктажей.

7. Классификация несчастных случаев. Первоочередные меры, принимаемые при возникновении несчастного случая. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Порядок оформления материалов расследования и актов о несчастном случае. Возмещение ущерба пострадавшим.

8. Причины травматизма и профессиональных заболеваний. Организационные, технические и психофизиологические причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

9. Анализ причин травматизма и профессиональных заболеваний. Оценка состояния и показателей по охране труда на производственных участках (цехах), безопасности производственного оборудования, соблюдения правил охраны труда работающими (обобщенные коэффициенты, карты безопасности и т.п.).

10. Права и обязанности работников и работодателя. Права и гарантии работников на охрану труда. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятии. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда, действующих на предприятии. Особенности охраны труда женщин. Особенности охраны труда молодежи. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда, порядок их предоставления.

Раздел 2 Производственная санитария и гигиена труда

11. Производственные вредности и профессиональные заболевания работников машиностроительных предприятий. Классификация профессиональных вредностей. Источники и уровни различных видов опасностей естественного, антропогенного и техногенного происхождения, их эволюция.

12. Метеорологические условия производственной среды. Параметры, характеризующие микроклимат и их влияние на организм человека. Терморегуляция организма человека и причины ее нарушения. Нормирование метеорологических параметров и мероприятия по обеспечению нормального микроклимата в производственных помещениях. Влияние отклонений параметров производственного микроклимата от нормативных значений на производительность труда и состояние здоровья, профессиональные заболевания. Контроль параметров микроклимата.

13. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха. Отопление, охлаждение воздуха, очистка воздуха от вредных веществ, кондиционирование. Производственная вентиляция. Приточно-вытяжная вентиляция. Обеспечение подачи воздуха. Кратность воздухообмена. Осевые и радиальные вентиляторы, их устройство и характеристики. Вытяжные зонты. Вытяжные (всасывающие) панели. Бортовые и активированные отсосы.

14. Производственная пыль и борьба с ней. Оценка вредности пыли в зависимости от дисперсности, химического состава и других свойств. Гигиенические нормативы. Определение концентрации пыли в воздухе рабочей зоны. Методы очистки воздуха от пыли. Общие и индивидуальные средства защиты от пыли.

15. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. Действие вредных веществ на организм человека. Классы опасности вредных веществ. Показатели класса опасности вредных веществ. Нормирование содержания вредных веществ: средняя смертельная концентрация, средняя смертельная доза. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест. Предупреждение профессиональных отравлений и заболеваний.

16. Производственное освещение. Основные светотехнические единицы. Требования к производственному освещению. Виды производственного освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения. Освещение производственных помещений (методы расчета). Светильники, источники света. Заболевания и травматизм при несоблюдении требования к освещению. Контроль освещения.

17. Шум как производственная вредность. Источники возникновения шума в производственных помещениях машиностроительных предприятий. Показатели, характеризующие шум. Нормирование шума. Приборы для измерения шума. Методы и способы борьбы с производственным шумом (звукоизоляция, звукопоглощение). Индивидуальные средства защиты.

18. Вибрация как производственная вредность. Источники возникновения вибрации в производственных помещениях машиностроительных предприятий. Параметры, характеризующие вибрацию. Воздействие вибрации на организм человека, нормирование параметров вибрации. Способы борьбы с воздействием вибрации на организм человека (виброгашение, вибропоглощение, виброизоляция). Индивидуальные средства защиты.

19. Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их действие на организм человека. Сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. Категории облучаемых лиц и групп критических органов. Допустимые уровни для внешнего излучения, загрязнение кожных покровов и поверхностей. Нормы радиационной безопасности. Лучевая болезнь, другие заболевания. Отдаленные последствия.

20. Защита от токсичных выбросов. Снижение массы и токсичности выбросов в биосферу и рабочую зону совершенствованием оборудования и рабочих процессов, повышение герметичности систем, применение замкнутых циклов использования рабочих средств, использование дополнительных средств и систем улавливания вредных примесей. Снижение токсичности средств транспорта. Общие и индивидуальные средства защиты от отравлений.

Раздел 3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

21. Охрана труда в проектной документации. Составные части проектной документации по охране труда. Исходные материалы и мероприятия по безопасности и безвредности труда.

22. Безопасная организация труда на транспортных предприятиях. Опасные зоны (определение границ, обозначение). Требования безопасности к производственным и административно-бытовым зонам.

23. Электробезопасность. Причины электротравматизма. Пороговые значения тока по воздействию на человека. Расчетное сопротивление тела человека. Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим током. Технические средства и организационные мероприятия по защите от поражения электрическим током. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. Первая помощь при поражении электрическим током.

24. Защита от статического и атмосферного электричества. Защита зданий и сооружений от атмосферного электричества, предупреждение возникновения и накопления зарядов статического электричества. Определить наиболее безопасное место нахождения человека во время грозы.

25. Сосуды, работающие под давлением. Баллоны. Цистерны и бочки. Компрессоры и воздухосборники при них. Паровые и водогрейные котлы. Характеристики кислородных, ацетиленовых и пропан-бутановых баллонов. Причины аварий и взрывов. Безопасность эксплуатации и меры предупреждения взрывов котлов, компрессоров, баллонов и т.п. Техническое освидетельствование и испытание сосудов, работающих под давлением. Сроки технического освидетельствования сосудов под давлением.

26. Механические опасности. Классификация механических опасностей. Методы и средства защиты от механических опасностей. Движущиеся и падающие объекты. Оградительные устройства – стационарные, подвижные, переносные, предохранительные. Блокировочные устройства – механические, электромеханические, электрические, фотоэлектрические, радиационные. Сигнализирующие устройства – предупредительные, опознавательные. Дистанционное управление.

27. Опасности, связанные с эксплуатацией подъемно-транспортного оборудования. Определение опасной зоны у грузоподъемного механизма. Устойчивость стреловых и портальных кранов. Допустимые значения расстояний от грузоподъемных машин, передвигающиеся по рельсовым путям, до частей здания и оборудования. Требования к устройству лебедок, люлек и платформ для подъема людей.

28. Опасности, связанные с источниками электромагнитных полей. Электромагнитная обстановка в производственных помещениях. Источники статического электричества и постоянного магнитного поля. Источники электрического и магнитного полей промышленной частоты и радиочастот. Нормирование электромагнитных полей.

29. Влияние на организм человека электромагнитных полей искусственного происхождения. Виды источников электромагнитных полей искусственного происхождения - линии электропередач, радиостанции, радиоаппаратура, радиолокационные станции, средства электронно-вычислительной техники и отображения информации. Мобильная связь. Способы и средства защиты человека от воздействия электромагнитных полей. Экранирующие устройства.

30. Опасности, связанные с производственными процессами. Требования безопасности при работе на металлообрабатывающих станках – токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных станках. Защита от пыли и стружки. Требования безопасности при работе ручными инструментами на участке сборки машин.

Раздел 4 .  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

31. Теоретические основы процесса горения. Понятия: пожар, горение, горючее вещество, окислитель, источник зажигания. Показатели пожарной опасности веществ и материалов. Условия, необходимые для горения и возникновения пожара. Виды горения. Температура вспышки. Температура воспламенения. Температура самовоспламенения.

32. Основы пожарной безопасности. Огнестойкость зданий и сооружений. Взрывоопасные и пожарные зоны. Противопожарные разрывы. Противопожарные преграды. Причины возникновения и распространения пожаров. Категорирование производства по пожарной опасности. Классификация помещений по степени пожарной опасности и взрывоопасности.

33. Вынужденная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре. Параметры движения людских потоков. Эвакуационные пути и выходы. Нормирование эвакуационных путей и выходов, их конструктивно-планировочное решение.

34. Предупреждение взрывов и пожаров. Причины и предупреждение взрывов газов, паров и пылей внутри зданий. Защитные средства в зданиях взрывоопасных производств.

35. Способы и средства тушения пожаров. Принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества. Вода, химическая и воздушно-механическая пены, водные растворы солей, инертные и негорючие газы, водяной пар, галоидоуглеводородные огнегасительные составы, сухие огнетушащие порошки. Технические средства пожаротушения.

36. Противопожарное водоснабжение. Пожарное водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий. Виды искусственных водоисточников, их характеристики. Водопроводные линии пожарного назначения.  Автоматические установки для тушения пожаров.

37. Системы пожарной сигнализации. Принципы построения систем сигнализации, приборы оповещения. Виды связи, используемые при противопожарных действиях.

38. Организация пожарной охраны. Государственный пожарный надзор, основные задачи пожарного надзора. Обязанности и права административно-технического персонала в обеспечении пожарной безопасности.

39. Классификация пожаров и промышленных объектов по пожароопасности. Методы оценки пожарной опасности промышленных предприятий. Особенности развития пожаров. Пожарная техника, предназначенная для защиты промышленных предприятий.

40. Пожарная опасность газов, жидкостей, твердых веществ. Параметры, характеризующие пожарную опасность газов, жидкостей, твердых веществ. Горение жидкостей. Классификация жидкостей по температуре вспышки. Самовозгорание и самовоспламенение горючих веществ. Группы веществ склонных к самовозгоранию. Горючие свойства смесей паров и газов с воздухом. Принципы пожарной профилактики.

Раздел 5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

41.Последовательность действий при оказании до врачебной помощи.

42.Классификация травм и ранений.

43. Классификация признаков состояния пострадавшего.

44. Классификация средств первой помощи.

45.Состав аптечек для оказания первой помощи.

46.Оказание первой помощи при различных болях.

47. Оказание первой помощи при вывихах и растяжениях.

48. Оказание первой помощи при ранениях, ссадинах и ушибах.

49. Оказание первой помощи при переломах.

50. Оказание первой помощи при попадании инородных тел.

51. Оказание первой помощи при кровотечениях.

52. Оказание первой помощи при ожогах.

53. Оказание первой помощи при отморожениях.

54. Оказание первой помощи при отрыве и отсечении конечности.

55. Оказание первой помощи при судорогах.

56. Оказание первой помощи при различных отравлениях.

57. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах.

58. Оказание первой помощи при укусах животных.

59. Оказание первой помощи при утоплении.

60. Оказание первой помощи при электротравмах.

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача №1. Определить количество прожекторов, высоту их установки и расстояние между мачтами для освещения цеха размером  80х110м  для монтажа конструкций. Тип прожектора и мощность лампы принять самостоятельно. Привести схему расположения прожекторов с необходимыми размерами.

Задача №2. Рассчитать необходимую площадь световых проемов при одностороннем боковом освещении в сборочном цехе размером 10х28м, высотой 6 м, находящемся в г.Саратове. Характер зрительных работ в цехе средней точности. Недостающие данные принять самостоятельно.

Привести схему расположения световых проемов в стене с размерами.

Задача №3. Определить потребность в санитарно-бытовых помещениях, необходимых для покрасочного цеха. Общее число работающих 48 чел. Работы ведутся в две смены.

Задача №4. Для помещения термического цеха подобрать параметры микроклимата: допустимые и оптимальные, при выполнении работ средней тяжести со значительным выделением избыточного тепла в помещении для холодного и теплого периода года.

Задача №5. Рассчитать заземляющее устройство для заземления электрической установки, работающей под напряжением 380В в трехфазной сети с изолированной нейтралью. Для заземлителей использовать стальные трубы диаметром 40 мм, длиной 3,5 м. Предполагается вертикальное их размещение в ряд, соединенных между собой полосой сечением 60x3 мм; грунт - суглинок.

Задача №6. Рассчитать заземляющее устройство для заземления электрической установки, работающей под напряжением 380 В в трехфазной сети с изолированной нейтралью. Для заземлителей использовать стальные трубы диаметром 60 мм, длиной 3 м. Предполагается вертикальное их размещение в ряд, соединенных между собой полосой сечением 60x3 мм; грунт - суглинок.

Задача №7. Рассчитать высоту одиночного стержневого молниеотвода для защиты от прямых ударов молнии здания склада лакокрасочных материалов. Здание расположено в Саратовской области и имеет следующие размеры: длину – 25 м, ширину – 12 м, высоту – 6 м.

Привести схему зоны защиты с необходимыми размерами.

Задача №8. Электропитание цеха напряжением 380 В  осуществляется  от трансформатора с глухозаземленной нейтралью. Сопротивление трансформатора Rтр (Ом), сопротивление участков проводов длиной 100 м rпр (Ом), сопротивление магистрали Rм (Ом). Требуется определить ток короткого замыкания I кз (А) в случае пробоя изоляции на корпус электроустановоки; номинальный ток плавких вставок предохранителей I нп (А); величину напряжения прикосновения U пр (В). Коэффициент надежности равен 3. Сопротивление нулевого провода Rо (Ом).

| - Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Rтр, Ом | 0,15 |
| rпр, Ом | 2,5 |
| Rм, Ом | 0,85 |
| Rо, Ом | 1,76 |

Задача №9. Рассчитать высоту одиночного стержневого молниеотвода для защиты от прямых ударов молнии здания склада лакокрасочных материалов. Здание расположено в Саратовской области и имеет следующие размеры: длину – 50 м, ширину – 18 м, высоту – 8 м.

Привести схему зоны защиты с необходимыми размерами.

Задача 10. Является ли опасным шаговое напряжение Uш (В) и величина переменного тока Iч.ш. (мА) для человека, находящегося в зоне его растекания от упавшего на грунт с удельным электрическим сопротивлением  (Омм) провода под напряжением и создавшего ток замыкания Iз  (А). Размер шага человека при расчете принять равным хш=0,8 м, а сопротивление тела rч (Ом). Он находится в зоне растекания тока на расстоянии х (м) от упавшего провода. Опасность напряжения оценить сравнением с пороговым значением безопасного напряжения Uб = 50 В, а силы тока – сравнением с пороговым отпускающим Iп = 10 мА.

| - Параметры | Значение |
| --- | --- |
| , Омм | 70 |
| I з , А | 80 |
| rч, Ом | 1000 |
| х, м | 3 |

Список рекомендованной литературы

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/ С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред.  С.В. Белова – М.: Высш. шк., 2008. – 616 с.

2. Безопасность жизнедеятельности на транспорте: учебник для вузов / Ю.В. Буралёв. -  М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с.

3. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / под ред. А. И. Сидорова. - М. : Кнорус, 2009. - 496 с.

4. Безопасность жизнедеятельности. Терминология : учеб. пособие / С. В. Белов, В. С. Ванаев, А. Ф. Козьяков ; под ред. С. В. Белова. - М. : Кнорус, 2008. - 400 с.

5. Безопасность жизнедеятельности : учеб. / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак ; под ред. О. Н. Русака. - 12-е изд., перераб. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008. - 672 с.

6. Безопасность жизнедеятельности и эколого-экономические проблемы природопользования : учеб. пособие / М. Д. Гольдфейн [и др.] ; под общ. ред. М. Д. Гольдфейна. - М. : РГТЭУ, 2008. - 405 с.

7. Хавкина, Т. К. Антропогенные изменения окружающей среды и здоровье человека : учеб. пособие / Т. К. Хавкина. - Саратов : Научная книга, 2008. - 352 с.

8. Ромашкин, Н. Б. Основы безопасности жизнедеятельности : учебно-метод. пособие / Н. Б. Ромашкин. - Старый Оскол : ООО "ТНТ", 2007 - Кн. 1 : Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. - 2007. - 544 с.

9. Аполлонский С.М. Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных полях / С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. Синдаловский. Учеб. пособие. СПб.: Политехника, 2006. 263 с.

- Маршалл В. Основные опасности химических производств: пер. с англ. / В. Маршалл М.: Мир, 1989. 672 с.

- ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

- НПБ-105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2003.

- Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): Учеб. пособие для вузов / П.П. Кукин, Н.Л. Лапин и др. М.: Высш. шк., 2004. 319 с.

- Васильев П.П. Безопасность жизнедеятельности: Экология и охрана труда. Количественная оценка и примеры: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 188 с.

- Графкина М.В., Михайлов В.А., Нюнин Б.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под общ. ред. Б.Н. Нюнина. М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2007. 608 с.

- Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: Учебно-методическое пособие. М.:Издательство «Экзамен», 2005.512 с.

- СНиП 21-01-1997. Пожарная безопасность зданий и сооружений. – СПб.: Изд. ДЕАН, 2003.- 48с.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – СПб.: Изд. ДЕАН, 2004.- 144с.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума. – СПб.: Изд. ДЕАН,2004.-80с.

- СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. – СПб.: Изд. ДЕАН,2003.-16с.

- Справочник инженера пожарной охраны. Учебно-практическое пособие / Ред. В.С. Лебедев. – М.: Инфра-инженерия, 2005.-768с.

- Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование. Справочник / С.В. Белов и др. -М.: Машиностроение,1989.-368с.

- Трудовой кодекс РФ. 2002. (с изм. 2006г.)

- Фролов А.В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учеб. пособие для ВУЗов. – Ростов н/Д, Феникс,2005.-736с.

- Яковлев Б.Н. Основы охраны труда при производстве ремонтно-строительных работ. Учеб. пособие. – Саратов, СГТУ,2002.-60с.

- www.risk-2005.narod.ru

e-mail: risavalasava@yandex.ru

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

1.1. Контрольная работа должна быть напечатана на одной стороне листа белой бумаги формата А4, шрифт Times New Roman, Кегль 14, интервал 1,5, абзац 1,25 см. Размер полей: левое - 30 мм, правое 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Объем контрольной работы, как правило, составляет 15-20 страниц.

Допускается использовать компьютерные возможности для акцентирования внимания на определениях, терминах, формулах и других важных особенностях путем применения разных начертаний шрифта (курсив, полужирный, полужирный курсив, разрядка и др.).

В тексте работы не допускается применять:

- обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;

- для одного и того же понятия различные научные и научно-технические

термины, близкие по смыслу (синонимы), если данные обозначения не являются общепринятыми;

- произвольные словообразования;

- сокращения слов, кроме тех, которые установлены правилами русской орфографии, стандартами, а также в данной работе.

1.2 Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316.

1.3. Контрольная работа должна включать: 1) титульный лист, 2) содержание, 3) основную часть, 4) список использованных источников и литературы, 5) приложение.

1.4. Контрольная работа должна быть написана грамотно, литературным языком и представлена в печатном виде.

1.5. Заголовки разделов печатаются в центре прописными буквами, цифры перед заголовками печатаются арабские, точки после них не ставятся, переносы в заголовках не допускаются, точку в конце заголовка не ставят. Названия подразделов печатаются на линии абзаца и обозначаются двумя цифрами: первая из них – номер главы. Вторая через точку – номер подраздела. Может присутствовать ещё более мелкое подразделение, обозначаемое тремя цифрами через точку.

1.6. Страницы контрольной работы проставляют в правом нижнем углу. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы не проставляется. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц.

1.7. Фамилии, названия статей, учреждений, фирм, собственные имена в тексте контрольной работы приводятся на языке оригинала.

1.8. Физические величины следует приводить в Международной системе единиц СИ согласно СТ СЭВ 1052-78. Неоднозначно приводимые величины

(параметры) следует обозначать едиными символами и терминами.

Ссылки в тексте на цитируемые источники приводятся следующим образом:

на формулу - формула (2.14);

на таблицу - табл. 1.2;

на приложение - прилож. 2;

на рисунок в тексте - рис.1.1;

на пункт в тексте - п.1.2.7;

на литературу – [1];

на стандарты - (ГОСТ 3.301-78)

1.9. Сокращения в тексте применяются в случае, если слово употребляет-

ся не менее 5 раз. Перечень сокращений располагают на отдельном листе послесодержания столбцом, в котором слева в алфавитном порядке приводятся сокращения, справа дают его полную расшифровку.

2.ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Титульный лист является первым листом контрольной работы. Номер страницы на нем не проставляется. Оформление титульного листа приведено в прилож. 1.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ССЫЛОК

3.1. Примеры оформления книг:

1. Мельников, Г.В. Фотометрические методы, применяемые в экологическом мониторинге окружающей среды / Мельников Г.В., Губина Т.И. Саратов: СГТУ, 2003. –11 с.

2. Успехи химии фуранов /Под ред. Э.Я.Лукевица.-Рига: Зинатне, 1978.-302с.

3. Кирхнер, Ю. Тонкослойная хроматография / Ю. Кирхен // Перевод под ред. В. Г. Березкина. М.: Мир, 1981. Т. 1 и 2. 753 с.

3.2. Примеры оформления статей:

1. Иванова, С.В. Использование флуоресцентных методов в медицине/ С.В. Иванова, Л.Н. Кирпичёнок // Медицинские новости. – 2008. – № 12. – С. 56-61.

12

2. Губина Т.И. Фуран и его производные в синтезе других гетероциклов (обзор) /Т.И. Губина, В.Г. Харченко. //ХГС. -1995. -N8. -С.1034-1052.

3. McAleese, D. L. Elimination of moisture and oxygen quenching in roomtemperature phosphorescence / D. L. McAleese, R. S. Freedlsnder, R. B. Dunlsp // Anal. Chem. – 1980. – Vol. 52. – P. 2443-2444.

Если авторов больше трех, то ссылка оформляется следующим образом:

1. Ring transformations of oxygen containing heterocycles into nitrogen containing heterocycles over synthetic zeolites /Hatada Kou, Shimada Masatoshi, Fujita Katsuhiro, Ono Yoshiо, Keii Tominaga // Chem. Lett. -1974. -Vol.5. -P.439-442.

Статьи в сборниках, в материалах конференций:

1. Дячук, О.А. Сенсибилизованная фосфоресценция полициклических ароматических углеводородов, сорбированных на модифицированной фильтровальной бумаге / Дячук, Т.И. Губина, Г.В. Мельников // Сб. трудов XXIII съезда по спектроскопии. - Звенигород, 2005. - С.112.

2. Харченко В.Г., Каталитическое жидкофазное гидрирование некоторых O-, S-, и N-содержащих гетероциклических систем /А.П. Кривенько, И.А. Маркушина, М.В. Норицина, Т.И. Губина, Г.Е. Мариничева // Каталитические реакции в жидкой фазе. Материалы V Всесоюз. конф. по каталитическим реакциям в жидкой фазе. -Алма-Ата, 1978. -Ч.2. -С.92-93.

3.3. Пример оформления ссылки на дис.работу:

1. Дячук, О.А. Твердофазная люминесценция полициклических ароматических углеводородов в условиях адсорбционного модифицирования целлюлозы [Текст] : дис. ... канд. хим. наук: 02.00.04 / Ольга Александровна Дячук ; науч. рук. Т.И. Губина - Саратов, 2006. - 150 с.

3.4. Примеры оформления авторских свидетельств и патентов

1. Pat. 1936565 Germ. Synthesis of tetrahydrothiophene / Worbs Ernst, Magerlein Helmut, Meyer Gerhard // РЖХ. -1978. -15Н 189п.

13

2. А.С. 1498768 СССР Способ получения тиациклопентана /Машкина А.В., Яковлева В.Н., Шарипов А.Х., Масагутов Р.М.// РЖХ.-1990.-2Н97п.

3. А.С. 186393 СССР Катализатор для синтеза тиофена /Ряшенцева М.А., Миначев Х.М. // Бюлл. Изобр. -1966. -N19. -С.18.

3.5. Примеры оформления отчетов:

1. Поиск и исследование возможности создания на основе электрохимической системы с твердым электролитом. Отчет по НИР (эаключительный)/Саратов. политех.ин-т (СПИ); рук. А.М.Михайлова. Гр.880990135. - Саратов, 1996.

3.5. Нормативные документы

Пример: ГОСТ 7.1-84.

Приложение 1

Образец оформления титульного листа

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «__________________________________________»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Безопасность жизнедеятельности»

Работу выполнил: студент ____ курса

Специальность

№ зачетной книжки

Фамилия Имя Отчество

Работу проверил: к.б.н., доцент кафедры «Природная и техносферная безопасность»

Отраднова Милена Искендеровна

Саратов 201__