Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова

С.С. Макаров

Методические указания к выполнению курсовой работы

«Газовый цикл тепловых двигателей и установок»

Ижевск 2016

Составитель: С.С. Макаров

«Газовый цикл тепловых двигателей и установок» - методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Термодинамика и теплообмен ДВС» - Ижевск, 2016. – 21 с.

В методических указаниях изложены теоретические основы термодинамического анализа циклов энергетических установок, приведены варианты заданий к курсовой работе, порядок выполнения и пример оформления курсовой работы.

Методические указания предназначены для студентов Машиностроительного факультета специальностей 160302 («Ракетные двигатели»), 140501 («Двигатели внутреннего сгорания») и направлениям 160100 («Авиа- и ракетостроение»), 140502 («Энергомашиностроение»).

Содержание

| Введение | 2 |
| --- | --- |
| 1. Теоретические основы термодинамического анализа циклов | 3 |
| 1.1. Изохорный процесс | 3 |
| 1.2. Изобарный процесс | 4 |
| 1.3. Изотермический процесс | 5 |
| 1.4. Адиабатный процесс | 5 |
| 1.5. Политропный процесс | 6 |
| 2. Варианты заданий | 8 |
| 3. Пример выполнения расчетов в курсовой работе | 12 |
| 4. Порядок оформления курсовой работы | 20 |
| Библиография | 20 |
| Приложение | 21 |

Введение

Работа энергетических установок основана на реализации термодинамического цикла. Циклом называется замкнутый круговой процесс, при осуществлении которого рабочее тело, пройдя ряд последовательных состояний, возвращается в исходное состояние. Система непрерывного перевода теплоты в работу, путем осуществления кругового процесса в направлении по часовой стрелке, называется тепловым двигателем. Для определения параметров тепловых двигателей проводят анализ рабочего процесса двигателя.

В задании на курсовую работу приведены варианты рабочих диаграмм идеальных термодинамических циклов тепловых двигателей, которыми заменяют термодинамический процесс реального рабочего двигателя.

Задачами курсовой работы является проведение термодинамического исследования идеального цикла теплового двигателя; определения работы цикла lц, термического к.п.д. ηt, индикаторного давления pi, а также построения тепловой диаграммы процесса (в координатах T−S). Результаты необходимо представить в соответствии с рекомендуемым порядком выполнения и оформления.

1. Теоретические основы термодинамического анализа циклов [1]

Метод исследования анализа идеального термодинамического цикла основан на определении параметров состояния составляющих процессов и состоит в следующем:

1. Выводятся уравнения процесса, устанавливается взаимосвязь между начальными и конечными параметрами рабочего тела.

2. Находится работа процесса δl.

3. Находится количества тепла δq.

4. Находится изменение внутренней энергии du.

5. Находится изменение энтропии ds.

6. Цикл отображается в масштабе в рабочей p−v и тепловой T−S диаграммах.

Практический интерес представляют частные случаи изменения состояния газа, составляющие цикл: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и обобщающий политропный процессы.

1.1. Изохорный процесс [2]

Изохорный процесс - процесс, происходящий в физической системе при постоянном объеме.

- Рис.1.1 Изохорный процесс, v=const

Уравнение изохорного процесса имеет вид: pT=RV=const. Давления газа пропорционально абсолютным температурам:

p2p1=T2T1							(1)

В изохорном процессе работа расширения не совершается:

l1−2=v1v2pdv=pv2−v1, т.к. v2=v1, то l1−2=0.		(2)

Из уравнения первого закона термодинамики следует:

δq=du=cvdT						(3)

Вся подведенная теплота расходуется на изменение внутренней энергии рабочего тела. При сv=const для двух значений температур (T1 и T2):

q1−2=u2−u1=cvT2−T1					(4)

Изменение энтропии изохорического процесса:

ds=δqvT=cvdTT						(5)

При сv=const изменение энтропии процесса для двух значений температур (T1 и T2) определится:

s1−2=T1T2cvdTT=cvlnT2T1=cvlnp2p1		(6)

1.2. Изобарный процесс [2]

Изобарный процесс - процесс, происходящий в физической системе при постоянном внешнем давлении.

- Рис. 1.2 Изобарный процесс, p=const

- Уравнение изобарного процесса имеет вид: VT=Rp=const.

Объемы газа пропорциональны абсолютным температурам:

v2v1=T2T1							(7)

- В изобарном процессе совершается работа расширения:

l1−2=v1v2pdv=pv2−v1 					(8)

Из уравнения первого закона термодинамики следует:δq=du+pdv=du+d(pv)−vdp=d(u+pv)−vdp,

принимая d(u+pv)=di, а при p=const −vdp=0 имеем:

δq=di=cpdT						(9)

Вся подведенная теплота расходуется на изменение энтальпии рабочего тела.

При сp=const для двух значений температур (T1 и T2):

q1−2=i2−i1=cpT2−T1					(10)

Изменение внутренней энергии изобарного процесса:

du=cvdT=cpdT−RdT					(11)

При сp=const для двух значений температур (T1 и T2):

u1−2=cplnT2T1−RT2T1				(12)

Изменение энтропии изобарного процесса:

ds=δqpT=cpdTT						(13)

При сp=const изменение энтропии процесса для двух значений температур (T1 и T2) определится:

s1−2=T1T2cpdTT=cplnT2T1=cplnv2v1		(14)

1.3. Изотермический процесс [2]

Изотермический процесс - процесс, происходящий в физической системе при постоянной температуре.

- Рис. 1.3 Изотермический процесс, T=const

- Уравнение изотермического процесса имеет вид: pv=const.

- Давления обратно пропорциональны объемам газа:

- p2p1=v1v2							(15)

В изотермическом процессе работа расширения:

- l1−2=v1v2pdv=v1v2p1v1dvv=p1v1lnv2v1=p1v1lnp1p2 (16)

В изотермическом процессе не происходит изменения внутренней энергии и энтальпии т.к. dT=0:

du=cvdT=0; di=cpdT=0,				(17)

следовательно u=const, i=const.

Из первого закона термодинамики δq=pdv. Все количество теплоты, подведенное к газу, затрачивается на совершение работы в процессе расширения:

q1−2=l1−2							(18)

Изменение энтропии изотермического процесса:

ds=δqT=dlT=pdvT=Rdvv				(19)

Изменение энтропии процесса для двух точек процесса:

s1−2=Rlnv2v1=Rlnp1p2				(20)

1.4. Адиабатный процесс [2]

Адиабатный процесс - процесс, происходящий в физической системе не получающей теплоту из вне и не отдающей ее, т.е. отсутствует теплообмен рабочего тела с окружающими системами.

- Рис. 1.4 Адиабатный процесс, δq=0

Уравнение адиабатного процесса имеет вид: pvk=const.

- Давления обратно пропорциональны объемам в степени k:

p2p1=v1v2k						(21)

Коэффициент адиабаты: k=cpcv считается k=const.

Работа расширения в адиабатном процессе:

l1−2=v1v2pdv=v1v2p1v1kdvvk=p1v1k1k−1v1v1k−v2v2k1k−1p1v1−p1v2v1v2k=1k−1p1v1−p2v2		(22)

Используя уравнение состояния pv=RT и соотношения:

p2p1=v1v2k; v2v1=p1p21k; T2T1=v1v2k−1;T2T1=p2p1k−1k,

можно получить приведенные соотношения для работы расширения в адиабатном процессе:

l1−2=1k−1p1v1−p2v2=Rk−1T2−T1=p1v1k−11−p2p1k−1k=p1v1k−11−v1v2k−1			(23)

В адиабатном процессе не происходит теплообмена рабочего тела с окружающими системами δq=0. Из первого закона термодинамики следует, что работа совершается только за счет изменения внутренней энергии:

δl=−du=−cvdT						(24)

При сv=const для двух значений температур (T1 и T2): l1−2=u1−u2=cvT1−T2		         (25)

Изменение энтропии в адиабатном процессе:		 ds=δqT=0				         (26)

Энтропия является величиной постоянной s=const.

1.5. Политропный процесс [3]

Политропный процесс – термодинамический процесс изменения состояния физической системы, в течение которого сохраняется постоянство теплоемкости.

Рис.1.5 Сводные графики политропных процессов

Уравнение политропного процесса имеет вид: pvn=const.

- Давления обратно пропорциональны объемам в степени k: p2p1=v1v2n			         (27)

Коэффициент политропы n=c−cpc−cv считается для отдельно взятого процесса величиной постоянной n=const значение которой могут изменятся ±∞.

При известный параметрах состояния: n=lnp2p1lnv1v2 					         (28)

Работа расширения в политропном процессе:

l1−2=v1v2pdv=v1v2p1v1ndvvn=p1v1n1n−1v1v1n−v2v2n1n−1p1v1−p1v2v1v2n=1n−1p1v1−p2v2		(29)

Используя уравнение состояния pv=RT и соотношения:

p2p1=v1v2n; v2v1=p1p21n; T2T1=v1v2n−1;T2T1=p2p1n−1n,

можно получить приведенные соотношения для работы расширения в адиабатном процессе:

l1−2=1n−1p1v1−p2v2=Rn−1T2−T1=p1v1n−11−p2p1n−1n=p1v1n−11−v1v2n−1          (30)

Изменение внутренней энергии в политропном процессе:	du=cvdT			         (31)

При сv=const для двух значений температур (T1 и T2):	u1−2=u2−u2=cvT2−T1	         (32)

Изменение энтальпии в политропном процессе:			di=cpdT			         (33)

При сp=const для двух значений температур (T1 и T2):	i1−2=i2−i2=cpT2−T1	         (34)

Количество теплоты в политропном процессе:			δq=T1T2cпdT			         (35)

При сп=сvk−n1−n и для двух значений температур (T1 и T2): q1−2=cvk−n1−nT2−T1	         (36)

Изменение энтропии в политропном процессе:			ds=δqT=0			         (37)

Энтропия в политропном процессе определится по зависимости: s1−2=cvk−n1−nlnT2T1	         (38)

Политропный процесс обобщает всю совокупность основных термодинамических процессов.

| Процесс | n | cп |
| --- | --- | --- |
| изохорный dv=0 | ∞ | cv |
| изобарный dp=0 | 0 | cp |
| изотермический dT=0 | 1 | ∞ |
| адиабатный dq=0 | k | 0 |

2. Варианты заданий [4]

В приведенных ниже вариантах заданий на курсовую работу рассматривается газовые циклы тепловых двигателей.

Основное допущение для термодинамического расчета газового цикла теплового двигателя: рабочим телом является атмосферный воздух не изменяющейся массой 1 кг.

Известные параметры воздуха при нормальных условиях: cp=1,005 кДжкг⋅K; cv=0,71 кДжкг⋅K; R=287 Джкг⋅K. Задается цикл в координатах p−v, без учета масштаба.

Требуется:

1. Определить параметры p, v, T, u, i для основных точек цикла.

2. Найти: n, du, di, ds, δq, δl для каждого процесса, входящего в состав цикла.

3. Определить работу цикла lц, термический к.п.д. ηt цикла и индикаторное давлениеpi.

4. Полученные данные поместить в сводные таблицы.

5. Построить цикл в координатах p−v и T−S, соблюдая масштаб построения. Каждый процесс должен быть построен по двум-трем промежуточным точкам. При выполнении задания следует обратить внимание на физический смысл величин и их размерности.

Рис.2.1 Вариант 1	       Рис.2.2 Вариант 2 	      Рис.2.3 Вариант 3

Рис.2.4 Вариант 4	      Рис.2.5 Вариант 5	      Рис.2.6 Вариант 6

Рис.2.7 Вариант 7	      Рис.2.8 Вариант 8	      Рис.2.9 Вариант 9

Рис.2.10 Вариант 10	      Рис.2.11 Вариант 11	      Рис.2.12 Вариант 12

Рис.2.13 Вариант 13	      Рис.2.14 Вариант 14	       Рис.2.15 Вариант 15

Рис.2.16 Вариант 16	      Рис.2.17 Вариант 17	      Рис.2.18 Вариант 18

Рис.2.19 Вариант 19	      Рис.2.20 Вариант 20 	      Рис.2.21 Вариант 21

Рис.2.22 Вариант 22	      Рис.2.23 Вариант 23	      Рис.2.24 Вариант 24

Рис.2.25 Вариант 25	      Рис.2.26 Вариант 26 	      Рис.2.27 Вариант 27

Рис.2.28 Вариант 28	      Рис.2.29 Вариант 29	      Рис.2.30 Вариант 30

3. Пример выполнения расчетов в курсовой работе

3.1. Исходные данные для расчета

Вариант задания №12

Рис. 3.1 Рабочая диаграмма процесса

Цикл состоит из четырех процессов:

1 – 2 адиабатный процесс;

2 – 3 изотермический процесс;

3 – 4 адиабатный процесс;

4 – 1 изобарный процесс;

Исходными данными для расчета являются следующие значения термодинамических параметров в точках:

p1=4 атм; p2=16 атм; p3=6 атм; t1=100C. Теплоемкости процессов: cp=1,005 кДжкг⋅K; cv=0,71 кДжкг⋅K. Удельная газовая постоянная воздуха R=287 Джкг⋅K.

3.2. Порядок выполнения расчетов

# Переведем единицы измерения в систему СИ:

1 атм  98 кПа;

p1 = 4 атм = 3,92105 Па;

p2 = 16 атм = 15,68105 Па;

p3 = 6 атм = 5,88105 Па;

Т1 = 373 К.

3.3. Определяем параметры состояния p, v, T, u, i для основных точек цикла:

Для точки 1 даноp1=3,92⋅105Па, T1=373К.

Из уравнения Клапейрона p1v1=RT1 следует, что

v1=RT1p1=287⋅3733,92⋅105=0,273 м3кг.

Находим внутреннюю энергию u1 и энтальпию i1 при температуре T1=373 K:

u1=cv⋅T1=0,71⋅373=246,83кДж/кг;i1=cp⋅Т1=1,005⋅373=374,86кДж/кг.

Для точки 2 даноp2=15,68⋅105Па.

Для определения v2 используем уравнение адиабаты рvk = const, откуда k=cpcv=1,0050,71=1,42.

Из соотношения p2p1=v1v2k найдем v2=v1p1p21k=0,273⋅3,92⋅10515,68⋅10511,42=0,103 м3кг.

Для определения температуры T2 используем уравнение состояния в виде p2v2=RT2:

T2=p2⋅v2R=15,68⋅105⋅0,103287=563K .

Находим внутреннюю энергию u2 и энтальпию i2 при температуре T2=563 K:

u2=cv⋅T2=0,71⋅563=399,73 кДжкг,i2=cp⋅T2=1,005⋅563=565,82 кДжкг.

Для точки 3 дано p3 = 5,88105 Па, Т3 = Т2 = 563 К.

Из уравнения Клапейрона p3v3=RT3 следует, что v3=R⋅T3p3=287⋅5635,88⋅105=0,275 м3кг.

Находим внутреннюю энергию u3 и энтальпию i3 при температуре T3=563 K:

u3=cv⋅T3=0,71⋅563=399,73кДж/кг;i3=cp⋅Т3=1,005⋅563=565,82кДж/кг.

Для точки 4 дано p1 = p4 = 3,92105 Па.

Для определения T4 используем уравнение адиабаты Tp(k−1)/k=const, откуда T3T4=p3p4k−1/k, где k=cpcv=1,0050,71=1,42, откуда T4=T3p4p3k−1k=563⋅3,92⋅1055,88⋅1051,42−11,42=499K

Для определения v4используем уравнение состояния: v4=R⋅T4p4=287⋅4993,92⋅105=0,365м3кг .

Находим внутреннюю энергию u4и энтальпию i4 при температуре T4=499 K:

u4=cv⋅T4=0,71⋅499=354,29 кДжкг,i4=cp⋅T4=1,005⋅499=501,5 кДжкг.

3.4. Определение параметров p, v, T, u, i для дополнительных точек цикла:

Для точки 1' дано p1'=4,9⋅105Па Определим v1', T1', u1', i1'.

Для определения v1 используем уравнение pvk = const:

p1'p1=v1v1'k, где k=cpcv=1,0050,71=1,42.

Откуда v1'=v1p1p1'1k=0,273⋅3,92⋅1054,9⋅10511.42=0,233 м3кг.

Для определения температуры T1' используем уравнение состояния p1'v1'=RT1', откуда:

T1'=p1'⋅v1'R=4,9⋅105⋅0,233287=398K .

Находим внутреннюю энергию u1' и энтальпию i1' при температуре T1'=398К:

u1'=cv⋅T1'=0,71⋅398=282,58 кДжкг,i1'=cp⋅T1'=1,005⋅398=399,99 кДжкг.

Для точки 1'' дано p1''=9,8⋅105Па

Для определения v1'' используем уравнение рvk = const, из которого: p1''p1'=v1'v1''k, где k=cpcv=1,0050,71=1,42. Откуда v1''=v1'p1'p1''1k=0,233⋅4,9⋅1059,8⋅10511.42=0,143 м3кг.

Для определения температуры T1'' используем уравнение состояния: T1''=p1''⋅v1''R=9,8⋅105⋅0,143287=488K .

Находим внутреннюю энергию u1'' и энтальпию i1'' при температуре T1''=488К:

u1''=cv⋅T1''=0,71⋅488=346,48 кДжкг,i1''=cp⋅T1''=1,005⋅488=490,44 кДжкг;

Для точки 2' дано v2'=0,188 кг/м3, T3=T2=T2'=563К

Из уравнения Клапейрона p2'v2'=RT2' следует, что p2'=R⋅T2'v2'=287⋅5630,188=8,6⋅105 Па.

Находим внутреннюю энергию u2' и энтальпию i2' при температуре T2'=563К:

u2'=cv⋅T3=0,71⋅563=399,73кДж/кг;i2'=cp⋅Т3=1,005⋅563=565,82кДж/кг.

Для точки 2'' дано v2''=0,230 кг/м3, T3=T2=T2'=T2''=563К.

Из уравнения Клапейрона p2''v2''=RT2'' следует, что p2''=R⋅T2''v2''=287⋅5630,230=7,025⋅105Па.

Находим внутреннюю энергию u2'' и энтальпию i2'' при температуреT2''=563К:u2''=cv⋅T2''=0,71⋅563=399,73кДж/кг;i2''=cp⋅Т2''=1,005⋅563=565,82кДж/кг.

Для точки 3' дано p3'=4,9⋅105Па.

Для определения v3' используем уравнение рvk = const, согласно которому p3'p3=v3v3'k, где k=cpcv=1,0050,71=1,42

откуда v=v3p3p3'1k=0,275⋅5,88⋅1054,9⋅10511.42=0,313 м3кг.

Для определения температуры T3' используем уравнение состояния, из которого T3'=p3'⋅v3'R=4,9⋅105⋅0,313287=534K

Находим внутреннюю энергию u3' и энтальпию i3' при температуре T3'=534К:

u3'=cv⋅T3'=0,71⋅534=379,14 кДжкг,i3'=cp⋅T3'=1,005⋅534=536,67 кДжкг.

Для точки 4' дано p4'=p1=p4=3,92⋅105Па, при температуре

T4'=450К определим v4', u4', i4'.

Для определения v4' используем уравнение состояния: v4'=R⋅T4'p4'=287⋅4503,92⋅105=0,329м3кг .

Находим внутреннюю энергию u4' и энтальпию i4' при температуре T4'=450К:

u4'=cv⋅T4'=0,71⋅450=319,5кДжкг,i4'=cp⋅T4'=1,005⋅450=452,25 кДжкг.

Для точки 4'' дано , при температуре T4''=400К определим v4'', u4'', i4'' Для определения v4'' используем уравнение состояния:

v4''=R⋅T4''p4''=287⋅4003,92⋅105=0,293м3кг .

Находим внутреннюю  энергию u4'' и энтальпию i4'' при температуре T4''=400К:

u4''=cv⋅T4''=0,71⋅400=284кДжкг,i4''=cp⋅T4''=1,005⋅400=402 кДжкг.

3.5. Для каждого процесса, входящего в состав цикла, найдем n, c, u, i, s, q, l.

Определим перечисленные величины:

Для адиабатного процесса 1-2 при cp=const, cv=const; n=k=cpcv=1,0050,71=1,42

c=dqdT, так как для адиабаты dq = 0, то c = 0; Δu=u2−u1=399,73−246,83=152,90 кДжкгΔi=i2−i1=565,82−374,86=190,96 кДжкгΔs=s2−s1=0,   так как для адиабаты dq=0→s=const.

Адиабатный процесс протекает без теплообмена с окружающей средой, поэтому q = 0.

Работу процесса определим из уравнения первого закона термодинамики: q=Δu+l, так как q=0

то l=−Δu=u1−u2=−152,90 кДжкг;

Для изотермического процесса 2-3 при Т = const  показатель политpопы n=1.

Теплоемкость  c=dqdT, так как для изотермы dТ = 0, то c=±∞;

Δu=u3−u2=0 кДжкг,Δi=i3−i2= 0кДжкг,Δs=s3−s2=cv⋅lnT3T2+R⋅lnv3v2=0+287⋅ln0,2750,103=0,3кДжкг⋅К;

Удельное количество теплоты, участвующее в изотермическом процессе, равно: q=T2⋅Δs=563⋅0,3=158,77 кДжкг, при изотермическом процессе работа численно равна количеству теплоты: l=q=158,77кДж/кг.

Для адиабатного процесса 3-4 пpи cp=const, cv=const; n=k=cpcv=1,0050,71=1,42 c=dqdT, так как для адиабаты dq = 0, то c = 0;

Δu=u4−u3=354,29−399,73=−45,44 кДжкгΔi=i4−i3=501,5−565,82=−64,32 кДжкгΔs=s4−s3=0  так как для адиабаты dq=0→s=const.

Адиабатный процесс протекает без теплообмена с окружающей средой, поэтому q = 0.

Работу процесса определим из уравнения первого закона термодинамики:

q=Δu+l, так как q=0 то l=−Δu=45,44 кДжкг.

Для изобарического процесса 4-1 при n = 0 и теплоемкости cp=const, cp=1,005кДж/кг⋅К

Δu=u1−u4=246,83−354,29=−107,46 кДжкг;Δi=i1−i4=374,86−501,5=−126,64 кДжкг;

Δs=s1−s4=cplnT1T4=1,005⋅ln373499=−0,3 кДжкг⋅Кq=cp(T1−T4)=1,005⋅(373−499)=−126,63 кДжкг;

l=q−Δu=−126,63+107,46=−19,17 кДжкг;

Для адиабатного процесса 1-1' при cp=const, cv=const; n=k=cpcv=1,0050,71=1,42

c=dqdT, так как для адиабаты dq = 0, то c = 0;

Δu=u1'−u1=282,58−246,83=35,75 кДжкгΔi=i1'−i1=399,99−374,86=25,13 кДжкгΔs=s1'−s1=0,   так как для адиабаты dq=0→s=const.

Адиабатный процесс протекает без теплообмена с окружающей средой, поэтому q = 0.

Работу процесса определим из уравнения первого закона термодинамики:	q=Δu+l, так как q=0 то l=−Δu=u1−u1'=−35,75 кДжкг.

Для адиабатного процесса 1'-1'' при cp=const, cv=const; n=k=cpcv=1,0050,71=1,42

c=dqdT, так как для адиабаты dq = 0, то c = 0;

Δu=u1''−u1'=346,48−282,58=63,9 кДжкгΔi=i1''−i1'=490,44−399,99=90,45 кДжкгΔs=s1''−s1'=0,   так как для адиабаты dq=0→s=const.

Адиабатный процесс протекает без теплообмена с окружающей средой, поэтому q = 0.

Работу процесса определим из уравнения первого закона термодинамики:	q=Δu+l, так как q=0 то l=−Δu=u1'−u1''=−63,9 кДжкг.

Для изотермического процесса 2-2' при Т = const  показатель политропы n=1.

Теплоемкость  c=dqdT, так как для изотермы dТ = 0, то c=±∞;

Δu=u2'−u2=0 кДжкг,Δi=i2'−i2= 0кДжкг,Δs=s2'−s2=R⋅lnv2'v2=287⋅ln0,1880,103=0,17кДжкг⋅К;

Удельное количество теплоты, участвующее в изотермическом процессе, равно:	q=T2⋅Δs=563⋅0,17=95,71 кДжкг,

при изотермическом процессе работа численно равна количеству теплоты

l=q=95,71кДж/кг.

Для изотермического процесса 2'-2'' при Т = const  показатель политропы n=1.

Теплоемкость  c=dqdT, так как для изотермы dТ = 0, то c=±∞;

Δu=u2''−u2'=0 кДжкг,Δi=i2''−i2'= 0кДжкг,Δs=s2''−s2'=R⋅lnv2''v2'=287⋅ln0,2300,188=0,057кДжкг⋅К;

Удельное количество теплоты, участвующее в изотермическом процессе, равно: q=T2⋅Δs=563⋅0,057=32,091 кДжкг,

при изотермическом процессе работа численно равна количеству теплоты

l=q=32,091кДж/кг.

Для адиабатного процесса 3-3' при cp=const, cv=const; n=k=cpcv=1,0050,71=1,42

c=dqdT, так как для адиабаты dq = 0, то c = 0;

Δu=u3'−u3=379,14−399,73=−20,59 кДжкгΔi=i3'−i3=536,67−565,82=−29,15 кДжкгΔs=s3'−s3=0  так как для адиабаты dq=0→s=const.

Адиабатный процесс протекает без теплообмена с окружающей средой, поэтому q = 0.

Работу процесса определим из уравнения первого закона термодинамики:

q=Δu+l, так как q=0 то 	l=−Δu=20,59 кДжкг

Для изобарического процесса 4-4' при n = 0 и теплоемкости cp=const, cp=1,005кДж/кг⋅К

Δu=u4'−u4=319,5−354,29=−34,79 кДжкг;Δi=i4'−i4=452,25−501,5=−49,25 кДжкг;

Δs=s4'−s4=cplnT4'T4=1,005⋅ln450499=−0,104 кДжкг⋅Кq=cp(T4'−T4)=1,005⋅(450−499)=−49,24 кДжкг;

l=q−Δu=−49,24+34,79=−14,45 кДжкг.

Для изобарического процесса 4'-4'' при n = 0 и теплоемкости cp=const, cp=1,005кДж/кг⋅К

Δu=u4''−u4'=284−319,5=−35,5 кДжкг;Δi=i4''−i4'=402−452,25=−50,25 кДжкг;

Δs=s4''−s4'=cplnT4''T4'=1,005⋅ln400450=−0,118 кДжкг⋅Кq=cp(T4''−T4')=1,005⋅(400−450)=−50,25 кДжкг;

l=q−Δu=−50,25+35,5=−14,75 кДжкг.

3.6. Определяем работу цикла  lц, qц, термический к.п.д. t, а так же среднее индикаторное давление pi:

lц=l=−152,90+158,77+45,44−19,17=32,14кДж/кгqц=q=158,77−126,63=32,14кДж/кгηt=lцqподв=32,14158,77⋅100=20,24%;pi=lцvmax−vmin=32,140,365−0,103=122,67кПа=1,23⋅105Па.

Таблица 3.1. Термодинамические параметры процесса в точках

|  | p, кПа | v, м3/кг | Т, К | u, кДж/кг | i, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 392 | 0,273 | 373 | 246,83 | 374,86 |
| 2 | 1568 | 0,103 | 563 | 399,73 | 565,82 |
| 3 | 588 | 0,275 | 563 | 399,73 | 565,82 |
| 4 | 392 | 0,365 | 499 | 354,29 | 501,5 |

Таблица 3.2. Термодинамические параметры процесса в дополнительных точках

|  | p, кПа | v, м3/кг | Т, К | u, кДж/кг | i, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1' | 490 | 0,233 | 398 | 282,58 | 399,99 |
| 1'' | 980 | 0,143 | 488 | 346,48 | 490,44 |
| 2' | 860 | 0,188 | 563 | 399,73 | 565,82 |
| 2'' | 702,5 | 0,230 | 563 | 399,73 | 565,82 |
| 3' | 490 | 0,313 | 534 | 379,14 | 536,67 |
| 4' | 392 | 0,329 | 450 | 319,5 | 452,25 |
| 4'' | 392 | 0,293 | 400 | 284 | 402 |

Таблица 3.3. Изменение термодинамических параметров процесса в основных точках

| Процессы | n | u, кДж/кг | i, кДж/кг | s, кДж/кгК | q, кДж/кг | l, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1,42 | 152,90 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | -152,90 |
| 2-3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 158,77 | 158,77 |
| 3-4 | 1,42 | -45,44 | -64,32 | 0,00 | 0,00 | 45,44 |
| 4-1 | 0 | -107,46 | -126,64 | -0,3 | -126,63 | -19,17 |
|  |  | u=0 | i=0 | s=0 | q=32,14 | l=32,14 |

Таблица 3.4. Изменение термодинамических параметров процесса в дополнительных точках

| Процессы | n | u, кДж/кг | i, кДж/кг | s, кДж/кгК | q, кДж/кг | l, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1' | 1,42 | 35,75 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | -35,75 |
| 1'-1'' | 1,42 | 63,9 | 90,45 | 0,00 | 0,00 | -63,9 |
| 2-2' | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 95,71 | 95,71 |
| 2'-2'' | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,057 | 32,091 | 32,091 |
| 3-3' | 1,42 | -20,59 | -29,15 | 0,00 | 0,00 | 20,59 |
| 4-4' | 0,00 | -34,79 | -49,25 | -0,104 | -49,24 | -14,45 |
| 4'-4'' | 0,00 | -35,50 | -50,25 | -0,118 | -50,25 | -14,75 |

Рис. 3.2 Рабочая диаграмма процесса

Рис. 3.3 Тепловая диаграмма процесса

4. Порядок оформления курсовой работы

## Курсовая работа должна содержать следующие разделы:

Титульный лист (см. приложение А.)

Содержание (перечень разделов и подразделов работы)

Основные сокращения и обозначения (выносят обозначения и сокращения, встречающиеся в работе более трех раз).

Введение (кратко определяется суть курсовой работы и ее место в учебном процессе).

1. Теоретическая часть (привести теоретические основы расчетов термодинамических параметров рассматриваемого цикла, привести теоретические определения и зависимости).

2. Расчетная часть (последовательно и подробно произвести расчеты, связанные с определением числовых значений параметров состояния, характеризующие рассматриваемый цикл, количество теплоты и работы).

3. Графическая часть (используя графические редакторы отобразить рассматриваемый цикл в рабочей (p−v) и тепловой (T−s) диаграммах с отображением расчетных точек и их значений).

Заключение (результаты и вывод по курсовой работе).

Библиография (перечень используемых литературных источников, на которые необходима ссылка в процессе выполнения курсовой работы).

Библиография

1. Б.Я. Бендерский. Техническая термодинамика и теплопередача. Курс лекций с краткими библиографиями ученых. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. – 264 с.

2. Юдаев. Б.Н. Техническая термодинамика. – М.: Высшая школа, 1988. – 479 с.

3. Теплотехника. Учебник для вузов. / Под. Ред. В.Н. Луканина. – М.: ВШ, 2000. – 671 с.

4. Сборник задач по технической термодинамике и теплопередаче / Под. pед. Юдаева Б.H. М: Высшая школа, 1968 - 346 с.

Приложение. А. Пример оформления титульного листа

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего образования

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова

Газовый цикл

Курсовая работа

«Газовый цикл тепловых двигателей и установок»

Вариант №12

Выполнил:

студент гр. 551										Пупышев О.В.

Проверил:

к.т.н., доцент											Макаров С.С.

Ижевск 2016