Российский  университет транспорта

(РУТ МИИТ)

Российская открытая академия транспорта

Кафедра: «Транспортное строительство»

Расчетные задания

По дисциплине: Основы планирования реконструкции и ремонта           железнодорожного пути на основе применения современных              математических методов и технических средств

Тема: « Применение методов математической статистики в задачах        планирования реконструкции и ремонта железнодорожного пути»

| Выполнил: магистрант 2-го курса | Рецензент: профессор |
| --- | --- |
| ФИО | О.В. Дружинина |
| Шифр: СТм-..... |  |

Москва 2019 г.

Содержание

Задание для выполнения

1. Методы математической статистики

1.1. Статистическое распределение выборок

1.2. Точечные оценки параметров распределения

1.3. Интервальные оценки параметров распределения

1.4. Проверка статистических гипотез

2. Расчетная часть

2.1. Расчет точечных оценок для анализа измерений, характеризующих неисправности по характеристикам и величинам отступлений на железнодорожном пути.............................................................................

2.2. Проверка статистической гипотезы о показательном распределении числа неисправностей железнодорожного пути по уровню

2.3. Расчет по надежности работы элемента верхнего строения железнодорожного пути

Список использованных источников

Приложение № 1

Приложение № 2

Задание для выполнения

4.Выполнить расчеты с использованием приведенных данных:

а)  расчет точечных оценок для анализа измерений, характеризующих неисправности по характеристикам и величинам отступлений на железнодорожном пути;

б) расчет для проверки статистической гипотезы о показательном распределении числа неисправностей железнодорожного пути по уровню.

в) расчет по надежности работы элемента верхнего строения железнодорожного пути.

вариант №1 – образец оформления; необходимо здесь указать задания своего варианта):

а) Дано статистическое распределение выборки, где xi  – результаты измерений, характеризующие неисправности по характеристикам и величинам отступлений на железнодорожном пути; ni – частоты. Найти: а) выборочную среднюю; б) выборочную дисперсию; в) выборочное среднее квадратическое отклонение.

| xi | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 30 | 15 | 25 | 20 | 10 |

б)  В результате работы одного  из приборов вагона-путеизмерителя   было получено эмпирическое распределение числа неисправностей железнодорожного пути по уровню. В таблице в первом столбце указаны интервалы времени в месяцах, во втором столбце – частоты. Требуется при уровне значимости 0,05, проверить гипотезу о том, что число неисправностей  распределено по показательному закону.

| xi – xi+1 | ni |
| --- | --- |
| 0 – 1 | 80 |
| 1 – 2 | 70 |
| 2 – 3 | 50 |
| 3 – 4 | 30 |
| 4 – 5 | 14 |
| 5 – 6 | 6 |
|  | n = 250 |

в)  Длительность времени безотказной работы  элемента верхнего строения железнодорожного пути имеет показательное  распределение  с  параметром . Найти вероятность того, что за время длительностью t ч: 1) элемент не откажет; 2) элемент откажет. Решить задачу при   t = 1000 ч,

1. Методы математической статистики

1.1. Статистическое распределение выборки. Установление закономерностей, которым подчинены массовые случайные явления, основано на изучении методами теории вероятностей статистических данных – результатов наблюдений.

Первая задача математической статистики – указать способы сбора и группировки статистических сведений, полученных в результате наблюдений или в результате специально поставленных экспериментов.

Вторая задача математической статистики – разработать методы анализа статистических данных в зависимости от целей исследования:

а) оценка неизвестной вероятности события; оценка неизвестной функции распределения; оценка параметров распределения, вид которого известен; оценка зависимости случайной величины от одной или нескольких случайных величин и др.;

б) проверка статистических гипотез о виде неизвестного распределения или о величине параметров распределения, вид которого известен.

Математическая статистика разрабатывает способы определения числа необходимых испытаний до начала исследования (планирование эксперимента), в ходе исследования (последовательный анализ) и решает многие другие задачи. Современную математическую статистику определяют как раздел области знаний о принятии решений в условиях неопределенности.

Пусть требуется изучить совокупность однородных объектов относительно некоторого качественного или количественного признака, характеризующего эти объекты. Например, если имеется партия деталей, то качественным признаком может служить стандартность детали, а количественным – контролируемый размер детали.

Выборочной совокупностью или просто выборкой называют совокупность случайно отобранных объектов.

Генеральной совокупностью называют совокупность объектов, из которых производится выборка.

Объемом совокупности (выборочной или генеральной) называют число объектов этой совокупности. Например, если из 1000 деталей отобрано для обследования 100 деталей, то объем генеральной совокупности N = 1000, а объем выборки  n = 100.

При составлении выборки можно поступать двумя способами: после того, как объект отобран и над ним произведено наблюдение, он может быть возвращен либо не возвращен в генеральную совокупность. В соответствии со сказанным выборки подразделяют на повторные и бесповторные.

Повторной называют выборку, при которой отобранный объект (перед отбором следующего) возвращается в генеральную совокупность.

Бесповторной называют выборку, при которой отобранный объект в генеральную совокупность не возвращается.

Если объем генеральной совокупности достаточно велик, а выборка составляет лишь незначительную часть этой совокупности, то различие между повторной и бесповторной выборками стирается; в предельном случае, когда рассматривается бесконечная генеральная совокупность, а выборка имеет конечный объем, это различие исчезает.

На практике применяются различные способы отбора, которые можно разделить на два следующих вида.

1. Отбор, не требующий расчленения генеральной совокупности на части. Сюда относятся: а) простой случайный бесповторный отбор; б) простой случайный повторный отбор.

2. Отбор, при котором генеральная совокупность разбивается на части. Сюда относятся: а) типический отбор; б) механический отбор; в) серийный отбор.

Простым случайным называют такой отбор, при котором объекты извлекают по одному из всей генеральной совокупности.

Типическим называют отбор, при котором объекты отбираются не из всей генеральной совокупности, а из каждой ее «типической» части. Например, если детали изготовляют на нескольких автоматах, то отбор производят не из всей совокупности деталей, произведенных всеми автоматами, а из продукции каждого автомата в отдельности. Типическим отбором пользуются тогда, когда обследуемый признак заметно колеблется в различных типических частях генеральной совокупности. Например, если продукция изготовляется на нескольких машинах, среди которых есть более и менее изношенные, то типический отбор целесообразен.

Механическим называют отбор, при котором генеральную совокупность «механически» делят на столько групп, сколько объектов должно войти в выборку, а из каждой группы отбирают один объект.

Серийным называют отбор, при котором объекты отбирают из генеральной совокупности не по одному, а «сериями», которые подвергаются сплошному обследованию.

Часто применяется комбинированный отбор, при котором сочетаются указанные выше способы. Например, иногда разбивают генеральную совокупность на серии одинакового объема, затем простым случайным отбором выбирают несколько серий и, наконец, из каждой серии простым случайным отбором извлекают отдельные объекты.

Пусть из генеральной совокупности извлечена выборка, причем x1 наблюдалось n1 раз, x2 – n2 раз, xk – nk раз и – объем выборки. Наблюдаемые значенияxiназывают вариантами, а последовательность вариант, записанных в возрастающем порядке, – вариационным рядом. Числа наблюдений называют частотами, а их отношения к объему выборки ni /n = Wi– относительными частотами.

Статистическим распределением выборки называют перечень вариант и соответствующих им частот или относительных частот. Статистическое распределение можно задать также в виде последовательности интервалов и соответствующих им частот (в качестве частоты, соответствующей интервалу, принимают сумму частот, попавших в этот интервал).

Заметим, что в теории вероятностей под распределением понимают соответствие между возможными значениями случайной величины и их вероятностями, а в математической статистике – соответствие между наблюдаемыми вариантами и их частотами, или относительными частотами.

1.2. Точечные оценки параметров распределения. Статистической оценкой неизвестного параметра теоретического распределения называется функция от наблюдаемых случайных величин.

Будем использовать обозначения:  (греческая буква «тэта») – неизвестный параметр; * – его оценка;  – возможные значения случайной величины *.

К характеристикам статистических оценок относятся несмещенность, состоятельность и эффективность.

Несмещенной называется статистическая оценка, для которой M(*) = , а смещенной – оценка, для которой M(*)  .

Состоятельная оценка – оценка, для которой D(*) наименьшая из всех возможных.

Эффективная оценка – оценка, для которой *   по вероятности при объеме выборки n  .

Статистические оценки подразделяются на точечные и интервальные. Точечные оценки характеризуются одним числом, а интервальные – двумя числами (концами интервала). Перейдем к изучению точечных оценок.

Рассмотрим дискретную генеральную совокупность относительно количественного признака X. Генеральной средней называется величина , где N – объем генеральной совокупности, .

Пусть извлечена выборка объема n. Выборочной средней называется величина , где n– объем выборки, xi – варианты, ni – частоты.

Выборочная средняя является несмещенной оценкой генеральной средней.

Генеральной дисперсией называется величина .

Выборочной дисперсией называется величина.

Для вычисления Dв удобно пользоваться формулой: .

Оценкой генеральной дисперсии служит выборочная дисперсия, причем эта оценка является смещенной, так как M(Dв)  Dг .

Нетрудно видеть, что .

Несмещенной оценкой генеральной дисперсии служит исправленная выборочная дисперсия .

1.3. Интервальные оценки параметров распределения. При малом числе наблюдений точечные оценки могут приводить к ошибкам. Чтобы избежать этих ошибок, пользуются интервальными оценками. Интервальной называется оценка, которая определяется двумя числами – концами интервала.

Интервальные оценки позволяют установить точность и надежность оценок.

Пусть  – оценка неизвестного параметра распределения случайной величины. Будем считать, что  –постоянное число. Оценка тем точнее определяет параметр, чем меньше величина. То есть если > 0 и , то, чем меньше  , тем оценка точнее. Число  характеризует точность оценки.

Будем рассматривать вероятность, с которой осуществляется неравенство.

Надежностью (доверительной вероятностью) оценки  по  называется вероятность  , с которой выполняется неравенство.

Обычно надежность оценки задается наперед, причем  берут близким к единице (наиболее часто надежность принимают равной 0,95; 0,99 и 0,999).

Пусть . Отсюда. Последнее равенство надо понимать так: вероятность того, что интервал  заключает в себе неизвестный параметр  , равна  .

Доверительным интервалом называется интервал, который заключает в себе неизвестный параметр  с заданной надежностью  .

Отметим, что интервал имеет случайные концы – доверительные границы.

Построим доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального распределения при известном среднем квадратическом отклонении. Пусть количественный признак X генеральной совокупности распределен нормально, причем  известно. Требуется оценить неизвестный параметр a по выборочной средней .

Рассмотрим как случайную величинуи выборочные значения признака, как одинаково распределенные независимые случайные величины, причем.

Если случайная величина X распределена нормально, то и выборочная средняя  распределена нормально, причем . Потребуем выполнение неравенства , где   заданная надежность.

Известно, что для нормального распределения вероятность заданного отклонения , где  – функция Лапласа.

Заменим X на , а  на . Получим  , где .

Из последнего равенства . Отсюда

.

Выборочную среднюю обозначим через . Получим

.

Это соотношение означает: с надежностью  можно утверждать, что доверительный интервал  заключает в себе неизвестный параметр  a нормального распределения. Точность оценки определяется равенством  .

Число t определяем из равенства 2 (t) =  по таблице приложения 1.

1.4. Проверка статистических гипотез. Часто необходимо знать закон распределения генеральной совокупности. Ели закон распределения неизвестен, но имеются основания предположить, что он имеет определенный вид (вид А), то выдвигают гипотезу: «генеральная совокупность распределена по закону А». Таким образом, в этой гипотезе говорится о виде предполагаемого распределения.

Возможен случай, когда закон распределения известен, а его параметры неизвестны. Если есть основания предположить, что неизвестный параметр  равен определенному значению  0, выдвигают гипотезу:  =  0. Таким образом, в этой гипотезе речь идет о предполагаемой величине параметра известного распределения. Возможны и другие гипотезы.

Статистической гипотезой называется гипотеза о виде неизвестного распределения, или о параметрах известных распределений.

Нулевой (основной) называют выдвинутую гипотезу Н0 .

Конкурирующей (альтернативной) называют гипотезу Н1, которая противоречит нулевой.

Например, Н0: a = 20, гдеa – математическое ожидание нормального распределения, Н1: a  20.

Простой называют гипотезу, содержащую только одно предположение. Пример: Н0:  = 5, где – параметр показательного распределения.

Сложной называют гипотезу, которая состоит из конечного или бесконечного числа простых. Пример: Н:  > 5состоит из бесконечного числа простых вида: Нi:  = bi , где bi> 5.

Гипотеза Н0может быть правильной или неправильной, поэтому возникает необходимость ее проверки. Так как проверку производят статистическими методами, ее называют статистической. В итоге статистической проверки могут быть допущены ошибки двух родов.

Ошибка первого рода состоит в том, что будет отвергнута правильная гипотеза.

Ошибка второго рода состоит в том, что будет принята неправильная гипотеза.

Вероятность совершить ошибку первого рода обозначают через  и называют уровнем значимости. Полагают   = 0,05 или   = 0,01.

Для проверки нулевой гипотезы используют специально подобранную случайную величину, точное или приближенное распределение которой известно. Обозначим ее через K.

Статистическим критерием называют случайную величину K, которая служит для проверки нулевой гипотезы. Критерий K– одномерная случайная величина, ее возможные значения принадлежат интервалу.

Например, если проверяют гипотезу о равенстве дисперсий двух нормальных генеральных совокупностей, то берут, где s1 иs2 – исправленные выборочные дисперсии.

Для проверки гипотезы по данным выборок вычисляют частные значения входящих в критерий величин, и получают частное (наблюдаемое) значение критерия.

Наблюдаемым значением Kнабл критерия Kназывают значение критерия, вычисленное по выборкам.

Критической областью называют совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу отвергают.

Областью принятия гипотезы называют совокупность значений критерия, при которых гипотезу принимают.

Основной принцип проверки статистических гипотез состоит в следующем: если Kнабл принадлежит критической области, гипотезу отвергают, если Kнабл принадлежит области принятия гипотезы – гипотезу принимают.

Критическими точками kкр называют точки, отделяющие критическую область от области принятия гипотезы.

Для случая правосторонней критической области справедливы условия K > kкр; kкр > 0. Для отыскания правосторонней критической области достаточно найти критическую точку kкр . Задают уровень значимости  .Требуют выполнение равенства P(K > kкр) = . Для каждого критерия имеются таблицы, по которым и находят критическую точку, удовлетворяющую этому требованию.

Когда критическая точка найдена, вычисляют Kнабл . ЕслиKнабл > kкр, то нулевую гипотезу отвергают (данные наблюдений не согласуются с гипотезой). Если Kнабл < kкр, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу (данные наблюдений согласуются с гипотезой).

Проверка гипотезы о предполагаемом законе неизвестного распределения производится при помощи специально подобранной случайной величины – критерия согласия.

Критерием согласия называют критерий проверки гипотезы о предполагаемом законе неизвестного распределения.

Будем рассматривать критерий согласия  2 Пирсона (критерий «хи квадрат») для проверки гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности.

Будем сравнивать эмпирические (наблюдаемые) и теоретические (вычисленные в предположении нормального распределения) частоты. Расхождение частот может быть незначимо или значимо.

Пусть по выборке объема n получено эмпирическое распределение с  равноотстоящими вариантами

| xi | x1 | x2 | ... | xs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | n1 | n2 | ... | ns |

При уровне значимости   требуется проверить нулевую гипотезу: «генеральная совокупность распределена нормально».

В качестве критерия проверки нулевой гипотезы примем случайную величину. Доказано, что при n   закон распределения этой случайной величины стремится к закону распределения  2 с k степенями свободы.

Если Xi  (i = 1, 2, ..., n) – нормальное распределение независимой случайной величины, причем M(Xi) = 0,  (Xi) = 1, тораспределена по закону  2 сk = n степенями свободы.

Проверка гипотезы о показательном распределении генеральной совокупности. Пусть задано эмпирическое распределение непрерывной случайной величины X в виде последовательности интервалов  xi – xi+1  и соответствующих им частот ni , причем  (объем выборки). Требуется, используя критерий Пирсона, проверить гипотезу о том, что случайная величина X имеет показательное распределение.

Для того чтобы при уровне значимости  проверить гипотезу о том, что непрерывная случайная величина распределена по показательному закону, необходимо осуществить следующие шаги.

Шаг 1. Найти по заданному эмпирическому распределению выборочную среднюю . Для этого, приняв в качестве «представителя» i-го интервала его середину, составляют последовательность равноотстоящих вариант и соответствующих им частот.

Шаг 2. Принять в качестве оценки параметра X показательного распределения величину, обратную выборочной средней:

.

Шаг 3. Найти вероятности попадания X в частичные интервалыпо формуле

.

Шаг 4. Вычислить теоретические частоты:

,

где  – объем выборки.

Шаг 5. Сравнить эмпирические и теоретические частоты с помощью критерия Пирсона, приняв число степеней свободы k=s – 2, где s–число  первоначальных интервалов выборки; если же было произведено объединение малочисленных частот, следовательно, и самих интервалов, то s–число интервалов, оставшихся после объединения. По таблице приложения 2 найти по заданному уровню значимости  и числу степеней свободы k критическую точку . Если , то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу (данные наблюдений согласуются с гипотезой о нормальном распределении).

При использовании критерия Пирсона число степеней свободы         k = s – l – r, где r – число параметров, оцениваемых по выборке. Показательное распределение определяется одним параметром X. Так как этот параметр оценивается по выборке, то r = 1 и, следовательно, число степеней свободы равно k = s – 1 – 1 =  s – 2.

2. Расчетная часть

2.1. Расчет точечных оценок для анализа измерений, характеризующих неисправности по характеристикам и величинам отступлений на железнодорожном пути

1–10. Дано статистическое распределение выборки, где xi  – результаты измерений, характеризующие неисправности по уровню, ni – частоты возникновения неисправностей пути.  Найти: а) выборочную среднюю; б) выборочную дисперсию; в) выборочное среднее квадратическое отклонение.

1.

| xi | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 30 | 15 | 25 | 20 | 10 |

2.

| xi | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 2 | 3 | 5 | 10 | 22 | 30 | 18 | 10 |

3.

| xi | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 25 | 20 | 10 | 30 | 15 |

4.

| xi | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 10 | 12 | 20 | 25 | 15 | 10 | 5 | 3 |

5.

| xi | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 12 | 14 | 18 | 25 | 14 | 6 | 7 | 4 |

6.

| xi | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 10 | 20 | 25 | 15 | 30 |

7.

| xi | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 20 | 10 | 25 | 30 | 15 |

8.

| xi | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 25 | 20 | 10 | 30 | 15 |

9.

| xi | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 25 | 15 | 30 | 20 | 5 | 5 |

.

10.

| xi | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ni | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |

2.2. Проверка  статистической гипотезы о показательном распределении числа неисправностей железнодорожного пути по уровню

11–20. В результате работы одного  из приборов вагона-путеизмерителя   было получено эмпирическое распределение числа неисправностей железнодорожного пути по уровню. В таблице в первом столбце указаны интервалы времени в месяцах, во втором столбце – частоты. Требуется при уровне значимости 0,05, проверить гипотезу о том, что число неисправностей  распределено по показательному закону.

11.

| xi – xi+1 | ni |
| --- | --- |
| 0 – 1 | 80 |
| 1 – 2 | 70 |
| 2 – 3 | 50 |
| 3 – 4 | 30 |
| 4 – 5 | 14 |
| 5 – 6 | 6 |
|  | n = 250 |

12.

| xi – xi+1 | ni |
| --- | --- |
| 0 – 1 | 100 |
| 1 – 2 | 90 |
| 2 – 3 | 60 |
| 3 – 4 | 30 |
| 4 – 5 | 15 |
| 5 – 6 | 5 |
|  | n = 300 |

13.

| xi – xi+1 | ni |
| --- | --- |
| 0 – 1 | 85 |
| 1 – 2 | 75 |
| 2 – 3 | 55 |
| 3 – 4 | 25 |
| 4 – 5 | 13 |
| 5 – 6 | 7 |
|  | n = 260 |

15.

| xi – xi+1 | ni |
| --- | --- |
| 0 – 1 | 110 |
| 1 – 2 | 80 |
| 2 – 3 | 70 |
| 3 – 4 | 40 |
| 4 – 5 | 30 |
| 5 – 6 | 20 |
|  | n = 350 |

17.

| xi – xi+1 | ni |
| --- | --- |
| 0 – 1 | 78 |
| 1 – 2 | 72 |
| 2 – 3 | 53 |
| 3 – 4 | 27 |
| 4 – 5 | 16 |
| 5 – 6 | 4 |
|  | n = 250 |

14.

| xi – xi+1 | ni |
| --- | --- |
| 0 – 1 | 84 |
| 1 – 2 | 70 |
| 2 – 3 | 50 |
| 3 – 4 | 30 |
| 4 – 5 | 12 |
| 5 – 6 | 4 |
|  | n = 250 |

16.

| xi – xi+1 | ni |
| --- | --- |
| 0 – 1 | 84 |
| 1 – 2 | 76 |
| 2 – 3 | 56 |
| 3 – 4 | 24 |
| 4 – 5 | 14 |
| 5 – 6 | 6 |
|  | n = 260 |

18.

| xi – xi+1 | ni |
| --- | --- |
| 0 – 1 | 100 |
| 1 – 2 | 80 |
| 2 – 3 | 70 |
| 3 – 4 | 30 |
| 4 – 5 | 15 |
| 5 – 6 | 5 |
|  | n = 300 |

19.

| xi – xi+1 | ni |
| --- | --- |
| 0 – 1 | 105 |
| 1 – 2 | 80 |
| 2 – 3 | 55 |
| 3 – 4 | 34 |
| 4 – 5 | 17 |
| 5 – 6 | 9 |
|  | n = 300 |

20.

| xi – xi+1 | ni |
| --- | --- |
| 0 – 1 | 90 |
| 1 – 2 | 73 |
| 2 – 3 | 42 |
| 3 – 4 | 25 |
| 4 – 5 | 11 |
| 5 – 6 | 9 |
|  | n = 250 |

2.3. Расчет по надежности работы элемента верхнего строения железнодорожного пути

21-30. Длительность времени безотказной работы элемента верхнего строения железнодорожного пути имеет показательное распределение с параметром . Найти вероятность того, что за время длительностью t ч: 1) элемент не откажет;  2) элемент откажет.

21.   t = 45 ч,

22.   t = 44 ч,

23.   t = 43 ч,

24.   t = 42 ч,

25.   t = 43 ч,

26.   t = 43 ч,

27.   t = 42 ч,

28.   t = 44 ч,

29.   t = 41 ч,

30.   t = 43 ч,

Список использованных источников

1. Положение о системе ведения путевого хозяйства ОАО «РЖД» от 31.12.2015 № 3212р.

2. Технический регламент ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта». М.: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2011.

3. СТО РЖД 02.044-2011. Управление ресурсами, рисками и надежностью на этапах жизненного цикла (УРРАН). Термины и определения.

4. СТК 1.10.012. СТО РЖД 02.038-2011. Риск-менеджмент в организации обеспечения безопасности движения.

5. Абдурашитов А.Ю., Самохин С.А., Сычев В.П. Реконструкция и ремонт железнодорожного пути, (учебное пособие). 2014. М.: АИСнТ. С. 136.

6. Абдурашитов А.Ю. (под ред.). Сборник научных трудов ОАО ВНИИЖТ. Современные и перспективные конструкции железнодорожного пути для различных условий эксплуатации. М.: Интекст, 2013. С. 152.

7. Акопян А.Г., Михалкин И.К., Симаков О.Б. Система УРРАН в путевом хозяйстве // Железнодорожный транспорт. 2012. № 10. С. 45–48.

8. Ашпиз Е.С. (под ред.). Железнодорожный путь. М.: УМК МГТС. 2013. С. 545.

9. Филиппов М.М., Уздин М.М., Ефименко Ю.И. и др.  Железные дороги: Общий курс: учебник для вузов ж.-д. трансп. / Под ред. М.М. Филиппова. М.: Транспорт, 1981. 343 с.

10. Гапанович В.А. Развитие и внедрение технологии УРРАН на железнодорожном транспорте // Надежность. 2013. № 4(47).

11. Черкашин Ю.М. Безопасность движения железнодорожного подвижного состава. М.: Интекст, 2010.

12. Дружинина О.В. Методы моделирования возмущений, вызванных неровностями железнодорожного пути // Транспорт: наука, техника, управление. 2014. № 10. С. 3–9.

13. Дружинина О.В., Мулкиджан А.С., Климачкова Т.С. О совершенствовании системы мониторинга параметров взаимодействия колеса и рельса // Транспорт: наука, техника, управление. 2014. № 12. С. 7–11.

14. Шестаков А.А., Дружинина О.В., Масина О.Н. Оценка безопасности движения рельсовых экипажей на основе обобщенной технической устойчивости и устойчивости по Жуковскому // Транспорт: наука, техника, управление. 2014. № 2. С. 3–8.

15. Радченко Т.Л., Радченко Ю.С. Теория вероятностей и математическая статистика . Воронеж: Изд-во ВГУ. 1997. 240 с.

16. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 1997. 479 с.

17. Крамер Г. Математические методы статистики / Пер. с англ. Под ред. акад. А.М. Колмогорова. М.: Мир, 1975. 648 с.

Приложение 1

Таблица значений функции

|  | Сотые доли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 | 0,0000 0398 0793 1179 1554 | 0040 0438 0832 1217 1591 | 0080 0478 0871 1255 1628 | 0120 0517 0910 1293 1664 | 0160 0557 0948 1331 1700 | 0199 0596 0987 1368 1736 | 0239 0636 1026 1406 1772 | 0279 0675 1064 1443 1808 | 0319 0714 1103 1480 1844 | 0359 0753 1141 1517 1879 |
| 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 | 1915 2257 2580 2881 3159 | 1950 2291 2611 2910 3186 | 1985 2324 2642 2939 3212 | 2019 2357 2673 2967 3238 | 2054 2389 2704 2995 3264 | 2088 2422 2734 3023 3289 | 2123 2454 2764 3051 3315 | 2157 2486 2794 3078 3340 | 2190 2517 2823 3106 3365 | 2224 2549 2852 3133 3389 |
| 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 | 3413 3643 3849 4032 4192 | 3438 3665 3869 4049 4207 | 3461 3686 3888 4066 4222 | 3485 3708 3907 4082 4236 | 3508 3729 3925 4099 4251 | 3531 3749 3944 4115 4265 | 3554 3770 3962 4131 4279 | 3577 3790 3980 4147 4292 | 3599 3810 3997 4162 4306 | 3621 3830 4015 4177 4319 |
| 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 | 4332 4452 4554 4641 4713 | 4345 4463 4564 4649 4719 | 4357 4474 4573 4656 4726 | 4370 4484 4582 4664 4732 | 4382 4495 4591 4671 4738 | 4394 4505 4599 4678 4744 | 4406 4515 4608 4686 4750 | 4418 4525 4616 4693 4756 | 4429 4535 4625 4699 4761 | 4441 4545 4633 4706 4767 |
| 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 | 4772 4821 4861 4893 4918 | 4778 4826 4864 4896 4920 | 4783 4830 4868 4898 4922 | 4788 4834 4871 4901 4925 | 4793 4838 4875 4904 4927 | 4798 4842 4878 4906 4929 | 4803 4846 4881 4909 4931 | 4808 4850 4884 4911 4932 | 4812 4854 4887 4913 4934 | 4817 4857 4890 4916 4936 |
| 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 | 4938 4953 4965 4974 4981 | 4940 4955 4966 4975 4982 | 4941 4956 4967 4976 4982 | 4943 4957 4968 4977 4983 | 4945 4959 4969 4977 4984 | 4946 4960 4970 4978 4984 | 4948 4961 4071 4979 4985 | 4949 4962 4972 4979 4985 | 4951 4963 4973 4980 4986 | 4952 4964 4974 4981 4986 |
| 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 | 4987 4990 4993 4995 4997 | 4987 4991 4993 4995 4997 | 4987 4991 4994 4995 4997 | 4988 4991 4994 4996 4997 | 4988 4992 4994 4996 4997 | 4989 4992 4994 4996 4997 | 4989 4992 4994 4996 4997 | 4989 4992 4995 4996 4997 | 4990 4993 4995 4996 4997 | 4990 4993 4995 4997 4998 |
| 3,5 3,6 3,7 | 4998 4998 4999 | 4998 4998 4999 | 4998 4999 4999 | 4998 4999 4999 | 4998 4999 4999 | 4998 4999 4999 | 4998 4999 4999 | 4998 4999 4999 | 4998 4999 4999 | 4998 4999 4999 |

Приложение 2

Таблица значений  при  = 0,05

| Число степеней свободыk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,8 | 6,0 | 7,8 | 9,5 | 11,1 | 12,6 | 14,1 | 15,5 | 16,9 | 18,3 |

| Число степеней свободыk | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19,7 | 21,0 | 22,4 | 23,7 | 25,0 | 26,3 | 27,6 | 28,9 | 30,1 |