МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

Кафедра «Информационно-управляющие системы и технологии»

### ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине «Микропроцессорные информационно-управляющие системы на транспорте»

«РАЗРАБОТКА БЕЗОПАСНОГО МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА»

Студенту группы

##### 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Назначение: Модуль включения исполнительных реле предназначен для подачи управляющих воздействий на устройства систем железнодорожной автоматики, выполненных на базе электромагнитных реле I класса надежности. Устанавливается как на станции, так и на перегоне.

- Внешние интерфейсы:

– связь с модулем управления верхнего уровня осуществляется по резервированной линии связи через модемы (тип выбрать самостоятельно). Инициатором обмена информации выступает модуль управления верхнего уровня. Время опроса каждого устройства не более 200 мс. От модуля управления поступают команды: включение реле, опрос состояния модуля, сброс устройства. От модуля включения исполнительных реле в модуль управления верхнего уровня передается информация о состоянии всех выходов модуля и исправности модуля. Кодовая посылка имеет формат: адрес устройства (16 бит), команда, операнды, контрольная сумма (формат команд и способ формирования контрольной суммы выбрать самостоятельно).

- Реализуемые технологические алгоритмы:

– формирование на выходе напряжения, достаточного для гарантированного включения реле. Напряжение должно сформироваться за 80 мс. Пульсации не должны превышать 100 мВ;

– контроль напряжения на выходе;

– контроль исправности модуля и линии связи;

– светодиодная индикация состояния модуля и контролируемых контактов.

- Структура МИУС: двухканальная.

- Вид контроля: внутрипроцессорный, самотестирование регистров и ячеек памяти методом «бегущая единица».

- Диверситет: программный.

- Тип блокировки в защитном состоянии: программный перезапуск, количество перезапусков – 5.

- Датчики входной информации и объекты управления: исполнительные реле РЭЛ с сопротивлением обмотки от 800 до 2700 Ом и номинальным напряжением 24В, количество реле – 8.

##### 2 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Введение

1 Описание схемных решений и алгоритмов работы аналогичных систем.

1.1 Назначение и принципы построения

1.2 Технические характеристики датчиков и исполнительных устройств

1.3 Алгоритм работы и принципы обеспечения безопасности движения поездов

2 Разработка структурной схемы

2.1 Принципы обеспечения безопасности в разрабатываемой системе

2.2 Описание структурной схемы и поведения системы при отказах

3 Разработка принципиальных электрических схем

3.1 Разработка принципиальных электрических схем вычислительного канала.

3.2 Разработка принципиальных электрических схем устройств сопряжения с исполнительными объектами.

3.3 Разработка принципиальных электрических схем устройств сравнения, контроля и блокировки.

3.4 Разработка системы электропитания

4 Разработка алгоритмов и программного обеспечения

5 Разработка подсистемы блокировки в защитном состоянии

6 Доказательство безопасного поведения системы при возникновении отказов

7 Расчет показателей безотказности и безопасности системы

Заключение и выводы.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- С.Н. Харлап, Разработка микропроцессорного модуля управления для системы железнодорожной автоматики: Учеб.-мет. пособие / С. Н. Харлап; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь,  Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: УО «БелГУТ», 2015. –  175 с.

- К. А. Бочков. Системы микропроцессорных централизаций стрелок и сигналов: учеб. пособие / К. А. Бочков, А. Н. Коврига, С. Н. Харлап; М-во образования Респ. Беларусь,  Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: УО «БелГУТ», 2013. –  257 с.

- Бочков К.А., Серенков А.Г., Кондрачук В.Ф., Харлап С.Н. Автоматика, телемеханика и связь на транспорте: Пособие по оформлению дипломных проектов – Гомель: БелГУТ, 2002. – 70 с.

Задание выдал

Дата выдачи задания “ 09 “ _сентября_____ 2019г.	Срок сдачи работы	“16“ _декабря__ 2019 г.

Утверждено на заседании кафедры, протокол №_1_ от «_12_» __09____ 2019 г.