Задание и методические указания к контрольной работе по курсу «Основы схемотехники»

При разработке усилительных устройств наибольшее распространение получили каскады на биполярных и полевых транзисторах, в которых используется соответственно схемы включения транзистора с общим эмиттером и общим истоком. Реже используются схемы включения с общим коллектором и общим стоком. Схемы включения с общей базой или общим затвором находят применение только в узком классе устройств, например, во входных цепях радиоприемных устройств, работающих в диапазоне УКВ.

Задача 1

В каскаде ОЭ (рис. 1) используется транзистор, с известными параметрами  h11э , h12э, h21э, h22э. Для конкретных значений элементов схемы: Rк, Rн, Rг, Rэ  найти коэффициент усиления по напряжению и по току, входное и выходное сопротивление усилителя. Исходные данные выбираются по таблице 1, в соответствии с последней цифрой зачетной книжки.

Таблица 1

| Последняя цифра зачетки | h11э Ом | h12э | h21э | h22э мкСм | Rк кОм | Rн кОм | Rг кОм | Rэ кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1000 | 5⋅10-4 | 48 | 80 | 5,1 | 10 | 1 | 0,51 |
| 1 | 950 | 4,5⋅10-4 | 50 | 85 | 5,2 | 12 | 1,5 | 0,57 |
| 2 | 900 | 4⋅10-4 | 52 | 90 | 5,3 | 14 | 1,7 | 0,61 |
| 3 | 850 | 3,5⋅10-4 | 54 | 95 | 5,4 | 16 | 2 | 0,7 |
| 4 | 800 | 3⋅10-4 | 56 | 100 | 5,5 | 18 | 2,1 | 0,74 |
| 5 | 750 | 2,5⋅10-4 | 58 | 105 | 5,6 | 20 | 2,3 | 0,8 |
| 6 | 700 | 2⋅10-4 | 60 | 110 | 5,7 | 22 | 2,5 | 0,82 |
| 7 | 650 | 1,5⋅10-4 | 62 | 115 | 5,8 | 24 | 3 | 0,9 |
| 8 | 600 | 1⋅10-4 | 64 | 120 | 5,9 | 26 | 3,2 | 0,95 |
| 9 | 550 | 0,5⋅10-4 | 66 | 125 | 6,0 | 28 | 3,4 | 1,0 |

Решение

| Последняя цифра зачетки | h11э Ом | h12э | h21э | h22э мкСм | Rк кОм | Rн кОм | Rг кОм | Rэ кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 800 | 5⋅10-4 | 48 | 80 | 5,1 | 10 | 1 | 0,51 |

Найдем входное сопротивление схемы.

Известно, что

Rвх = rб + (rэ + Rэ) (1 + h21э) = rб + rэ (1 + h21э) + Rэ (1 + h21э).

В этом выражении слагаемые rб + rэ (1 + h21э) есть параметр h11э. Поэтому можно считать, что

Rвх =h11э + (1 + h21э)⋅Rэ  [кОм]

Rвх = 800 + 49 ⋅ 0,51 ⋅ 103 == 25,8 кОм.

Для определения коэффициента усиления по напряжению воспользуемся выражением

KU = –β Rкн / (Rг + Rвх),

Рис. 1 Усилительный каскад с ОЭ

где β ≈ h21э – коэффициент передачи тока базы; Rкн = Rк || Rн = RкRн / (Rк +

+ Rн) – эквивалентное сопротивление в цепи коллектора.

Коэффициент усиления по току определяется отношением:

Отмечаем, что схема не дает усиления по току.

Выходное сопротивление равно:

где γб = Rэ / (Rэ + Rг) – коэффициент токораспределения в базе;

− дифференциальное сопротивление коллекторного перехода.

Отсюда Rвых = 5,1 ⋅ 103 || 200 ⋅ 103 = 5,1 ⋅ 200 / (5,1 + 200) 103 ≈ 4,9 кОм;    Rвых ≈ Rк

Задача 2

Рассчитать схемы двухтактного бестрансформаторного оконечного каскада (рис. 2), работающего в режиме АВ, если известны: требуемая мощность в нагрузке Pн,  Rн , выходное сопротивление источника сигнала Rг, диапазон частот.

| Предпоследняя цифра зачетки | Рн вТ | Rн Ом | Rг Ом | Полоса частот кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 5 | 100 | 0 - 16 |
| 1 | 5 | 6 | 120 | 0 - 16 |
| 2 | 6 | 7 | 130 | 0 - 16 |
| 3 | 7 | 8 | 140 | 0 - 16 |
| 4 | 8 | 9 | 150 | 0 - 16 |
| 5 | 9 | 10 | 160 | 0 - 16 |
| 6 | 10 | 11 | 170 | 0 - 16 |
| 7 | 11 | 12 | 180 | 0 - 16 |
| 8 | 12 | 13 | 190 | 0 - 16 |
| 9 | 13 | 14 | 200 | 0 - 16 |

Решение

| Предпоследняя цифра зачетки | Рн вТ | Rн Ом | Rг Ом | Полоса частот кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 100 | 0 - 16 |

Найдем амплитуды напряжения и тока в нагрузке

где Pн – мощность в нагрузке;

Исходя из амплитуды напряжения Uнт и полагая Uнач ≈ 3В, выберем напряжение питания

│Епит│ ≥ Uнт + Uнач = 6 + 3 = 9 В. Выбираем

Енач = ±9 В.

Рис. 2 Усилитель мощности

Граничная частота транзистора  , где fв – верхняя граничная частота усилителя; Мв –коэффициент частотных искажений схемы в области высоких частот. Полагая, что на частоте fв коэффициент частотных искажений равен   и принимая fв = 16 кГц, получаем

Рассчитанным параметрам удовлетворяет пара биполярных транзисторов КТ 814 (p – n – p) и  КТ815 А (n – p –n), имеющих такие параметры Iк макс =1,5А; β ≥ 40; Рк доп = 10 Вт; Uкэ макс = 40В; fт = 3 МГц.

Их вольт-амперные характеристики (ВАХ) показаны на рис. 3.

Как видим, здесь выполнены следующие условия:

Iкт < Iк макс ;

(0,25…0,3)Рвых ≤ Рк доп;

| Епит | < Uкэ доп.

Указанная в справочнике граничная частота fт связана с частотой

fв соотношением: fт ≈ β fв, откуда следует, что fβ ≈ fт / β = (3 ⋅ 106) /40 =

= 75 кГц, т.е. требования по частоте также выполняются.

Выбираем кремниевый диод, устанавливаемый для начального смещения – Д206. Из его ВАХ следует, что для обеспечения на этом диоде напряжения 0,6 В через него должен течь ток 5мА. Отсюда находим сопротивление резисторов R1 и R2:

R1 = R2 = (Епит – Uд) / Iд = (9 – 0,6) / (5 ⋅ 10-3) = 1,68 ⋅ 103 Ом.

Ближайший номинал 1,6 кОм. Отмечаем, что R1, R2 ≥ Rвх. Коэффициент передачи усилителя по напряжению:

KU ≈ [(1 + β) Rн] / (Rг + Rвх) ≈ (1 + β) Rн / [ Rг + (1 + β) Rн] =

= (41⋅  5) / (100 + 41 ⋅ 5) = 0,67.

Амплитуда входного напряжения:

Uт вх = Uтн / KU = 6 / 0,67 = 9,55 B.

Амплитуда входного тока:

Iт вх = Uт вх / Rвх = 9,55 / 205 = 46,5 мА.

Ответить на контрольные вопросы Контрольные вопросы

1 Какие существующие методы стабилизации режима покоя известны?

2 От каких параметров зависит коэффициент усиления каскада на транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером?

3 Как зависят коэффициент усиления и передаточная функция каскада с цепью последовательной ООС по току нагрузки от сопротивления Rэ?

4 Чему равно входное сопротивление эмиттерного повторителя?

5 Что такое дифференциальный усилитель?

6 Какие напряжения называются синфазными?

7 Как введение разделительных конденсаторов влияет на ЛАЧХ многокаскадного усилителя с RC-связями?

8 Что такое дрейф нуля усилителя постоянного тока?

9 Поясните, почему в эмиттерные цепи каскадов усиления постоянного тока включены стабилизаторы?

10 Почему выходные транзисторы усилителей мощности обычно включают по схеме с общим коллектором?

Задача 3

Рассчитать активный фильтр низкой частоты по схеме на рис. 4,  со следующими параметрами: полоса пропускания 0…20 Гц; коэффициент передачи в диапазоне рабочих частот 100.

| Последняя цифра зачетки | Полоса пропускания, Гц | Коэффициент Передачи в полосе пропускания | Коэффициент усиления ОУ на постоянном токе Kуo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 25 | 100 | 3⋅104 |
| 1 | 0 - 30 | 120 | 4⋅104 |
| 2 | 0 - 40 | 140 | 5⋅104 |
| 3 | 0 - 50 | 150 | 6⋅104 |
| 4 | 0 - 60 | 160 | 7⋅104 |
| 5 | 0 - 70 | 170 | 8⋅104 |
| 6 | 0 - 80 | 180 | 9⋅104 |
| 7 | 0 - 90 | 190 | 3⋅104 |
| 8 | 0 - 100 | 200 | 4⋅104 |
| 9 | 0 - 110 | 210 | 5⋅104 |

Решение

| Последняя цифра зачетки | Полоса пропускания, Гц | Коэффициент Передачи в полосе пропускания | Коэффициент усиления ОУ на постоянном токе Kуo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 20 | 100 | 5⋅104 |

Верхняя круговая частота полосы пропускания равна

ϖв = 2πfв = 2π ⋅ 20 = 40π.

Для реализации схемы используем операционный усилитель К140УД22 с параметрами

Kуo = 5 ⋅ 104 ; Тоу = 1,59 ⋅ 10-3 с.

Определим требуемый коэффициент передачи цепи ООС по постоянному току

Kу ooc = Kуo / (1 + Kуo ⋅Kу) или

Kу = (Kуo – Kуooc) / (Kуooc ⋅Kуo) = (5 ⋅ 104 – 100) / (5 ⋅ 104⋅100) = 9,98⋅10-3.

Найдем требуемую постоянную времени

Тоос 2 = 1 / ϖв = 1 / 40π = 7,96 ⋅ 10-3 с.

Рис. 4 Типовая схема фильтра низких частот (а) и ее ЛАХЧ (б)

Согласно передаточной функции

Wоу оос (Р) = Kу оос (Тч2Р + 1) / (Тоос 1 Р + 1).

Для выбранной схемы имеем Тч1 > Тч2 и Kуo Kу = 499 >> 1. Тогда с достаточной точностью можно полагать, что Тоос 2 ≈ Тч1 = Roc Сoc. Допустим, Rкор = 1 кОм. Тогда Rос = Kу ooc Rкор = 100 кОм. Сос = Тоос 2 /

Roc = 7,96 ⋅ 10-3 / (100 ⋅ 103) = 7,96 ⋅ 10-8 ф = 79,6 нФ.

Принимаем Сос = 75,0 нФ.

Ответить на контрольные вопросы.

1 Чем отличаются передаточные характеристики ОУ по инвертирующему и неинвертирующему входам?

2 Какой вид имеет ЛАЧХ стандартного ОУ?

3 Зачем во входном каскаде ОУ используют дифференциальный усилитель?

4 Как соотносятся максимальное выходное напряжение ОУ и напряжение питания?

5 Что такое частота единичного усиления ОУ?

6 Чем определяется диапазон рабочих частот реального интегратора?

7 Чем ограничивается полоса пропускания фильтра высокой частоты?

8 Объясните, каким образом можно уменьшить погрешность выходного напряжения реального интегратора?

9 Определите тип ООС, используемой в повторителе напряжения?

10 Объясните, почему между входами ОУ и общей шиной необходимо включать резисторы с одинаковым сопротивлением?