МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

Кафедра «Информационно-управляющие системы и технологии»

### ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине «Микропроцессорные информационно-управляющие системы на транспорте»

«РАЗРАБОТКА БЕЗОПАСНОГО МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА»

Студенту группы

##### 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Назначение: Модуль счетного пункта системы счета осей предназначен для подсчета количества осей подвижного состава и передачи информации о количестве осей на решающее устройство. Устанавливается как на станции, так и на перегоне в путевых ящиках.

- Внешние интерфейсы:

– связь с модулем решающего устройства осуществляется по выделенным дублированным линиям связи через модемы (тип выбрать самостоятельно). Инициатором обмена информации выступает модуль решающего устройства. Время опроса каждого модуля счета осей не более 150 мс. От модулей счета осей циклически поступает информация о количестве проследовавших осей. Кодовая посылка имеет формат: Кодовая посылка имеет формат: адрес устройства (8 бит), текущее количество осей (16 бит), контрольная сумма (способ формирования контрольной суммы согласовать с разработчиком модуля решающего устройства).

– два аналоговых входа для подключения магнитоиндукционных датчиков прохода колес. При прохождении оси в зоне действия датчика формируется аналоговый импульс заданной формы. Длительность импульса от 20мс до 200мс, амплитуда от 100 мВ до 1 В.

- Реализуемые технологические алгоритмы:

– определение направления движения колесных пар;

– подсчет количества проследовавших осей. При прохождении оси в четном направлении выполнять инкремент счетчика, в нечетном – декремент;

– контроль корректности подсчета осей;

– контроль исправности модуля и линии связи;

– светодиодная индикация состояния модуля и контролируемых контактов.

- Структура МИУС: двухканальная.

- Вид контроля: межпроцессорный, с умеренными связями.

- Диверситет: аппаратный.

- Тип блокировки в защитном состоянии: аппаратное отключение выходов системы.

- Датчики входной информации и объекты управления: 2 магнитоиндукционных датчика прохода колес.

##### 2 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Введение

1 Описание схемных решений и алгоритмов работы аналогичных систем.

1.1 Назначение и принципы построения

1.2 Технические характеристики датчиков и исполнительных устройств

1.3 Алгоритм работы и принципы обеспечения безопасности движения поездов

2 Разработка структурной схемы

2.1 Принципы обеспечения безопасности в разрабатываемой системе

2.2 Описание структурной схемы и поведения системы при отказах

3 Разработка принципиальных электрических схем

3.1 Разработка принципиальных электрических схем вычислительного канала.

3.2 Разработка принципиальных электрических схем устройств сопряжения с исполнительными объектами.

3.3 Разработка принципиальных электрических схем устройств сравнения, контроля и блокировки.

3.4 Разработка системы электропитания

4 Разработка алгоритмов и программного обеспечения

5 Разработка подсистемы блокировки в защитном состоянии

6 Доказательство безопасного поведения системы при возникновении отказов

7 Расчет показателей безотказности и безопасности системы

Заключение и выводы.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- С.Н. Харлап, Разработка микропроцессорного модуля управления для системы железнодорожной автоматики: Учеб.-мет. пособие / С. Н. Харлап; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь,  Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: УО «БелГУТ», 2015. –  175 с.

- К. А. Бочков. Системы микропроцессорных централизаций стрелок и сигналов: учеб. пособие / К. А. Бочков, А. Н. Коврига, С. Н. Харлап; М-во образования Респ. Беларусь,  Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: УО «БелГУТ», 2013. –  257 с.

- Бочков К.А., Серенков А.Г., Кондрачук В.Ф., Харлап С.Н. Автоматика, телемеханика и связь на транспорте: Пособие по оформлению дипломных проектов – Гомель: БелГУТ, 2002. – 70 с.

Задание выдал

Дата выдачи задания “ 09 “ _сентября_____ 2019г.	Срок сдачи работы	“16“ _декабря__ 2019 г.

Утверждено на заседании кафедры, протокол №_1_ от «_12_» __09____ 2019 г.