Задание на контрольную работу по дисциплине

«Теория автоматического управления, часть 1»

для студентов заочного отделения специальности АЭП.

Тема: Анализ непрерывной линейной САУ.

Требование к оформлению контрольной работы.

Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4.

Титульный лист соответствует разработанной на кафедре форме (прилагается).

Сроки сдачи контрольной работы.

Контрольная работа должна быть представлена на проверку до начала экзаменационной сессии. Работа может быть представлена по электронной почте по адресу olga@bilous.me (в этом случае обязательно представить позднее бумажную копию).

Расписание текущих консультаций можно узнать на кафедре МСА.

Контрольные работы и текущие вопросы по электронной почте принимаются только до начала экзаменационной сессии.

Примечание.

Небрежно выполненные контрольные работы не принимаются.

Исходные данные

Дан объект –  замкнутая одноконтурная система автоматического управления.

Передаточная функция разомкнутой части объекта –

Wo(p)=k(p+a)(bp+1)(cp+1),

- Численные значения параметров a, b, c указаны  в таблице.

Численное значение параметра k вычисляется в ходе выполнения работы (пп. 3,4).

| № вар | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5 | 0.1 | 10 |
| 2 | 2 | 0.5 | 1 |
| 3 | 0 | 0.5 | 10 |
| 4 | 2 | 0.5 | 1 |
| 5 | 10 | 0.08 | 0.8 |
| 6 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | 5 | 0.1 | 1 |
| 8 | 2 | 0.2 | 0.05 |
| 9 | 0 | 0.5 | 0.2 |
| 10 | 0.2 | 0.04 | 1 |
| 11 | 2 | 0.08 | 0.5 |
| 12 | 0 | 0.05 | 1 |
| 13 | 1 | 0.2 | 0.5 |
| 14 | 4 | 0.05 | 1 |
| 15 | 0 | 0.4 | 10 |
| № вар | a | b | c |
| 16 | 2 | 0.5 | 10 |
| 17 | 8 | 0.25 | 10 |
| 18 | 0 | 0.5 | 1 |
| 19 | 10 | 0.01 | 0.8 |
| 20 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 21 | 0 | 0.1 | 1 |
| 22 | 5 | 0.2 | 0.05 |
| 23 | 0.1 | 0.04 | 1 |
| 24 | 0 | 0.05 | 0.5 |
| 25 | 0.5 | 0.05 | 1 |
| 26 | 2 | 0.2 | 0.5 |
| 27 | 0 | 0.05 | 1 |
| 28 | 4 | 0.4 | 10 |

Порядок выполнения работы.

- Определить вид типовых звеньев, входящих в состав разомкнутой САУ.

- Пользуясь правилами преобразования схем, рассчитать передаточные функции разомкнутого контура системы W(p) и замкнутого контура Ф(p).

- Записать дифференциальное уравнение, описывающее замкнутую систему.

- Записать характеристическое уравнение D(p) для замкнутой системы.

- Получить условие устойчивости относительно величины параметра k с помощью критерия Гурвица (определить kкритич.).

- Задаться значением k=0,3kкритич..

- Доказать устойчивость замкнутой системы анализом значений корней характеристического уравнения.

- Доказать устойчивость замкнутой системы, используя критерий Рауса.

- Доказать устойчивость замкнутой системы, используя следствие из критерия Михайлова.

- Предложить возможный вид кривой Михайлова для исследуемой САУ (рисунок может иметь приблизительный характер), соответствующий теории.

- Предложить возможный вид кривой Найквиста (рисунок может иметь приблизительный характер), соответствующий теории.

- Определить основные показатели качества САУ косвенным (корневым) методом.

- Рассчитать величину установившейся ошибки (для замкнутой системы) при подаче на вход единичного ступенчатого сигнала.

- Построить асимптотическую логарифмическую амплитудно-частотную характеристику (ЛАЧХ) разомкнутой системы.

- Получить описание исходной системы методом пространства состояния, используя метод прямого программирования).

- Получить описание исходной системы методом пространства состояния, используя метод последовательного программирования.