ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ

Задание:

- Привести краткую характеристику заданного стандарта

- Для заданных параметров станций рассчитать радиус зоны обслуживания БС

Список литературы

- Маковеева М.М., Шинаков Ю.С. Системы связи с подвижными объектами. Учебное пособие для ВУЗов.- М.: Радио и связь, 2002.- 440с.

- Бабков В.Ю., Вознюк М.А., Михайлов П.А. Сети мобильной связи. Частотно-территориальное планирование. – Санкт-Петербург, 2000.- 196с.

- Беленький В.Г. Расчет зоны покрытия базовых станций в системах связи с подвижными объектами. Методические указания. – Новосибирск, СибГУТИ, 2000.- 24с.

- Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В. Широкополосные беспроводные сети передачи информации.- М.: Техносфера, 2005.- 591с.

- Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Распаев Ю.А. Сети и системы радиодоступа.- М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2005.- 381с.

Из типа антенны берём частоту и коэффициент усиления антенны (cчитаем для одного коэффициента усиления-максимального).

Обращаем внимание: где в формулах разы, а где дБ.

По стандарту выбираете модель расчёта:1-GSM,IS-95;2-DECT,3-TETRA,4-IEEE.

Стандарт GSM 1800:

потери в фидере антенны БС – 6,2 дБ/100м

потери в дуплексере - 1,5 дБ

потери в комбайнере - 3 дБ

Стандарт TETRA:

потери в фидере антенны БС - 2 дБ

потери в дуплексере - 0 дБ

потери в комбайнере - 0 дБ

Стандарт GSM 900:

потери в фидере антенны БС – 3,5 дБ/100м

потери в дуплексере - 3 дБ

потери в комбайнере – 2,2 дБ

Стандарт IS 95:

потери в фидере антенны БС - 2 дБ

потери в дуплексере - 1,5 дБ

потери в комбайнере - 3 дБ

Стандарт IEEE 802.16, IEEE 802.11:

длина фидера – 2м

потери в фидере антенны БС – 1,5 дБ/1м

Стандарт DECT:

потери в фидере антенны БС – 2,2 дБ/1м

длина фидера – 1м

| Тип местности |  |
| --- | --- |
| - 1 | Небольшой город |
| - 2 | Крупный город |
| - 3 | Пригород |
| - 4 | Сельская местность |

Расчет радиуса зоны обслуживания базовой станции с использованием модели Окамуры-Хата

В рамках этой модели средний уровень потерь при распространении радиоволн над квазиоптимальным городом определяются следующим образом:

L=69.55+26.16lgf−13.82lghБС+44.9−6.55lghБС⋅lgr−αhАС, 	(1)

где

f - частота излучения, МГц;

r  - расстояние между БС и АС, км;

hБС - высота антенны БС, м;

hАС - высота антенны АС, м;

αhАС-поправочный коэффициент, учитывающий высоту антенны АС в зависимости от размеров города, дБ:

- для небольших и средних городов:

αhАС=−0.7−1.1lgfhАС−1.56lgf+0.8, 	(2)

- для крупного города

αhАС=−4.97+3.2lg211.75hАС,       при f>200МГц, 	(3)

Потери при распространении в пригороде

LПР=L−2lgf282−5.4 ,                   	(4)

а на открытой (сельской) местности

L0=L−4.78lg2f+18.33lgf−40.94, 		(5)

где L - потери распространения в городских районах.

Размеры зоны покрытия базовой станции будут определяться дальностью связи между базовой и абонентской станциями. Дальность связи будет определяться путем решения первого уравнения связи:

PПС=РИЗЛ−LR,hБС,hAC−BТ−ВЭ, 	(6)

где

РПС[дБм] – уровень мощности полезного сигнала на входе приемной антенны в дБм;

РИЗЛ [дБм] – уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика в дБм;

L (R, hБС, hMC) [дБ] - затухание сигнала при распространении, определяемое по формулам (1), (4), (5);

ВТ [дБ] - дополнительные потери сигнала при работе с портативной абонентской станцией, которые составляют величину около 3 дБ;

ВЭ [дБ] - дополнительные потери сигнала при работе с портативной абонентской станцией в здании или автомобиле (для автомобиля около 8 дБ, для  здания - 15 дБ).

Уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика

PИЗЛ=РПРД−ВФПРД−ВДПРД−ВК+GПРД, 	(7)

где

РПРД [дБм] = 10lg Р'ПРД + 30 – уровень мощности передатчика в дБ/мВт; Р'ПРД - мощность передатчика в Вт;

ВФ ПРД [дБ] = ПРДlФ ПРД - потери в фидере антенны передатчика;

ПРД [дБ/м] - погонное затухание в фидере антенны передатчика;

lФ ПРД [м] - длина фидера антенны передатчика;

ВД ПРД [дБ] - потери в дуплексере на передачу;

ВК [дБ] - потери в комбайнере (устройстве сложения);

GПРД [дБ] - коэффициент усиления антенны передатчика в направлении связи.

Основным условием обеспечения связи будет необходимость превышения уровня мощности полезного сигнала на входе приемной антенны минимально необходимого уровня мощности (РПСмин), определяемого техническими характеристиками приемника:

PПСминдБм=РПРМ+ВФПРМ+ВДПРМ−КМШУ−GПРМ, 	(8)

где

РПРМ [дБм] = 20lg Р'ПРМ - 10lg RПРМ - 90 - чувствительность приемника в дБм;

Р'ПРМ - чувствительность приемника в мкВ;

RПРМ [Ом] - входное сопротивление приемника (в случае, если чувствительность приемника задается в дБм, то в качестве РПРМ используется именно это значение);

ВФ ПРМ [дБ] = ПРМlФ ПРМ - потери в фидере антенны приемника;

ПРМ [дБ/м] - погонное затухание в фидере антенны приемника;

lФ ПРМ [м] - длина фидера антенны приемника;

ВД ПРМ [дБ] - потери в дуплексном фильтре на прием;

КМШУ [дБ] - коэффициент усиления антенного тракта приема (МШУ);

GПРМ [дБ] - коэффициент усиления антенны приемника в направлении связи.

Величина дополнительного запаса уровня мощности сигнала определяется статистическими параметрами сигнала на трассах подвижной связи, а именно стандартными отклонениями сигнала по месту (d[дБ]) и по времени (t[дБ]). При этом многочисленные экспериментальные исследования показали, что значение d зависит в основном от степени неровности местности и диапазона частот, а t - от дальности связи.

При распространении сигнала над холмистой поверхностью потери распространения увеличиваются по сравнению со случаем среднепересеченной местности. Для оценки степени неровности местности используют параметр h[м], который может быть определен по рисунку 1 как разность между высотами h(90%) и h(10%). Здесь h(90%), h(10%) - это значения высот местности на трассе, превышаемые в 90% и 10% точек профиля соответственно.

h

R

90 %

10 %

Рисунок 1 -  Определение холмистости местности h

h

Экспериментальные исследования, проведенные для многих районов, показывают, что для расстояний свыше 10 км значения стандартного отклонения можно определить по формуле

σd=9.5lgΔh50+9, дБ, 	(9)

для диапазона частот 300...3000 МГц,

На расстояниях меньше 10 км значение стандартного отклонения зависит от дальности связи (r). Для практических вычислений эти данные с высокой степенью точности в диапазоне 300...3000 МГц аппроксимируются формулой:

σd=4.1lgr+5, дБ	(10)

Стандартное отклонение сигнала по времени t зависит от дальности связи и для точек приема, расположенных на расстоянии менее 100 км от передатчиков определяется выражением

σt=6.51−e−0.036r, дБ	(11)

Обобщенное значение стандартного отклонения сигнала по месту и по времени

,                                                            (12)

Дополнительный запас уровня сигнала

РПСдоп.= z,                                                              (13)

где

z - нормированное действующее значение напряженности поля в точке приема. Определяется из таблицы 2 для заданной вероятности S=0.99.

Таблица 2 – Нормированные действующие значения напряженности поля в точке приема

| s | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z | 0 | 0.253 | 0.524 | 0.842 | 1.282 | 1.645 | 2.326 |

Таким образом, для того чтобы мощность сигнала на входе приемной антенны РПС, превышала минимальную мощность сигнала на входе приемной антенны РПСмин исходя из чувствительности приемника, с заданной вероятностью, необходимо, чтобы выполнялось условие

РПС  РПСмин + РПСдоп ,                                              (14)

Исходя из вышеизложенного методика прогноза зон покрытия базовых станций для сетей подвижной связи будет следующей:

- В соответствии с выражением (7) вычисляется уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика РИЗЛ;

- Определяется значение минимально необходимого уровня сигнала на входе приемной антенны РПСмин  согласно формулы (8).

- Определяется величина дополнительного запаса уровня мощности сигнала, обеспечивающего требуемую надежность связи РПСдоп.

- Вычисляется значение требуемого уровня мощности сигнала на входе приемной антенны, обеспечивающей необходимую надежность связи

PПСтр=РПСмин+PПСдоп ,                                              	(15)

5.	Рассчитываются максимально допустимые потери при распространении сигнала на трассе

LДОП = РИЗЛ – РПСтр – ВТ – ВЭ.                                         (16)

6.	Определяется максимальная дальность связи путем решения уравнения

L(r) = LДОП                                                            (17)

относительно r. При этом в качестве высоты антенны базовой станции hБС выбирается эффективная высота антенны БС.

- Расчет радиуса зоны обслуживания базовой станции с использованием модели COST231-Хата

В рамках этой модели средний уровень потерь при распространении радиоволн над квазиоптимальным городом определяются следующим образом:

L=46.3+33.9lgf−13.82lghБС+44.9−6.55lghБС⋅lgr−αhАС+С, 	(1)

где

f - частота излучения, МГц;

r  - расстояние между БС и АС, км;

hБС - высота антенны БС, м;

hАС - высота антенны АС, м;

С – постоянная. Для средних городов и пригородных районов с умеренной растительностью С=0, для центра крупных городов С=3.

αhАС-поправочный коэффициент, учитывающий высоту антенны АС в зависимости от размеров города, дБ:

- для небольших и средних городов:

αhАС=−0.7−1.1lgfhАС−1.56lgf+0.8, 	(2)

- для крупного города

αhАС=−4.97+3.2lg211.75hАС,       при f>200МГц, 	(3)

Потери при распространении в пригороде

LПР=L−2lgf282−5.4 ,                   	(4)

а на открытой (сельской) местности

L0=L−4.78lg2f+18.33lgf−40.94, 		(5)

где L - потери распространения в городских районах.

Размеры зоны покрытия базовой станции будут определяться дальностью связи между базовой и абонентской станциями. Дальность связи будет определяться путем решения первого уравнения связи:

PПС=РИЗЛ−LR,hБС,hAC−BТ−ВЭ, 	(6)

где

РПС[дБм] – уровень мощности полезного сигнала на входе приемной антенны в дБм;

РИЗЛ [дБм] – уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика в дБм;

L (R, hБС, hMC) [дБ] - затухание сигнала при распространении, определяемое по формулам (1), (4), (5);

ВТ [дБ] - дополнительные потери сигнала при работе с портативной абонентской станцией, которые составляют величину около 3 дБ;

ВЭ [дБ] - дополнительные потери сигнала при работе с портативной абонентской станцией в здании или автомобиле (для автомобиля около 8 дБ, для  здания - 15 дБ).

Уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика

PИЗЛ=РПРД−ВФПРД−ВДПРД−ВК+GПРД, 	(7)

где

РПРД [дБм] = 10lg Р'ПРД + 30 – уровень мощности передатчика в дБ/мВт; Р'ПРД - мощность передатчика в Вт;

ВФ ПРД [дБ] = ПРДlФ ПРД - потери в фидере антенны передатчика;

ПРД [дБ/м] - погонное затухание в фидере антенны передатчика;

lФ ПРД [м] - длина фидера антенны передатчика;

ВД ПРД [дБ] - потери в дуплексере на передачу;

ВК [дБ] - потери в комбайнере (устройстве сложения);

GПРД [дБ] - коэффициент усиления антенны передатчика в направлении связи.

Основным условием обеспечения связи будет необходимость превышения уровня мощности полезного сигнала на входе приемной антенны минимально необходимого уровня мощности (РПСмин), определяемого техническими характеристиками приемника:

PПСминдБм=РПРМ+ВФПРМ+ВДПРМ−КМШУ−GПРМ, 	(8)

где

РПРМ [дБм] = 20lg Р'ПРМ - 10lg RПРМ - 90 - чувствительность приемника в дБм;

Р'ПРМ - чувствительность приемника в мкВ;

RПРМ [Ом] - входное сопротивление приемника (в случае, если чувствительность приемника задается в дБм, то в качестве РПРМ используется именно это значение);

ВФ ПРМ [дБ] = ПРМlФ ПРМ - потери в фидере антенны приемника;

ПРМ [дБ/м] - погонное затухание в фидере антенны приемника;

lФ ПРМ [м] - длина фидера антенны приемника;

ВД ПРМ [дБ] - потери в дуплексном фильтре на прием;

КМШУ [дБ] - коэффициент усиления антенного тракта приема (МШУ);

GПРМ [дБ] - коэффициент усиления антенны приемника в направлении связи.

Величина дополнительного запаса уровня мощности сигнала определяется статистическими параметрами сигнала на трассах подвижной связи, а именно стандартными отклонениями сигнала по месту (d[дБ]) и по времени (t[дБ]). При этом многочисленные экспериментальные исследования показали, что значение d зависит в основном от степени неровности местности и диапазона частот, а t - от дальности связи.

При распространении сигнала над холмистой поверхностью потери распространения увеличиваются по сравнению со случаем среднепересеченной местности. Для оценки степени неровности местности используют параметр h[м], который может быть определен по рисунку 1 как разность между высотами h(90%) и h(10%). Здесь h(90%), h(10%) - это значения высот местности на трассе, превышаемые в 90% и 10% точек профиля соответственно.

h

R

90 %

10 %

Рисунок 1 -  Определение холмистости местности h

h

Экспериментальные исследования, проведенные для многих районов, показывают, что для расстояний свыше 10 км значения стандартного отклонения можно определить по формуле

σd=9.5lgΔh50+9, дБ, 	(9)

для диапазона частот 300...3000 МГц,

На расстояниях меньше 10 км значение стандартного отклонения зависит от дальности связи (r). Для практических вычислений эти данные с высокой степенью точности в диапазоне 300...3000 МГц аппроксимируются формулой:

σd=4.1lgr+5, дБ	(10)

Стандартное отклонение сигнала по времени t зависит от дальности связи и для точек приема, расположенных на расстоянии менее 100 км от передатчиков определяется выражением

σt=6.51−e−0.036r, дБ	(11)

Обобщенное значение стандартного отклонения сигнала по месту и по времени

,                                                            (12)

Дополнительный запас уровня сигнала

РПСдоп.= z,                                                              (13)

где

z - нормированное действующее значение напряженности поля в точке приема. Определяется из таблицы 2 для заданной вероятности S=0.99.

Таблица 2 – Нормированные действующие значения напряженности поля в точке приема

| s | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z | 0 | 0.253 | 0.524 | 0.842 | 1.282 | 1.645 | 2.326 |

Таким образом, для того чтобы мощность сигнала на входе приемной антенны РПС, превышала минимальную мощность сигнала на входе приемной антенны РПСмин исходя из чувствительности приемника, с заданной вероятностью, необходимо, чтобы выполнялось условие

РПС  РПСмин + РПСдоп ,                                              (14)

Исходя из вышеизложенного методика прогноза зон покрытия базовых станций для сетей подвижной связи будет следующей:

- В соответствии с выражением (7) вычисляется уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика РИЗЛ;

- Определяется значение минимально необходимого уровня сигнала на входе приемной антенны РПСмин  согласно формулы (8).

- Определяется величина дополнительного запаса уровня мощности сигнала, обеспечивающего требуемую надежность связи РПСдоп.

- Вычисляется значение требуемого уровня мощности сигнала на входе приемной антенны, обеспечивающей необходимую надежность связи

PПСтр=РПСмин+PПСдоп ,                                              	(15)

5.	Рассчитываются максимально допустимые потери при распространении сигнала на трассе

LДОП = РИЗЛ – РПСтр – ВТ – ВЭ.                                         (16)

6.	Определяется максимальная дальность связи путем решения уравнения

L(r) = LДОП                                                            (17)

относительно r. При этом в качестве высоты антенны базовой станции hБС выбирается эффективная высота антенны БС.

- Методика определения радиуса зоны обслуживания базовой станции на основе модели Окамуры

Данная модель основана на экспериментальных результатах, полученных Окамурой. Суть ее заключается в следующем: сначала определяется ослабление сигнала при распространении для квазигладкой поверхности (трасса протяженностью несколько километров, на которой средняя высота неровностей не превышает 20 м). В модели Окамуры приняты базовые значения высоты Абонентских Станций (АС) hАС=3м, и эффективные высоты антенн Базовых Станций (БС) hБС=200м, причем последние определяются над средним уровнем квазигладкой поверхности. В этом случае уровень мощности сигнала на выходе приемной антенны определяется по формуле (для случая городской застройки):

pMr=p0f,r−aMf,r+H1hБС,r+H2hАС,r, 	(1)

где

p0f,r - уровень мощности сигнала в точке приема при распространении в свободном пространстве, определяемый по формуле (2);

p0f,r=pП+G1+G2+20logλ4πr, 		(2)

где

pП - уровень мощности передатчика;

G1 и G2 - коэффициенты усиления приемной и передающей антенны соответственно;

λ- длина волны, м;

r - расстояние между БС и АС.

aMf,r - дополнительное ослабление сигнала в городе (медианное значение), определенное для квазигладкого городского района при базовых высотах антенн БС и АС;

H1hБС,r - коэффициент «высота-усиление антенны БС», учитывающий отличие значения высоты антенны БС от 200 м; определяется из выражения:

H1hБС,r=20loghБС200, 		(3)

H2hАС,r - коэффициент «высота-усиление антенны АС», учитывающий влияние реальной высоты антенны АС.

H2hAC,r=10loghAC3 при hAC<3м, 		(4)

Далее, путем введения поправочных коэффициентов, рассчитывается ожидаемый уровень медианной мощности сигнала с учетом характера местности:

pMZr=pMr+K1f+K2Δh, 		(5)

где

K1f - поправочный коэффициент для пригородной зоны и открытой местности, зависит от частоты сигнала и определяется по графикам рисунка 2;

К2Δh - поправочный коэффициент для учета степени пересеченности местности. Зависит от перепада высот и определяется по графику рисунка 3.

Напряженность поля на входе приемной антенны рассчитывается с учетом собственных шумов приемника мобильного абонента. Кроме того, необходимо учитывать быстрые и медленные замирания путем добавления к пороговому значению напряженности поля EПОР запаса по напряженности поля М, который определяется по формуле:

M=zσОБЩ, 	(6)

где

z - нормированное действующее значение напряженности поля в точке приема. Определяется из таблицы 1 для заданной вероятности S=0.99:

Рисунок 1 – Зависимость среднего значения amf,r от частоты и расстояния для квазигладкого городского района

Рисунок 2 – Зависимость поправочного коэффициента K1fдля случая пригородной зоны

Таблица 1 – Нормированные действующие значения напряженности поля в точке приема

| s | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z | 0 | 0.253 | 0.524 | 0.842 | 1.282 | 1.645 | 2.326 |

σОБЩ -  общее стандартное отклонение сигнала, определяемое как сумма стандартных отклонений от среднего уровня в условиях быстрых и медленных замираний:

σОБЩ=σБЗ2+σМЗ2, 	  (7)

5.6ВмσБЗ=7.5дБ - стандартное отклонение сигнала в условиях быстрых замираний;
σМЗ=10дБ 10Вм- стандартное отклонение сигнала в условиях медленных замираний;

Следовательно, чтобы связь была устойчива, необходимо выполнять условие:

EПР>EПОР+М , 		(8)

Рисунок 3 – Зависимость поправочного коэффициента К2Δh от перепада высот

- Расчет радиуса зоны обслуживания базовой станции с использованием модели COST231-Уолфиш-Икегами

Модель COST231-Уолфиш-Икегами может применяться в случаях, когда антенна базовой станции расположена как выше, так и ниже линии уровня крыш городской застройки. В совокупность эмпирических факторов, учтённых расчётной формулой выходят высоты антенн базовой и подвижной станций, ширина улиц, расстояния между зданиями, высота здания и ориентация улиц относительно направления распространения сигнала. В общих чертах формула, описывающая потери сигнала, состоит из трёх членов-потерь Ls на распространение в свободном пространстве; потерь Lrts  на дифракцию и рассеивания волн на крышах зданий и Lms, вызванных от многократных дифракций от рядов зданий. Второй член Lrts определяет потери от дифракции волн на крышах зданий, благодаря которой сигнал попадает в подвижную станцию, движущуюся вдоль улиц. Третий член Lms учитывает многократную дифракцию на рядах зданий. Суммарные потери рассчитываются по формуле

(L50)dB=Ls+Lrts+Lms.

Вторую и третью компоненты не учитывются, поскольку абоненты стационарные.

В рамках этой модели средний уровень потерь при распространении радиоволн над квазиоптимальным городом определяются следующим образом:

L=42,6+26⋅lgr+20lgf,                                          (1)

где f - частота излучения, МГц;

r  - расстояние между БС и АС, км;

Размеры зоны покрытия базовой станции будут определяться дальностью связи между базовой и абонентской станциями. Дальность связи будет определяться путем решения первого уравнения связи:

PПС=РИЗЛ−L,                                            (2)

где  РПС[дБм] – уровень мощности полезного сигнала на входе приемной антенны в     дБм;

РИЗЛ [дБм] – уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика в дБм;

L [дБ] - затухание сигнала при распространении, определяемое по формулам (1);

Уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика

PИЗЛ=РПРД−ВФПРД+GПРД,                                               (3)

где  РПРД [дБм] = 10lg Р'ПРД + 30 – уровень мощности передатчика в дБ/мВт;

Р'ПРД - мощность передатчика в Вт;

ВФ ПРД [дБ] = ПРДlФ ПРД - потери в фидере антенны передатчика;

ПРД [дБ/м] - погонное затухание в фидере антенны передатчика;

lФ ПРД [м] - длина фидера антенны передатчика;

GПРД [дБ] - коэффициент усиления антенны передатчика в направлении связи.

Основным условием обеспечения связи будет необходимость превышения уровня мощности полезного сигнала на входе приемной антенны минимально необходимого уровня мощности (РПСмин), определяемого техническими характеристиками приемника:

PПСминдБм=РПРМ+ВФПРМ−GПРМ, 	(4)

где  РПРМ [дБм] = 20lg Р'ПРМ - 10lg RПРМ - 90 - чувствительность приемника в дБм;

Р'ПРМ - чувствительность приемника в мкВ;

RПРМ [Ом] - входное сопротивление приемника (в случае, если чувствительность приемника задается в дБм, то в качестве РПРМ используется именно это значение);

ВФ ПРМ [дБ] = ПРМlФ ПРМ - потери в фидере антенны приемника;

ПРМ [дБ/м] - погонное затухание в фидере антенны приемника;

lФ ПРМ [м] - длина фидера антенны приемника;

GПРМ [дБ] - коэффициент усиления антенны приемника в направлении связи.

Величина дополнительного запаса уровня мощности сигнала определяется статистическими параметрами сигнала на трассах подвижной связи, а именно стандартными отклонениями сигнала по месту (d[дБ]) и по времени (t[дБ]). При этом многочисленные экспериментальные исследования показали, что значение d зависит в основном от степени неровности местности и диапазона частот, а t - от дальности связи.

На расстояниях меньше 10 км значение стандартного отклонения зависит от дальности связи (r). И аппроксимируются формулой:

σd=4.1lgr+5, дБ	(5)

Стандартное отклонение сигнала по времени t зависит от дальности связи и для точек приема, расположенных на расстоянии менее 100 км от передатчиков определяется выражением

σt=6.51−e−0.036r, дБ	(6)

Обобщенное значение стандартного отклонения сигнала по месту и по времени

,                                                            (7)

Дополнительный запас уровня сигнала

РПСдоп.= z,                                                              (8)

где z- нормированное действующее значение напряженности поля в точке

приема. Будет равно 2,326 для заданной вероятности S=0.99.

Таким образом, для того чтобы мощность сигнала на входе приемной антенны РПС, превышала минимальную мощность сигнала на входе приемной антенны РПСмин исходя из чувствительности приемника, с заданной вероятностью, необходимо, чтобы выполнялось условие

РПС  РПСмин + РПСдоп ,                                              (9)

Исходя из вышеизложенного методика прогноза зон покрытия базовых станций для сетей подвижной связи будет следующей:

- В соответствии с выражением (3) вычисляется уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика РИЗЛ;

- Определяется значение минимально необходимого уровня сигнала на входе приемной антенны РПСмин  согласно формулы (4).

- Определяется величина дополнительного запаса уровня мощности сигнала, обеспечивающего требуемую надежность связи РПСдоп.

- Вычисляется значение требуемого уровня мощности сигнала на входе приемной антенны, обеспечивающей необходимую надежность связи.

PПСтр=РПСмин+PПСдоп ,                                              	(10)

- Рассчитываются максимально допустимые потери при распространении сигнала на трассе.

LДОП = РИЗЛ – РПСтр                                                      	         (11)

- Определяется максимальная дальность связи путем решения уравнения

L(r) = LДОП                                                            (12)

относительно r.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| Предпоследняя цифра номера студенческого билета | Тип местности | Значение холмистости | Последняя цифра номера студенческого билета | Используемый стандарт | Тип антенны | Параметры БС |  |  |  | Параметры МС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Мощность передатчика, Вт | Коэффициент усиления антенны, дБ | Высота антенны, м | Чувствительность приемника, дБм | Мощность передатчика, Вт | Коэффициент усиления антенны, дБ | Высота антенны, м | Чувствительность приемника, дБм |
| 0 | 1 | 20 | 0 | GSM1800 | SPA9018/90/7/0/DF | 35 | 7 | 38 | -119,4 | 3 | 2 | 1,5 | -119,4 |
| 1 | 2 | 25 | 1 | DECT | SPA1900/65/11/0/V | 0,1 | 11 | 20 | -83 | 0,01 | 0 | 1 | -73 |
| 2 | 3 | 53 | 2 | IEEE 802.11 | SPA2400/85/17/0/V | 0,5 | 17 | 70 | -84 | 0,063 | 15 | 7 | -84 |
| 3 | 4 | 61 | 3 | GSM 900 | SPA/920/65/10/0/V | 30 | 10 | 30 | -104 | 0,25 | 0 | 1 | -100 |
| 4 | 3 | 34 | 4 | IS 95 | ALXT824-960/1710-65-18-A-D | 9 | 18 | 52 | -112 | 0,02 | 0 | 1,2 | -110,5 |
| 5 | 2 | 18 | 5 | TETRA | ALXC900-65-16.5-4-D | 33 | 16,5 | 41 | -117,3 | 2,4 | 1,9 | 1,3 | -117,3 |
| 6 | 1 | 23 | 6 | DECT | SPA/1900/65/15/6/DS | 0,086 | 15 | 34 | -86 | 0,086 | 0 | 1 | -86 |
| 7 | 3 | 67 | 7 | IS 95 | ALVC800-80-14-0-D | 10 | 14 | 45 | -117 | 0,01 | 0 | 1 | -115,5 |
| 8 | 4 | 92 | 8 | IEEE 802.16 | SPA5800/65/18/2/V | 0,4 | 18 | 40 | -92 | 0,048 | 0 | 14 | -92 |
| 9 | 1 | 34 | 9 | GSM 1800 | UXM1710-2100-65-15.5-0-D | 22 | 15,5 | 45 | -110 | 1 | 0 | 1,2 | -102 |