В.А.Тихомиров

Надежность подвижного состава

Методические указания к контрольной работе

ВВЕДЕНИЕ

Надежность подвижного парка является одним из важнейших условий, определяющих ритмичную и устойчивую работу любых железных дорог, в том числе и в Российской Федерации.

Выполнение контрольной работы имеет своей целью помочь студенту усвоить исходные положения теории надежности и получить первые навыки практических расчетов показателей надежности применительно к электроподвижному составу. В работе предложено выполнить расчеты для некоторого устройства (им может быть контактор, реле, выпрямительная установка, тяговый трансформатор, блок управления выпрямительно-инверторной установкой и т.д.).

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен усвоить основные термины и определения теории надежности: работоспособность, повреждение, внезапный, постепенный, восстанавливаемый и невосстанавливаемый отказ, предельное состояние, наработка и продолжительность эксплуатации, ресурс, срок службы, ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость, надежность.

Далее необходимо восстановить в памяти основные положения теории вероятности: случайное событие, вероятность события, статистическая вероятность (частота), сложение и умножение вероятностей, несовместные и независимые события, случайная величина, распределение случайной величины, среднее значение и математическое ожидание случайной величины, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, функция распределения, плотность распределения, принцип практической уверенности, экспоненциальный и нормальный законы распределения, теоремы о числовых характеристиках случайных величин, случайная функция. Важно усвоить связь между вероятностью и статистической вероятностью (частотой) события, средним значением и математическим ожиданием случайной величины. Для выполнения контрольной работы нужно также получить основные представления о повышении надежности путем резервирования. Прежде всего, имеется в виду структурное резервирование. Необходимо усвоить понятия: основной и резервный элемент, нагруженный резерв, кратность резерва, дублирование, общее резервирование и др.

После этого студент может перейти к изучению способов расчета единичных и комплексных показателей надежности. В контрольной работе студенту предлагается из множества используемых на практике показателей надежности рассчитать только три: вероятность безотказной работы, среднюю наработку до отказа и интенсивность отказов. Эти показатели обычно рассчитываются для невосстанавливаемых объектов, а для восстанавливаемых - только применительно к периоду эксплуатации до первого отказа. Тем не менее, эти показатели достаточно широко используются для оценки безотказности, как на стадии проектирования и испытания объектов, так и при их эксплуатации. Умение рассчитывать указанные показатели дает студенту ключ к расчету других единичных и комплексных показателей надежности и формирует понимание основных закономерностей изменения исправности и работоспособности электроподвижного состава.

Вся контрольная работа разбита на отдельные задания, отражающие рациональную последовательность освоения материала курса и сопровождаемые методическими указаниями.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗОВ И ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ

В таблице 1.1 приведены значения наработок до отказа в находившейся под контролем партии одинаковых устройств.

Таблица 1.1

Значения наработки устройства до отказа и заданные значения t и T0

| Последняя цифра шифра | Массив значений наработки до отказа Т, 103ч | Заданное значение t, 103ч | Значение Т0, 103ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 11, 9, 12, 16, 7, 8, 10, 11, 15, 8, 12, 14, 6, 10, 9, 10, 16, 11, 10, 13, 15, 11, 13, 12, 9, 11, 13,12,13, 11, 12, 8, 10, 15, 16, 8, 10, 7, 12, 14, 5, 16, 13, 13, 9, 6, 11, 9, 12, 14 | 11,5 | 3,5 |
| 1 | 10, 15, 7, 9, 6, 11, 13, 4, 15, 12, 12, 8, 5, 14, 8, 11, 12, 8, 10, 11, 15, 6, 7, 9, 10,14,7,11, 13, 5, 9, 8, 9, 15, 10, 9, 12, 14, 10, 12, 11, 8, 10, 12,11, 12,10, 11, 7, 9 | 12,5 | 4,5 |
| 2 | 12, 17, 9, 11, 8, 13, 15, 6, 17, 14, 14, 10, 7, 16, 10, 13, 15, 10, 12, 13, 17, 8, 9, 11, 12, 16, 9, 13, 15, 7, 11, 10, 11, 17, 12, 11, 14, 16, 12, 14, 13, 10, 12, 14, 13, 14, 12, 13, 9, 11 | 14,5 | 6,5 |
| 3 | 13, 12, 15, 17, 13, 15, 14, 11, 13, 15, 14, 15, 13, 14, 10, 12, 17, 18, 10, 12, 9, 14, 16, 7, 18, 15, 15, 11, 8, 13, 11, 14, 16, 11, 13, 14, 18, 9, 10, 12, 13, 17, 10, 14, 15, 8, 12, 11, 12, 18 | 13,5 | 5,5 |
| 4 | 5, 10, 6, 7, 2, 5, 5, 9, 12, 4, 1, 6, 8, 7, 4, 3, 11, 4, 6, 5, 7, 8, 3, 4, 6, 8, 7, 11, 6, 1, 5, 2, 7, 6, 9, 2, 5, 9, 4, 6, 8, 10, 5, 1, 7, 9, 3, 8, 1, 4 | 15,5 | 7,5 |
| 5 | 14, 13, 16, 18, 14, 16, 15, 12, 14, 16, 15, 16, 14, 15, 11, 13, 18, 19, 11, 13, 10, 15, 17, 8, 19, 16, 16, 12, 9, 14, 12, 15, 17, 12, 14, 15, 19, 10, 11, 13, 14, 18, 11, 15, 17, 9, 13, 12, 13, 19 | 6,5 | 0,5 |

Окончание таблицы 1.1

| Последняя цифра шифра | Массив значений наработки до отказа Т, 103ч | Заданное значение t, 103ч | Значение Т0, 103ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6, 9, 7, 2, 5, 13, 10, 6, 6, 3, 8, 7, 11, 8, 5, 4, 12, 5, 7, 6, 8, 9, 4, 5, 7, 9, 8, 12, 7, 2, 6, 3, 8, 7, 10, 3, 6, 10, 5, 7, 9, 11, 6, 2, 8, 10, 4, 9, 2, 5 | 8,5 | 1,5 |
| 7 | 7, 7, 11, 14, 6, 3, 8, 10, 7, 12, 8, 9, 4, 9, 6, 5, 13, 6, 8, 7, 9, 10, 5, 6, 8, 10, 9, 13, 8, 3, 7, 4, 9, 8, 11, 4, 7, 11, 6, 8, 10, 12, 7, 3, 9, 11, 5, 10, 3, 6 | 7,5 | 2,5 |
| 8 | 8, 4, 10, 12, 6, 11, 4, 7, 9, 11, 13, 10, 14, 9, 4, 8, 5, 10, 9, 12, 5, 8, 12, 7, 13, 9, 10, 5, 8, 8, 12, 15, 7, 4, 9, 11, 8, 10, 7, 6, 14, 7, 9, 8, 10, 11, 6, 7, 9, 11 | 10,5 | 4,5 |
| 9 | 9, 11, 12, 7, 8, 10, 12, 14, 12, 11, 6, 9, 9, 13, 16, 8, 5, 10, 12, 9, 11, 6, 7, 15, 8, 10, 11, 15, 10, 5, 9, 6, 11,10, 13, 6, 9, 13, 8, 10, 12, 14, 9, 5, 11, 13, 7, 10, 5, 8 | 9,5 | 2,5 |

Требуется определить статистические вероятности безотказной работы P(t) и отказа Q(t) устройства для заданного значения, указанного в таблице 1.1. Далее, необходимо рассчитать значение вероятности безотказной работы P’(t) по первым 20 значениям наработки до отказа, указанным для соответствующего варианта в таблице 1.1. Затем, для заданной наработки t требуется рассчитать математическое ожидание числа работоспособных устройств Nр(t) при общем числе находившихся в эксплуатации устройств, указанном в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Объем партии устройств и заданное значение k

| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем партии | 1000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Значение k | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 |

##### Методические указания

Наработка исследуемых устройств до отказа есть непрерывная случайная величина T. По результатам испытания (наблюдения в эксплуатации) партия из N устройств получена дискретная совокупность из N ее значений t1..., ti..., tN...,указанных в табл.1.1.

Статистически вероятность безотказной работы устройства, для наработки t определяется следующим образом:

P(t)=NP(t)N,                                                (1.1)

где NP(t) – число объектов, работоспособных на момент времени t.

Для определения NP(t) из табл. 1.1 следует выбрать значения T, превышающие t.

Вероятность отказа устройства за наработку t статистически определяется как:

Q(t)=NНР(t)N,                                              (1.2)

где NНР(t) – число объектов, неработоспособных к наработке t.

Для определения NНР(t) из табл.1.1 следует выбрать значения Т, меньшие t.

Поскольку NP(t) + NНР(t) = N, нетрудно видеть, чему равна сумма вероятностей: Р(t) + Q(t). Подсчет этой суммы используется для проверки правильности выполненных вычислений.

Оценку вероятности безотказной работы устройства по первым 20 значениям наработки до отказа обозначается как P*(t). Ее значение определяется также по формуле (1.1), но при этом N=20, и число работоспособных объектов Np(t) выбирается из этой совокупности.

Будем считать, что условия опыта, включающего 50 наблюдений, позволили однозначно определить вероятность безотказной работы устройства, т.е. P(t)=1-F(t). Здесь F(t) - функция распределения случайной величины «наработка до отказа», определяющая вероятность события. Тt при N.

Тогда с учетом формулы (1.1) математическое ожидание числа объектов Np(t), работоспособных к наработке t, определяется как:

Np(t)=P(t)⋅N,                                             (1.3)

где N – объем партии устройств определяемый по табл. 1.2.

2. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ НАРАБОТКИ ДО ОТКАЗА

Требуется рассчитать среднюю наработку до отказа T рассматриваемого устройства. Первоначально вычисления произвести непосредственно по выборочным значениям T, указанным в табл. 1.1, а затем с использованием статистического ряда.

Методические указания

Для вычислений среднего значения T случайной величины T. непосредственно по ее выборочным значениям t1, t2,..., ti,...,tN  используют формулу (2.1).

T=1Ni=1Nti,                                                   (2.1)

Необходимо уточнить, что здесь N равно числу значений T в табл. 1.1 для заданного варианта. Ошибки, которые можно сделать при расчетах, разделяют на технические и методические. Техническая ошибка является следствием неправильных действий вычислителя (ошибка при введении числа в калькулятор, повторное введение одного и того же числа, пропуск одного или нескольких чисел и т.п.). Методическая ошибка определяется используемым методом и формулами расчета.

Формула 2.1 не несет в себе методической ошибки, однако, расчеты с ее помощью обычно трудоемки и часто приводят к неправильным результатам в силу технических ошибок.

Чтобы избежать ошибки, расчеты полезно выполнить, как минимум, дважды, вводя в калькулятор значения ti первоначально с 1-го значения до N-го, а затем с N-го до 1-го.

Значительно упростить и ускорить вычисления можно путем использования преобразования результатов наблюдений (совокупности значений ti) в статистический ряд. С этой целью диапазон наблюдаемых значений Т делят на m интервалов или «разрядов» и подсчитывают число значений ni , приходящихся на каждый i-ый разряд. Результаты такого подсчета удоюно записывать в форме, соответствующей табл. 2.1.

Таблица 2.1

Преобразование значений наработки до отказа в статистический ряд

| Интервал |  | Число попаданий на интервал | n | Статистическая вероятность, q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нижняя и верхняя границы, 103ч |  |  |  |
| 1 | 8,5 ÷ 11,5 | / / / / / / / / / / / / / / / | n1=15 | q1=0,15 |
| 2 | 11,5 ÷ 14,5 | ////////////////////////////////// | n2=35 | q2=0,35 |
| 3 | 14,5 ÷ 17,5 | ////////////////////////////// | n3=30 | q3=0,30 |
| 4 | 17,5 ÷ 20,5 | //////////////////// | n4=20 | q4=0,20 |

Длины Δt всех разрядов чаще всего принимают одинаковыми, а число разрядов т обычно устанавливают порядка 10. Для выполнения данного задания примите Δt = 3 * I03 ч, а т = 4. Для примера в табл. 2.1 указаны результаты систематизации в виде статистического ряда 100 значений случайной величины, распределенной. на интервале (8,5 * 103 ч; 20,5 * I03 ч)  для тех же условии, т.е. Δt = 3 * I03 ч, а т = 4.

Заполнять таблицу несложно. Последовательно просматривая массив значений (ti), оценивают к какому разряду относится каждое число. Факт принадлежности числа к определенному разряду отмечают чертой в соответствующей строке таблицы. Затем подсчитывают n1,...,ni,...,nm -число попаданий значений случайной величины (число черточек) соответственно в 1-ый, ... , i -ый, ... , m разряд. Правильность подсчетов определяют, используя соотношение:

i=1mni=N                                                       (2.2)

Нижнюю границу интервала Т0 установите, пользуясь табл.1.

## Статистический ряд можно отразить графически, как показано на рис.2.1.

### Рис. 2.1. Статистический ряд

С этой целью по оси абсцисс отложите разряды и на каждом разряде постройте прямоугольник, высота которого равна статистической вероятности попадания случайной величины на данный интервал. Здесь Т1,...,Тi,...,Тm соответственно верхние границы 1-го,..., i-го,..., m-го интервалов, определяемые принятыми значениями Т0 и t.

Статистическая вероятность попадания случайной величины qi попадания случайной величины на i -ый интервал рассчитывается как:

qi=niN                                                         (2.3)

Подсчитайте значения qi, для всех разрядов и проверьте правильность расчетов, используя выражение:

i=1mqi=1                                                       (2.4)

Для расчета среднего значения случайной величины в качестве "представителя" всех ее значений, принадлежащих i-му интервалу, принимают его середину ti. Тогда средняя наработка до отказа определяется как:

T=i=1mtiqi                                                      (2.5)

Расчет с использованием формулы (2.5) вносит некоторую методическую ошибку. Однако ее значение обычно пренебрежимо мало. Эту ошибку в учебных расчетах оценивают по формуле (2.6).

δ=T(ΙΙ)−T(Ι)T(Ι)∗100%,                                             (2.6)

где Т() и Т() - средние значения, вычисленные соответственно с использованием формул (2.1) и (2.5).

3. РАССЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ (T)

Требуется рассчитать интенсивность отказов (t) для заданных значений t и t.

Затем в предположении, что безотказность некоторого блока в электронной системе управления электровоза характеризуется интенсивностью отказов, численно равной рассчитанной, причем эта интенсивность не меняется в течение всего срока службы локомотива, необходимо определить среднюю наработку до отказа TБ такого блока.

Подсистема управления включает в себя  последовательно соединенных электронных блоков (рис.3.1).

Подсистема

1-ый блок

i-ый блок

-ый блок

Рис. 3.1. Схема соединения электронных блоков

Эти блоки имеют одинаковую интенсивность отказов, численно равную рассчитанной. Требуется определить интенсивность отказа подсистемы П и среднюю наработку ее до отказа ТП, построить зависимости вероятности безотказной .работы одного блока PБ(t) и подсистемы PП(t) от наработки и определить вероятности безотказной работы блока PБ(t)  и подсистемы PП(t) к наработке t=ТП. Значение  указано в табл.1.1.

Методические указания

Интенсивность отказов (t) рассчитывается по формуле:

λ(t)=g(t,Δt)P(t)Δ(t),                                                  (3.1)

где g(t,Δt) - статистическая вероятность отказа устройства на интервале (t, t+t) или иначе - статистическая внятность попадания на указанный интервал случайной величины Т;

P(t) - рассчитанная на шаге 1-вероятность безотказной работы устройства. Напомним, что значение t определяется из табл.1.1, а принятое в работе значение t=3*103 ч.

Если интенсивность отказов не меняется в течение всего срока службы объекта, т.е. (t)= = const, то наработка до отказа распределена по экспоненциальному (показательному) закону. В этом случае вероятность безотказной работы блока

РБ(t)=е−λt=exp(−λt),                                            (3.2)

а средняя наработка блока до отказа находимая как

ТБ=1λ.                                                     (3.3)

При последовательном соединении  блоков интенсивность отказов образуемой ими подсистемы:

λП=i=1kλi                                                    (3.4)

Если интенсивности отказов всех блоков одинаковы, то интенсивность отказов подсистемы:

λП=kλ                                                     (3.5)

а вероятность безотказной работы подсистемы:

PП(t)=exp(−λПt)=exp(−kπt)                                      (3.6)

С учетом (12) и (13) формул средняя наработка подсистемы до их отказа находится как:

TП=1λП=1kλ                                                  (3.7)

Для построения зависимостей РБ(t) и РП(t) можно пользоваться калькулятором. Для расчета значений РБ(t) и РП(t) интервал наработки t примите равным 400 ч.

График постройте на миллиметровой бумаге, установив максимальное значение t = 5200 ч., но при этом при вычислении РП(t) расчеты можно прекратить, достигнув значения 0,05.

Соотношения (3.4) и (3.5) справедливы для экспоненциального распределения. Для любого распределения наработки до отказа вероятность безотказной работы подсистемы, состоящей из  последовательно соединенных блоков, связана с вероятностями безотказной работы этих блоков следующим соотношением:

PП(t)=Πki=1Pi(t)                                                (3.8)

#### Если блоки равнонадежны, как принято в задании, то

PП(t)=PБk(t)                                                 (3.9)

Рассчитав значение PП(t) по формуле (3.9) для t=TП, -сравните его со значением, рассчитанным по формуле (3.6).

4. РАССЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ РС(ТП) СИСТЕМЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ДВУХ ПОДСИСТЕМ

Для наработки t=TП требуется рассчитать вероятность безотказной работы Рс(ТП) системы (рис.4.1), состоящей из двух подсистем, одна из которых является резервной.

Система

### Подсистема 1

Подсистема 2

Рис. 4.1.

Методические указания

Расчет ведется в предположении, что отказы каждой из двух подсистем независимы, т.е. отказ первой системы не нарушает работоспособность второй, и наоборот.

Вероятности безотказной работы каждой системы одинаковы и равны Рп(Тп). Тогда вероятность отказа одной подсистемы:

QП(TП)=1−PП(TП)                                            (4.1)

Вероятность отказа всей системы Qс(ТП) определяется из условия, что отказала и первая, и вторая подсистемы, т.е.:

QС(TП)=QП(TП)⋅QП(TП)=QП2(TП)                                  (4.2)

Отсюда вероятность безотказной работы системы:

PC(TП)=1−QC(TП)                                             (4.3)

или иначе:

PC(TП)=1−(PП(TП))2                                           (4.4)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Высшая школа, 1998. -320 с.

- Закс Л. Статистическое оценивание. - М.: Статистика, 1976. - 430 с.

- Ридель Э.Э. Задание на контрольную работу по дисциплине «Надежность и диагностика ЭПС». М.: ВЗИИТ – 1992.

- Электроподвижной состав: эксплуатация, надежность и технология ремонта: Учебник для ВУЗов ж.д. транспорта / Под ред. А.Т. Головатого, П.И. Борцова. - М.: Транспорт, 1983. - 350 с.

- Кучеров С.В. Надежность ЭПС. Задание на контрольную работу с методическими указаниями. – Чита: ЗабИЖТ, 2003 г. – 15 с.