РАСЧЕТНАЯ РАБОТА №2

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Вариант № 60

- Для заданной электрической цепи составить системы уравнений по законам Кирхгофа в 2-х формах: дифференциальной и символической.

- Рассчитать и записать сопротивления и проводимости ветвей в символической форме.

- Начертить заданную схему с изображением всех параметров, ЭДС и токов в символической форме.

- Определить комплексы действующих значений токов в ветвях двумя методами: методом контурных токов и методом двух узлов.

- Определить ток в ветви с переменным параметром R1 методом активного двухполюсника.

- Значения всех токов, определенных разными методами, занести в таблицу и сравнить их.

- Определить показание ваттметра, включенного, как показано на рисунке.

- Построить топографическую диаграмму напряжений, совмещенную с векторной диаграммой токов.

- Составить систему уравнений по законам Кирхгофа в дифференциальной и символической формах с учетом магнитной связи между катушками индуктивности (начало обмоток выбирать произвольно).

- Построить круговую диаграмму для тока I1.

- В конце работы указать используемую литературу.

Исходные данные:

Таблица 1 – Значение ЭДС

| E1, B | E2, B | E3, B |
| --- | --- | --- |
| 1002 sin⁡(314t-60о) | 1002 sin⁡(314t+60о) | 502 sin⁡(314t+30о) |

Таблица 2 – Значение параметров электрической цепи

| R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | С1, мкФ | С2, мкФ | С3, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 20 | 30 | 63,6 | 95,5 | 63,6 | 127 | 64 | 78 |