ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

“петербургский государственный

университет путей сообщения ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I”

Кафедра «Теоретические основы электротехники»

Г.Н. Анисимов

Б1.Б.25 «Метрология, стандартизация и сертификация»

Задание на контрольную работу

с методическими указаниями

для специальности

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»

по специализации

«Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта»

форма обучения ‒ заочная

Санкт-Петербург 2016

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Контрольную работу студенты выполняют самостоятельно до начала занятий в лаборатории, изучив предварительно теоретический материал курса.

Задание на контрольную работу № 2 состоит из пяти задач. Вариант работы выбирается по двум последним цифрам учебного шифра студента. Если учебный шифр студента представляет* однозначное число, то за предыдущую цифру следует принять ноль. Студенты должны выполнять данную контрольную работу в сроки, установленные индивидуальным планом учебной работы. Требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы, изложены в задании на контрольную работу № 1.

Студенты должны выполнить данную контрольную работу в сроки, установленные индивидуальным планом учебной работы.

Оформление контрольных работ должно удовлетворять следующим требованиям:

1.	В начале каждой контрольной работы должны быть указаны: номер контрольной работы; дисциплина; фамилия, имя, отчество; курс, факультет, специальность; учебный шифр и домашний адрес студента.

2.	Контрольные работы оформляются в тетради чернилами, аккуратно, без помарок и должны быть выполнены так, чтобы можно было без затруднения прочесть каждую букву, знак, слово.

3.	Работы, оформленные небрежно, вызывающие затруднения или сомнения при их чтении, возвращаются студенту для переработки.

Страницы тетради должны быть пронумерованы, на каждой из них следует оставлять поля шириной не менее 3 см для замечаний рецензента.

4.	Все расчетные действия должны сопровождаться краткими, но четкими пояснениями.

5.	Для обозначения электрических величин могут применяться только условные буквенные обозначения в соответствии с действующим ГОСТом.

Буквенные обозначения единиц измерения могут применяться в тексте только после числовых значений величин (например: 5 А, 127 В; 800 Вт).

5.  Обозначения электрических величин в тексте, в формулах, на векторных диаграммах и электрических схемах должны быть согласованы и расшифрованы один раз в каждой задаче.

6.  Схемы, векторные диаграммы и графики должны выполняться с применением чертежных инструментов. При выполнении схем следует пользоваться ЕСКД    «Обозначения условные графические в схемах». Схемы, рисунки, векторные диаграммы и графики должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные надписи. В тексте контрольной работы нужно обязательно делать ссылки на соответствующие схемы, диаграммы и графики.

7.  Кривые и графики должны    иметь    размеры не менее 10X10 см. Графики должны быть построены на «миллиметровой бумаге и подклеены к тексту работы. При выборе масштабов надо иметь в виду, что число единиц в 1 см (или отрезке длины, принятом за единицу, например, в стороне одной клетки   бумаги)    должно   выражаться   числами 1x10n; 2x10n или 5x10n,   где п - любое число.

Масштаб должен быть указан на координатных осях.

Надписи, обозначающие величины, откладываемые по осям, делать слева от оси ординат у ее конца и под осью абсцисс также у ее конца, а условные знаки единиц измерений ставить у последних числовых  значений величин.

8.  Работа   должна быть подписана с указанием даты ее завершения.

Список рекомендуемой литературы

.

1.Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника/Под ред. К.К. Кима. - СПб.: Питер, 2006. ‒ 368 с.

2. Основы метрологии и электрические измерения/Под ред. Е.М. Душина. – Л.: Энергоатомиздат, 1987. ‒ 480 с.

3. Попов В. С. Электрические измерения. ‒ М.: Энергия,  1974.

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

Задача № 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВОЙ ПОГРЕШНОСТИ ВАТТМЕТРА

1.Приведите векторные диаграммы электродинамического ваттметра, включенного в цепь переменного однофазного тока с активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузками и схему включения ваттметра.

2.Приведите вывод формулы относительной угловой погрешности электродинамического ваттметра и дайте ее анализ.

3.Вычислите угловую погрешность электродинамического ваттметра    активной мощности для отношения XLURU параллельной цепи ваттметра и значений косинуса угла сдвига между током и напряжением в измеряемой цепи. Исходные данные для решения задачи указаны в табл. 1.

Методические указания к решению задачи № 1

В этой задаче необходимо показать векторные диаграммы электродинамического ваттметра, включенного в цепь переменного тока с активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузками.

Основываясь на векторных диаграммах, поясните, почему в цепях с активно-индуктивным характером нагрузки показания ваттметра завышены, а в цепях с активно-емкостной нагрузкой занижены по отношению к действительному значению активной мощности. Затем необходимо раскрыть понятие угловой погрешности электродинамического ваттметра в цепи переменного однофазного тока; вывести формулу угловой погрешности и преобразовать ее, придав форму, удобную для анализа и расчета.

В заключение следует дать анализ формулы погрешности, указать ее практическое значение и произвести требуемые расчеты.

Вопрос о работе электродинамического ваттметра в цепи переменного однофазного тока изложен в [1, с. 193‒197; 2, с. 133‒135].

| Наименование | Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| XLURU | 0; 5 1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 | 0,0209 0,0507 0,0175 0,0664 0,0332 | 0,0244 0,0524 0,0192 0,0682 0,0349 | 0,0262 0,0542 0,0227 0,0699 0,0384 | 0,0349 0,0559 0,0279 0,0175 0,0402 | 0,0384 0,0577 0,0314 0,0209 0,0472 | 0,0419 0,0594 0,0349 0,0227 0,0629 | 0,0437 0,0612 0,0367 0,0262 0,0647 | 0,0454 0,0297 0,0384 0,0279 0,0664 | 0,0472 0,0629 0,0402 0,0297 0,0349 | 0,0489 0,0647 0,0437 0,0314 0,0244 |
| cosϕ | 0; 1 6; 2 7; 3 8; 4 9; 5 | 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 | 0,15 0,65 0,9 0,25 0,45 | 0,2 0,7 0,1 0,3 0,5 | 0,25 0,75 0,2 0,35 0,6 | 0,3 0,8 0,4 0,5 0,7 | 0,35 0,85 0,3 0,55 0,8 | 0,4 0,9 0,8 0,6 0,3 | 0,45 0,5 0,15 0,7 0,4 | 0,5 0,6 0,2 0,8 0,1 | 0,55 0,7 0,3 0,9 0,2 |

Таблица 1

Числовые значения для задачи №1

Задача №2

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО

НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

- В цепь несинусоидального тока включены: амперметр магнитоэлектрической системы и амперметр электродинамической системы. Амперметры имеют одинаковые номинальные токи Iн=10А и шкалы с одинаковым номинальным числом делений αн=100 дел.

Начертить схему цепи и определить, на какое число делений шкалы отклонится стрелка: а) магнитоэлектрического амперметра; б) электродинамического амперметра, если в цепи проходит ток

i=I0+I1msinωt+I3msin3ωt±ψ3.

Построить в масштабе в одних осях координат графики заданного тока i=ft за время одного периода основной гармоники тока.

Значения I0, I1m, I3m и ψ3 для отдельных вариантов заданы в табл. 2.

- В цепь несинусоидального тока включены: амперметр электродинамической системы и амперметр детекторной (выпрямительной)  системы. Амперметры имеют одинаковые номинальные токи Iн=5 А и шкалы с одинаковым  номинальным числом делений  αн=100 дел.

На какое число делений шкалы отклонится стрелка: а) электродинамического амперметра: б) детекторного амперметра, если в цепи проходит ток

i=I1msinωt+I3msin3ωt±ψ3.

Значения ,  и  для отдельных вариантов заданы в табл. 2.

| Наименование величин | Единица измерения | Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ток | А | - | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Ток | А А А А А | 0; 5 1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 | 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 | 4,0 4,5 3,0 2,5 3,5 | 3,5 3,8 4,0 4,2 4,4 | 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 | 2,5 3,0 3,6 4,0 4,5 | 4,0 4,4 4,2 3,5 3,8 | 3,5 4,0 3,8 4,4 4,2 | 3,0 3,5 4,0 4,5 3,6 | 2,5 3,0 3,5 4,0 4,2 | 4,5 4,0 4,2 3,8 4,4 |
| Ток | А А А А А | 0; 1 6; 2 7; 3 8; 4 9; 5 | 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 | 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 | 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 | 1,0 1,4 1,6 2,5 2,0 | 1,5 2,0 2,5 1,2 2,6 | 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 | 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 | 1,5 1,8 2,0 2,4 2,5 | 1,0 1,2 2,2 1,8 1,6 | 2,0 2,2 2,8 3,0 3,2 |
| Угол | рад | - | 0 | π/6 | π | π/3 | π/2 | π | π/6 | 0 | π | π/3 |

Таблица 2

Числовые значения для задачи № 2

Методические указания к решению задачи № 2

Несинусоидальные токи и напряжения могут измеряться приборами различных систем. Так например, приборы электромагнитной, электродинамической и тепловой систем реагируют на действующие значения величии: приборы детекторной (выпрямительной) системы — на среднее по модулю значение величины; приборы магнитоэлектрической системы -на постоянную составляющую: амплитудные электронные вольтметры - на максимальное значение функции.

При решении п. 1, а этой задачи необходимо написать выражение мгновенного и среднего вращающих моментов, а затем угла поворота подвижной части амперметра магнитоэлектрической системы.

При решении п. 2,6 необходимо написать выражения мгновенного и среднего значений вращающего момента, действующего на подвижную часть измерительного механизма выпрямительного прибора, а затем написать выражение угла поворота его подвижной части. Учитывая, что приборы детекторной системы реагируют на среднее значение тока Iср, необходимо, имея уравнение тока i=ft, определить среднее по модулю значение несинусоидального тока.

Если за начало отсчета времени принять момент прохождения через нуль первой гармоники тока и учесть, что начало третьей гармоники тока смещено по отношению к началу первой на угол ψ3, то для кривых, не содержащих постоянной составляющей и четных гармоник после интегрирования получим:

Iср=2πI1mcosψ1+13I3mcosψ3+....

Как известно, градуировка прибора производится в действующих значениях при синусоидальном токе, поэтому угол поворота подвижной части прибора необходимо выразить в зависимости от действующего значения тока. Обозначив коэффициент формы кривой измеряемого несинусоидального тока через kф', можно написать для схемы с двухполупериодным выпрямлением:

kф'=IIср,

где I - действующее значение тока.

Получим выражение постоянной по току при синусоидальной форме кривой СI, надо написать выражение постоянной по току и для заданного несинусоидального тока

СI'=СIkф'kф,

где kф=1,11 – коэффициент формы кривой для синусоидального тока.

После этого определяется угол поворота подвижной части прибора при заданном токе α=1СI'.

Более подробно с работой приборов в цепях с несинусоидальными токами и напряжениями можно ознакомиться в рекомендуемой литературе [1, 2].

Необходимо обратить внимание на то, что обозначение каждой из величин в тексте и формулах, а также па диаграмме должно быть одинаковым.

Задача № 3

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ЦИФРОВОГО ВОЛЬТМЕТРА

1. Согласно варианту составить структурную схему цифрового измерительного прибора (ЦИП) и временную диаграмму аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

2.  Объяснить назначение отдельных узлов ЦИП.

3. Определить время измерений и число импульсов, прошедших на вход пересчетного устройства  (ПУ).

4. Определить коэффициент пересчета.

5. Объяснить составляющие погрешности ЦИП.

6. Выяснить погрешность измерения заданного  напряжения.

7. Пояснить преимущества и недостатки ЦИП по сравнению с другими способами измерений. Исходные данные для решения задачи даны в табл. 3.

Методические указания к решению задачи № 3

Для решения задачи необходимо проработать материал [1, с. 248‒268; 2, с. 212‒244].

При определении погрешности измерения по формуле  можно принять ; .

Таблица 3

Числовые значения для задачи №3

| Наименование | Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вольтметр время-импульсный | 1, 3, 5, 7, 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Вольтметр двойного интегрирования | 0, 2, 4, 6, 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Количество разрядов прибора | 0-9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Показания вольтметра , В | 0, 5 1, 6 2, 7 3, 8 4, 9 | 9,74 8,35 6,24 9,11 7,65 | 13,6 12,5 14,8 13,3 9,65 | 27,5 26,1 27,9 22,5 28,3 | 36,8 41,3 45,1 28,6 32,4 | 4,53 3,85 2,94 4,18 3,48 | 93,6 87,1 74,5 94,8 76,9 | 21,4 23,6 18,4 17,9 20,7 | 0,791 0,835 0,964 0,731 0,939 | 73,5 68,4 72,9 64,8 79,2 | 2,78 2,36 2,84 2,55 2,10 |
| Номинальное напряжение вольтметра , В | 0-9 | 10 | 15 | 30 | 50 | 5 | 100 | 25 | 1,0 | 80 | 3,0 |
| Коэффициент скорости изменения напряжения на выходе ГЛИН К, В/с | 1, 3, 5, 7, 9 | 5,2 | 7,5 | 7,2 | 12,5 | 5,0 | 8,0 | 25 | 4,5 | 15 | 3,9 |
| Частота ГИСЧ f0, МГц | 0-9 | 2,6 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 3,2 | 2 | 9,0 | 1,5 | 2,6 |
| Напряжение на выходе интегратора U0, В | 0, 2, 4, 6, 8 | 0,624 | 0,6 | 0,648 | 0,75 | 0,65 | 0,56 | 0,50 | 0,80 | 0,60 | 0,78 |
| Интервал времени интегрирования входного напряжения Tи, с | 0, 2, 4, 6, 8 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,18 | 0,04 | 0,5 |

Задача №4

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА

К сети переменного тока с синусоидальным напряжением и частотой f=50 Гц включены последовательно катушка с параметрами Rк и XLк. и известное активное сопротивление R0.

1.Начертить схему цепи.

2.Измерить электронным осциллографом падение напряжения па катушке Uк; напряжение сети Uc; падение напряжения U0 на активном сопротивлении R0.

3.  Определить: ток цепи I;

коэффициент мощности цепи ;

активное сопротивление катушки Rк;

активную мощность, потребляемую катушкой Pк;

индуктивное сопротивление катушки XLк;

индуктивность катушки Lк;

полное сопротивление катушки Zк;

активную составляющую напряжения катушки  Uак;

индуктивную составляющую напряжения катушки  ULк .

При измерении напряжения U0 на экране осциллографа была получена вертикальная линия длиной y0 при положении рукоятки вертикального усиления осциллографа .

При измерении Uк и Uc на экране осциллографа были получены   вертикальные линии длиной yк и yc при положении рукоятки вертикального усиления осциллографа .

При измерении фазового сдвига между током и напряжением на экране осциллографа получена фигура Лиссажу (см. рис. 1), на которой отрезок аб соответствует удвоенному амплитудному значению напряжения, приложенного к пластинам х, а отрезок вг—удвоенному мгновенному значе нию этого напряжения в то время, когда второе напряжение проходит через нуль.

Поэтому .

Чувствительность вертикального входа  осциллографа  задана уравнением

SUy=1,2n,

где n - число делений вертикального входа (номинальное число делений nн=10).

4. Построить в масштабе векторную диаграмму для заданной цепи.

Исходные данные для выполнения задачи приведены в табл. 4.

Методические указания к решению задачи № 4

Электронный осциллограф можно использовать для непосредственного измерения напряжения, а также для определения тока, который может быть вычислен по измеренному падению напряжения на известном сопротивлении. При этом должна быть известна или предварительно определена чувствительность осциллографа к напряжению на каждом положении рукоятки вертикального (или горизонтального) усиления.

Чувствительность осциллографа связана с напряжением следующим соотношением:

.

При решении этой задачи следует построить график SUy=fn, исходя из заданного соотношения . Из этого графика могут быть получены значения чувствительности осциллографа к напряжению для заданных  и .

Полученные данные рекомендуется записать в табл. 5.

Таблица 5

| U0, В | R0, Ом | I, А | Uк, В | Uc, В | sinϕ | φ, град | cosϕ | Rк, Ом | Zк, Ом | XLк, Ом | Uак, В | ULк, В | Pк, Вт | Lк, Гн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По данным табл. 5 построить в масштабе векторную диаграмму для заданной последовательной цепи однофазного переменного тока.

Более подробно с применением электронного осциллографа для измерения электрических величин можно ознакомиться в рекомендуемой литературе [1, с. 234‒247; 2, с. 175‒183].

Рис. 1

Таблица 4

Числовые значения для задачи №4

| Наименование | Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R0, Ом | 0; 5 1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 | 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 | 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 | 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 | 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 | 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | 0,7 0,8 0,9 1,0 0,1 | 0,8 0,9 1,0 0,1 1,0 | 0,9 1,0 0,1 0,2 0,3 | 1,0 0,1 0,2 0,3 0,4 |
| y0, мм | 0; 5 6; 4 7; 3 8; 2 9; 1 | 10 11 21 22 15 | 11 12 20 23 16 | 12 13 19 24 17 | 13 14 18 25 19 | 14 15 16 26 21 | 15 16 17 27 23 | 16 17 14 28 18 | 17 18 13 12 20 | 18 19 12 13 18 | 19 20 11 14 12 |
| , дел. | 0; 5 1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 | 8,0 9,0 8,1 9,1 9,9 | 8,1 9,1 8,2 9,2 9,8 | 8,2 9,2 8,3 9,3 9,7 | 8,3 9,3 8,4 9,4 9,6 | 8,4 9,4 8,5 9,5 9,7 | 8,5 9,5 8,6 9,6 8,4 | 8,6 9,6 8,7 9,7 8,5 | 8,7 9,7 8,8 9,8 8,6 | 8,8 9,8 8,9 9,9 8,7 | 8,9 9,9 9,0 10,0 8,8 |
| yк, мм | - | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 54 | 58 | 62 |
| yc, мм | - | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 56 | 60 | 64 |
| , дел. | 0; 5 6; 4 7; 3 8; 2 9; 1 | 1,0 2,0 1,2 1,9 1,1 | 1,1 1,9 1,3 1,8 1,2 | 1,2 1,8 1,4 1,7 1,3 | 1,3 1,7 1,5 1,6 1,4 | 1,4 1,5 1,6 1,3 1,8 | 1,5 1,6 1,7 1,4 1,9 | 1,6 1,4 1,8 1,5 1,0 | 1,7 1,3 1,9 1,2 1,6 | 1,8 1,2 2,0 1,1 1,5 | 1,9 1,1 1,0 2,0 1,7 |
| аб, мм | - | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 78 | 76 | 74 | 72 | 68 |
| вг, мм | - | 64 | 70 | 63 | 40 | 42 | 50 | 55 | 61 | 63 | 51 |

Задача №5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА  ПОВРЕЖДЕНИЯ   КАБЕЛЯ   НА  ЗЕМЛЮ ПРИ ПОМОЩИ ЛИНЕЙНОГО МОСТА

Чтобы определить место пробоя между жилой и броней кабеля (т. е. землей), приемник энергии на конце кабеля отключили и замкнули накоротко концы исправной и поврежденной жил кабеля. Два других конца на входе в кабельную линию присоединили к калиброванной проволоке моста, в результате чего получился замкнутый контур. Два плеча моста R1 и R2 образовали части калиброванной проволоки длиной 100 см, а два других плеча — части петли линии между точкой пробоя и зажимами калиброванной проволоки Rx и 2Rл−Rx, где Rx — сопротивление жилы кабеля на длине от начала линии до места пробоя lx; Rл — сопротивление одной жилы кабеля по заданной длине линии lл.

Батарея включена между движком калиброванной проволоки и землей; таким образом, второй зажим батареи соединен с точкой пробоя изоляции между жилой и броней кабеля (диагональ на схеме моста).

Гальванометр включен на концы калиброванной проволоки моста и образует вторую диагональ в схеме. Равновесие моста получилось при длине l1 части калиброванной проволоки моста.

Определить расстояние от входа в кабельную линию до места пробоя, если длина кабеля l. Материал и поперечное сечение кабеля по всей длине одинаковы.

1.Начертить схему для определения места пробоя жилы кабеля на землю с применением   линейного моста. Длину кабеля на схеме показать в масштабе.

2.Дать краткое описание устройства линейного моста.

3.Определить   расстояние от входа в кабельную   линию до места пробоя, если длина кабеля l. Материал и поперечное сечение кабеля по всей длине одинаковы.

4.  По результату расчета указать, какая жила кабеля замкнута на землю и отметить место повреждения на схеме.

Исходные данные для выполнения задачи приведены в табл. 6.

Методические указания к решению задачи № 5

Необходимый теоретический материал изложен в рекомендованных учебниках [1, с. 219‒230; 2, с. 186‒199; 3, с. 260—265].

| Наименование | Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Длина первого плеча калиброванной проволоки моста l1, см | 0; 5 1; 6 2; 7 3; 8 4; 9 | 10 15 20 25 30 | 50 40 30 20 10 | 70 65 60 55 50 | 40 35 25 15 45 | 50 45 40 35 70 | 15 20 35 40 60 | 70 60 35 50 75 | 80 70 45 25 20 | 85 80 75 70 65 | 25 30 15 45 55 |
| Длина проволоки l, м | 0; 1 6; 2 7; 3 8; 4 9; 5 | 200 300 400 500 600 | 700 600 500 400 300 | 350 400 450 600 500 | 250 350 550 650 750 | 850 700 600 300 150 | 1000 900 800 700 400 | 950 850 750 800 450 | 400 500 300 200 1000 | 750 800 900 350 550 | 660 450 350 780 880 |

Таблица 6

Числовые значения для задачи №4

СОДЕРЖАНИЕ

Общие методические указания……………………………………………..…..……2

Список рекомендуемой литературы……………………………………..……….…2

Задача №1. Определение угловой погрешности ваттметра……………...…..…….3

Задача №2. Измерение тока в цепях переменного

несинусоидального тока……………………………………………………..…..…..5

Задача №3. Изучение принципа действия и определение

погрешности цифрового вольтметра……..………………………………...….…...8

Задача №4. Измерение электрических величин с

помощью электронного осциллографа…………………………………………….10

Задача №5. Определение места повреждения кабеля

на землю при помощи линейного моста……………….……………..….….…….13