Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Основы теории тепломассообмена

Кафедра Э-6, «Теплофизика»

(срок сдачи - 10 неделя)

Условие. По горизонтальному стальному трубопроводу, внутренний и наружный диаметры которого D1 и D2 соответственно, движется вода со средней скоростью wf1. Средняя температура воды tж1. Трубопровод изолирован асбестом и охлаждается  посредством естественной конвекции сухим воздухом с температурой tж2.

Определить:

- Наружный диаметр изоляции D3, мм, при котором на внешней поверхности изоляции устанавливается заданная температура tст3.

- Линейный коэффициент теплопередачи от воды к воздуху kl, Вт/(м∙К).

- Потери тепла с одного погонного метра трубопровода ql, Вт/м.

- Температуру  наружной  поверхности стального трубопровода tст2,0С.

Целесообразно ли в рассматриваемом случае применять для тепловой изоляции асбест, т.е. приводит ли асбестовая изоляция к уменьшению теплового потока с поверхности трубопровода?

При решении задачи принять следующие упрощающие предположения:

-  течение воды в трубопроводе является термически стабилизированным;

- между наружной поверхностью стального трубопровода и внутренней поверхностью изоляции существует идеальный тепловой контакт;

- считать, что теплопроводность стали 1 = 50 Вт/(м∙К) и асбеста 2 = 0,106 Вт/(м∙К)  не зависят от температуры.

Наружный диаметр изоляции должен быть рассчитан с такой точностью, чтобы температура наружной поверхности изоляции отличалась от заданной не более, чем на 0,10С.

Необходимые для выполнения задания данные приведены в таблице исходных данных в соответствии с номером варианта.

Методические указания

Средние  коэффициенты теплоотдачи от воды к внутренней поверхности трубы рассчитывать по  следующим формулам:

а) ламинарное течение  (Reж1  2100)

Nuж1 = 0,15 ℜж11/3 Prж10,43 Grж10,1 Prж1/Prст10,25 ;

б) переходный режим течения (2100  Reж1  104)

Nuж1 = 0,116 (ℜж12/3 − 125) Prж11/3 μж1/μст1 0,14 ;

в) турбулентное течение (Reж1  104)

Nuж1 = 0,023ℜж10,8Prж11/3 μж1/μст1 0,14 .

Для расчета средних коэффициентов теплоотдачи при свободном движении воздуха около горизонтальной трубы использовать формулу

Nuж2 = 0,5 Grж2Prж2 0,25 .

Для вычисления средних коэффициентов теплоотдачи необходимо знать не известные в начале расчета температуру на внутренней поверхности стального трубопровода и наружный диаметр изоляции.

Целесообразно задачу решать методом последовательных приближений. В качестве начального приближения можно принять, что температура внутренней поверхности стального трубопровода равна средней температуре воды, а число Грасгофа, входящее в критериальное уравнение для определения числа Нуссельта при ламинарном режиме течения, равно 1. Наружный диаметр изоляции в начальном приближении можно принять в два раза большим наружного диаметра стального трубопровода.

Итеративный процесс продолжается до тех пор, пока вычисленная  температура наружной поверхности изоляции не будет совпадать с требуемой (в пределах заданной точности).

Для определения  наружного диаметра изоляции в каждом из последующих приближений можно воспользоваться формулой

D3 = qlπα2(tст3 − tж2) ,

где tст3 – заданная температура наружной поверхности изоляции.

Теплофизические свойства воды и воздуха берутся  из таблиц Приложения [1]. Prст и µст взять из таблицы для жидкости (воды) при температуре tж1.

Теоретические основы теплопередачи, необходимые для выполнения задания, находятся в учебнике [2].

Список литературы:

- Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена: Учеб. пособие для энергомашиностроит. спец. вузов / В.Н. Афанасьев, С.И. Исаев, И.А. Кожинов и др.; Под ред. В.И. Крутова и Г.Б. Петражицкого. – М.: Высш. шк., 1986. – 383 с.

- Теория тепломассообмена: Учебник для технических университетов и вузов / С.И. Исаев, И.А. Кожинов, В.И. Кофанов и др.; Под ред. А.И. Леонтьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1997. – 683 с.

Исходные данные

| N варианта | D1, мм | D2, мм | Wж1, м/с | tж1, 0С | tж2, 0С | tст3, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 25 | 0,005 | 100 | 20 | 40 |
| 2 | 20 | 25 | 0,010 | 108 | 20 | 40 |
| 3 | 20 | 25 | 0,015 | 116 | 20 | 40 |
| 4 | 20 | 25 | 0,020 | 124 | 20 | 40 |
| 5 | 25 | 32 | 0,025 | 132 | 22 | 44 |
| 6 | 25 | 32 | 0,030 | 140 | 22 | 44 |
| 7 | 25 | 32 | 0,035 | 148 | 22 | 44 |
| 8 | 25 | 32 | 0,040 | 156 | 22 | 44 |
| 9 | 25 | 32 | 0,045 | 164 | 22 | 44 |
| 10 | 30 | 37 | 0,050 | 172 | 24 | 48 |
| 11 | 30 | 37 | 0,055 | 180 | 24 | 48 |
| 12 | 30 | 37 | 0,060 | 188 | 24 | 48 |
| 13 | 30 | 37 | 0,065 | 196 | 24 | 48 |
| 14 | 30 | 37 | 0,070 | 204 | 24 | 48 |
| 15 | 35 | 42 | 0,075 | 212 | 26 | 52 |
| 16 | 35 | 42 | 0,080 | 220 | 26 | 52 |
| 17 | 35 | 42 | 0,085 | 228 | 26 | 52 |
| 18 | 35 | 42 | 0,090 | 220 | 26 | 52 |
| 19 | 35 | 42 | 0,095 | 212 | 26 | 52 |
| 20 | 40 | 47 | 0,100 | 204 | 28 | 48 |
| 21 | 40 | 47 | 0,105 | 196 | 28 | 48 |
| 22 | 40 | 47 | 0,110 | 188 | 28 | 48 |
| 23 | 40 | 47 | 0,115 | 180 | 28 | 48 |
| 24 | 40 | 47 | 0,120 | 172 | 28 | 48 |
| 25 | 45 | 52 | 0,125 | 164 | 30 | 44 |
| 26 | 45 | 52 | 0,130 | 156 | 30 | 44 |
| 27 | 45 | 52 | 0,135 | 148 | 30 | 44 |
| 28 | 45 | 52 | 0,140 | 140 | 30 | 44 |
| 29 | 45 | 52 | 0,145 | 132 | 30 | 44 |
| 30 | 50 | 57 | 0,150 | 124 | 32 | 40 |

Методика выполнения задания

- Объект: цилиндрические стенки при граничных условиях 3-го рода(α1,α2 явно не заданы)

(Вода ж1,α1- вынужденная конвекция или смешанная конвекция)

Wж1

tж1

D1                                                       tcт1

D2                                                                 tcт2

D3                                                                        tcт3

tж2

(Воздух ж2,α2- свободная конвекция)

Дано:
D1,D2,Wж1,tж1,tж2,tcт3,λcт,λиз
Найти:
 ql,kl,tcт2,D3

↓   ↓

а)    б)

а) линейная плотность теплового потока

б) линейный коэффициент теплопередачи

2.   Исходные положения

⊗ 1а) ql=kl⋅π⋅(tж1−tж2)=11α1⋅D1+12⋅λcтlnD2D1+12⋅λизlnD3D2+1α2⋅D3⋅π⋅(tж1−tж2), где Rl1=1α1⋅D1,Rl2=12⋅λcтlnD2D1,Rl3=12⋅λизlnD3D2,Rl4=1α2⋅D3
Здесь: α1,α2,D3−?
б) Для нахождения α1 используем критериальные уравнения для вынужденной конвекции в трубе из “Задачника”.

Ламинарный режим                                   Переходный и турбулентный режим

Nuж1=f(Reж1,Grж1,Prж1,Prст1)                                Nuж1=f(Reж1,Prж1,μж1,μст1)

Reж1,Grж1- режим смешанной                                Индексы ж1- это указатель  
конвекции при ламинаре                                                         температуры         

в) Для нахождения α2 используем критериальное уравнение для свободной конвекции около горизонтальной трубы
α2:Nuж2=f(Grж1⋅Prж2)

г)   Расчет критериев подобия в этих критериальных уравнениях ведется при соответствующих значениях характерного размера d и определяющей температуры
→Reж1=Wж1⋅D1⋅ρж1μж1  (В таблицах воды: ρж1=1υж1,(м3кг))
→Nuж1=α1⋅D1λж1; Nuж2=α2⋅D3λж2                                                          
→Prж1,Prж2,Prcт1- не рассчитываются, а берутся из таблиц воды и воздуха
Prcт- из таблиц Prж1воды.
→Grж1=g⋅βж1⋅(tж1−tст1)⋅D13νж12; (βж1- из таблиц)
Grж2=g⋅βж2⋅(tcт3−tж2)⋅D33νж22; (βж2=1Tж2,К)
д) Для расчета критериев подобия целесообразно сразу вписать и составить таблицу Т.Ф.С.
Вода: ρж1,μж1,νж1,βж1,λж1,Prж1                            (Обязательно
Воздух: νж2,λж2,βж2,Prж2                       проверить линейную интерполяцию)

Порядок расчета

- Определяем режим течения воды в трубе
                                       для ламинарного Reж1≤2100
Reж1=Wж1⋅D1⋅ρж1μж1,  для переходного 2100<Reж1≤104
                                       для турбулентного Reж1>104

- Выбираем критериальное уравнение:
 Nuж1=

- Для расчета α1 и α2 по данным критериальным уравнениям заранее неизвестны:
                                             
Поэтому расчет ведем методом последовательных приближений, чтобы удовлетворить заданному значению tcт3.

Первое приближение

- Получаем: а) 
                   б) D3=2⋅D2
                   в) Grж10,1=1     (!!!Только для ламинарного режима!!!)
Демонстрация далее на примере “Ламинара”

- Вода внутри трубы
Nuж1=0,15⋅Reж113⋅Prж10,43⋅Grж10,1⋅4Prж1Prст1
 ↓находим
α1=Nuж1⋅λж1D1

- Воздух над изоляцией


 ↓находим
Nuж2=0,5⋅4Grж2⋅Prж2
 ↓находим
α2=Nuж2⋅λж2D3

- Зная α1 и α2определяем qlв первом приближении по формуле ⊗:
ql=kl⋅π⋅(tж1−tж2)=11α1⋅D1+12⋅λcтlnD2D1+12⋅λизlnD3D2+1α2⋅D3⋅π⋅(tж1−tж2) где Rl1=1α1⋅D1,Rl2=const,Rl3=12⋅λизlnD3D2,Rl4=1α2⋅D3

- Расчет температуры на внешней стороне изоляции (tcт3)1 в первом приближении:
ql=π⋅((tcт3)1−tж2)Rl4→(tcт3)1=ql⋅Rl4π+tж2

- Сравниваем  и 
Если , то повторяем расчет снова при новых данных.
(!!!Далее в расчетах tcт3 нигде не используем!!!)

- Определяем новые значения tcт1 и D3:
tcт1: ql=π⋅(tж1−tст1)Rl1→tcт1=tж1−ql⋅Rl1π
                        ↓         
      из первого приближения



D: ql=π⋅(tcт3−tж2)Rl4=π⋅(tcт3−tж2)1α2⋅D3→D3=qlα2⋅π⋅(tcт3−tж2)
                        ↓         
      из первого приближения 
Здесь: ql, α2, Rl1, Rl4- из первого приближения

Второе приближение

- Расчет ведем при новых значениях tcт1, D

- Вода
Grж1=g⋅βж1⋅(tж1−tст1)⋅D13νж12; Prcт1(берем из таблицы для tст1)
Nuж1=0,15⋅Reж113⋅Prж10,43⋅Grж10,1⋅4Prж1Prст1
↓находим 
α1

- Воздух
Grж2=g⋅βж2⋅(tст3−tж2)⋅D33νж22
↓находим
Nuж2=0,5⋅4Grж2⋅Prж2
 ↓находим
α2=Nuж2⋅λж2D3

- ql=11α1⋅D1+Rl2+12⋅λизlnD3D2+1α2⋅D3⋅π⋅(tж1−tж2)
где Rl1=1α1⋅D1,Rl2=const,Rl3=12⋅λизlnD3D2,Rl4=1α2⋅D3

- Расчет значения (tcт3)2=ql⋅Rl4π+tж2 и т.д. (см. п.6 стр. 3)

- Сравниваем: если |(tcт3)n−tcт3|>0,1oC, то записываем результаты из последнего приближения в таблицу результатов

- Находим tcт2: ql=π⋅(tcт1−tст2)Rl2→tcт2=tcт1−ql⋅Rl2π

Определение целесообразности применения 
асбестовой изоляции

- Вычисляем:

- Если: Dкр.из.=D2 - то использование асбеста в качестве теплоизолятора – целесообразно
Dкр.из.>D2 - то нецелесообразно

- Подбор эффективной теплоизоляции:
Dкр.из.≤D2
2⋅λасб.из.α2≤D2
λасб.из.≤D2⋅α22
Вычисляем: D2⋅α22из таблицы выбираемλ2≤

Таблица конечных результатов

| Re |  |  | D3(м) |  | q(Вт/м) | tст2(C) | tст3(C) | Dкр.из.(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |