МИНОБРНАУКИ  РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тульский государственный университет»

Политехнический институт

Кафедра «Автомобили и автомобильное хозяйство»

Техническая термодинамика и теплотехника

Методические указания  и задание КРЗ

Направление подготовки: 19.03.01 – Биотехнология

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

Тула 201__ г.

Методические указания составлены д.т.н. проф. М.Ю. Елагиным и обсуждены

на заседании кафедры АиАХ.

Протокол № ___ от «___» __________ 20__ г.

Зав. кафедрой _____________________И.Е. Агуреев

Методические указания пересмотрены и утверждены на заседании кафедры АиАХ.

Протокол № ___от «____»____________20__ г.

Зав. кафедрой _____________________И.Е.Агуреев

# Техническая термодинамика.

# Расчет газового цикла

Цикл отнесен к 1кг воздуха. Принимаем:

Ср = 1,005 кДж/(кгК);

Сv = 0,718 кДж/(кгК);

R = 287 Дж/(кгК)/

Требуется:

- определить параметры р, v, T, u, h для основных точек цикла;

- построить цикл: а) в координатах р-v, б) в координатах Т-s.

Каждый процесс должен быть построен по двум – трем промежуточным точкам;

- найти n, c, u, h, s, q, l для каждого процесса, входящего, в состав цикла;

- определить работу цикла lц, термический к.п.д. и среднее индикаторное давление рi;

- полученные результаты поместить в таблицах 1 и 2.

Примечание: данные к заданию составлены в виде циклов, изображенных в координатах р-v, без учета масштаба, в соответствии с номером варианта.

## Таблица 1

| Точки | р, ат | v, м3/кг | T, К | u, кДж/кг | h, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## Таблица 2

| Процессы | n | c, кДж/кг | u, кДж/кг | h, кДж/кг | s, кДж/кг | q, кДж/кг | l, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 |  |  |  |  |  |  |  |

Методические указания. При расчетах считать воздух идеальным газом, а его свойства не зависящими от температуры.

В качестве примера приведен результат расчета варианта №29.

- Определение параметров р, v, T, u, h для основных точек цикла;

v1=RT1p1=287⋅(0+273)(1⋅98100)=0,799 м3кг

Адиабатный процесс 1-2

p2p1=T2T1кк−1 ,p2=p1⋅T2T1кк−1=98100⋅(160+273)(0+273)1,41,4−1=492955 Па

v2=RT2p2=287⋅(160+273)492955=0,252 м3кг

Изохорный процесс 2-3

v3=v2=0,252 м3кг

Изобарный процесс 4-1

p4=p1=98100 Па

v4=RT4p4=287⋅(65+273)98100=0,989 м3кг

Политропный процесс 3-4

p3v3n=p4v4n , p3=p4v4v3n=981000,9890,2521,3=580234 Па

Т3=р3v3R=580234⋅0,252287=509 K

Значения удельной внутренней энергии (u) и энтальпии (h) определим по уравнениям: ui=cvTi, hi=cpTi

Полученные результаты поместим в таблицу 1

## Таблица 1

| Точки | р, Па | v, м3/кг | T, К | u, кДж/кг | h, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98100 | 0,799 | 273 | 196 | 274 |
| 2 | 492955 | 0,252 | 433 | 311 | 435 |
| 3 | 580234 | 0,252 | 509 | 365 | 512 |
| 4 | 98100 | 0,987 | 338 | 243 | 340 |

- Нахождение n, c, u, h, s, q, l для каждого процесса, входящего, в состав цикла;

Теплоемкость адиабатного процесса равна 0

Теплоемкость политропного процесса 3-4 равна

с3−4=сvn−кn−1=0,7181,3−1,41,3−1=−0,239 кДжкг⋅К

Изменение энтропии, теплота и работа отдельных процессов

Процесс 1-2

Δs=0, q=0, l=−Δu=−115кДжкг

Процесс 2-3

Δs=cvlnT3T2=0,718ln509433=0,116 кДжкг⋅К , l=0 , q=Δu=54кДж;кг

Процесс 3-4

Δs=c⋅lnT4T3=−0,239ln338509=0,098 кДжкг⋅К , q=c⋅(T4−T3)=−0,239(338−509)=41кДжкг,l=R1−n(T4−T3)=0,2871−1,3(338−509)=163кДжкг

Процесс 4-1

Δs=cplnT1T4=1,005ln273338=−0,214 кДжкг⋅К , l=p(v1−v4)=98100⋅10−3(0,799−0,987)=−18кДжкг , q=cp(T1−T2)=1,005(273−338)=−65кДжкг

Проверки

ΣΔui=0 , ΣΔhi=0 , ΣΔsi=0 , Σqi=Σli.

Для отдельных процессов q=Δu+l

## Таблица 2

| Процессы | n | с, кДж/кг К | u, кДж/кг | h, кДж/кг | s, кДж/кг | q, кДж/кг | l, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1,4 | 0 | 115 | 161 | 0 | 0 | -115 |
| 2-3 |  | 0,718 | 54 | 77 | 0,116 | 54 | 0 |
| 3-4 | 1,3 | -0,239 | -122 | -172 | 0,098 | 41 | 163 |
| 4-1 | 0 | 1,005 | -47 | -66 | -0,214 | -65 | -18 |
|  |  |  | ui | hi | si | qi | li |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |

- Построение цикла: а) в координатах р-v, б) в координатах Т-s.

Промежуточные точки находятся следующим образом:

- p-v диаграмма, адиабатный или политропный процессы

pi=p1v1vin, где vi выбирается в интервале (v1-v2) произвольно, а pi рассчитывается и т.д.,

- T-s диаграмма, изобарный, изохорный, политропный процессы

Δspi=cplnTiT1 , Δsvi=cvlnTiT1 , Δsni=c⋅lnTiT1, где Тi выбирается в интервале (Т1-Т2), а si рассчитывается и т.д.

Точка 1 на T-s диаграмме выбирается произвольно с расчетом получения всех построений в правосторонней положительной системе координат.

| p-v диаграмма | T-s диаграмма |
| --- | --- |

- Определение работы цикла lц, термического к.п.д. и среднего индикаторного давления рi.

lц=Σli=30кДжкг , ηt=lцq1=3054+41=0,316 , pi=lцvmax−vmin=lцv4−v2=30(0,987−0,252)=40,8 кПа,

где q1 - сумма всех теплот со знаком +.

2. Теория теплообмена.

Задача 1. Плоская стальная стенка толщиной 1 (1=40 Вт/мК) с одной стороны омывается газами; при этом коэффициент теплоотдачи равен 1. С другой стороны стенка изолирована от окружающего воздуха плотно прилегающей к ней пластиной толщиной 2 (2=0,15 Вт/мК). Коэффициент теплоотдачи от пластины к воздуху равен 2. Определить тепловой поток q, Вт/м2 и температуры t1, t2 и t3  поверхностей стенок, если температура продуктов сгорания равна tг, а воздуха - tв. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 1.

Таблица 1

| Последняя цифра шифра | 1, мм | 1, Вт/мК | tг, оС | Предпоследняя цифра шифра | 2, мм | 2, Вт/мК | tв, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 35 | 350 | 0 | 10 | 5 | 30 |
| 1 | 6 | 45 | 400 | 1 | 12 | 6 | 25 |
| 2 | 7 | 40 | 370 | 2 | 14 | 7 | 20 |
| 3 | 8 | 30 | 350 | 3 | 16 | 8 | 15 |
| 4 | 9 | 35 | 330 | 4 | 18 | 9 | 10 |
| 5 | 10 | 25 | 300 | 5 | 20 | 10 | 5 |
| 6 | 6 | 42 | 380 | 6 | 22 | 9 | 0 |
| 7 | 5 | 30 | 320 | 7 | 24 | 8 | -5 |
| 8 | 3 | 34 | 400 | 8 | 26 | 6 | -10 |
| 9 | 4 | 38 | 280 | 9 | 28 | 5 | -20 |

Методические указания:

Используется исходная система уравнений, характеризующих стационарную теплопроводность через многослойную плоскую стенку при заданных граничных условиях III рода:

q=α1(tг−t1),q=λ1δ1(t1−t2),q=λ2δ2(t2−t3),q=α2(t3−tв).

Задача 2. Воздух течет внутри трубы, имея среднюю температуру tв , давление р1=100 кПа и скорость w. Определить коэффициент теплоотдачи от трубы к воздуху (1) , а также удельный тепловой поток, отнесенный к 1м длины трубы, если внутренний диаметр трубы d1,  толщина её   и теплопроводность  =20 Вт/мК. Снаружи труба омывается горячими газами. Температура и коэффициент теплоотдачи горячих газов, омывающих трубу, соответственно равны tг, 2. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 2.

Указание. Необходимые данные для определения 1 взять из табл. 1 приложений.

Таблица 2

| Последняя цифра шифра | tг, оС | 2, Вт/мК | w, м/с | Предпоследняя цифра шифра | tв, оС | d1, мм | , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 500 | 20 | 10 | 0 | 150 | 70 | 3 |
| 1 | 550 | 20 | 9 | 1 | 200 | 80 | 5 |
| 2 | 600 | 40 | 6 | 2 | 180 | 60 | 4 |
| 3 | 650 | 50 | 8 | 3 | 100 | 40 | 3 |
| 4 | 700 | 40 | 10 | 4 | 150 | 20 | 2 |
| 5 | 750 | 60 | 12 | 5 | 200 | 50 | 3 |
| 6 | 800 | 50 | 14 | 6 | 250 | 80 | 5 |
| 7 | 780 | 40 | 16 | 7 | 200 | 60 | 4 |
| 8 | 740 | 30 | 18 | 8 | 150 | 40 | 3 |
| 9 | 520 | 20 | 20 | 9 | 100 | 20 | 2 |

Методические указания:

Для вынужденной конвекции внутри цилиндрической трубы при нахождении α1 использовать критериальную зависимость вида:

Nuf=0,021Ref0,8Prf0,43.

Величину линейной плотности теплового потока определить по уравнению теплопередачи для цилиндрической стенки при заданных граничных условиях III рода.

Задача 3. Определить потери теплоты в единицу времени с 1 м длины горизонтально расположенной цилиндрической трубы, охлаждаемой свободным потоком воздуха, если температура стенки трубы tc, температура воздуха в помещении tв, а диаметр трубы d. Степень черноты трубы с=0,9. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 3.

Указание. Необходимые данные для определения  взять из табл. 1 приложений.

Таблица 3

| Последняя цифра шифра | d, мм | Предпоследняя цифра шифра | tс, оС | tв, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 220 | 0 | 150 | 15 |
| 1 | 230 | 1 | 140 | 20 |
| 2 | 210 | 2 | 130 | 25 |
| 3 | 240 | 3 | 120 | 35 |
| 4 | 250 | 4 | 110 | 25 |
| 5 | 270 | 5 | 100 | 20 |
| 6 | 300 | 6 | 190 | 15 |
| 7 | 320 | 7 | 180 | 10 |
| 8 | 340 | 8 | 170 | 5 |
| 9 | 360 | 9 | 160 | 0 |

Методические указания:

Тепловые потери горизонтальной трубы будут складываться из потерь за счёт свободной конвекции и излучения.

qсвоб=πdα(tс−tв),qизл=πdCoεtc+2731004−tв+2731004.

где   α -  коэффициент теплоотдачи за счёт свободной конвекции, определяемый по критериальному уравнению вида:

Num=C(Gr⋅r)mn.

| Gr·Pr | 1·10-3÷5·102 | 5·102÷2·107 | 2·107÷1·1013 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 1,18 | 0,54 | 0,135 |
| n | 0,125 | 0,25 | 0,333 |

Co - коэффициент излучения абсолютно чёрного тела  [Со=5,67 Вт/(м2·К4).]

Определяющей температурой в данном случае является средняя температура пограничного слоя  tm=tc+tв2. По этой температуре определяются физические свойства воздуха при нахождении критериев теплового подобия.

Задача 4. Определить удельный лучистый тепловой поток q (Вт/м2) между двумя параллельно расположенными плоскими стенками, имеющими температуру t1 и t2 и степени черноты 1 и 2, если между ними нет экрана. Определить q при наличии экрана со степенью черноты с обеих сторон э. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 4.

Таблица 4

| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | э | Предпоследняя цифра шифра | t1, оС | t2, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,50 | 0,60 | 0,040 | 0 | 200 | 30 |
| 1 | 0,55 | 0,52 | 0,045 | 1 | 250 | 35 |
| 2 | 0,60 | 0,70 | 0,050 | 2 | 300 | 25 |
| 3 | 0,52 | 0,72 | 0,020 | 3 | 350 | 20 |
| 4 | 0,58 | 0,74 | 0,030 | 4 | 400 | 40 |
| 5 | 0,62 | 0,54 | 0,025 | 5 | 450 | 45 |
| 6 | 0,70 | 0,58 | 0,032 | 6 | 500 | 50 |
| 7 | 0,65 | 0,62 | 0,055 | 7 | 550 | 55 |
| 8 | 0,75 | 0,73 | 0,060 | 8 | 600 | 60 |
| 9 | 0,80 | 0,77 | 0,023 | 9 | 650 | 65 |

Методические указания:

Удельный лучистый тепловой поток определяется по уравнению Стефана-Больцмана для результирующего излучения:

q=CoεпривT11004−T21004,

где  εприв - приведенная степень черноты, определяемая, в данном случае, по уравнению

εприв=11ε1+1ε2−1.

В случае наличия экрана, при установившемся режиме, удельный лучистый тепловой поток находят решением следующих уравнений:

q=Coεприв1T11004−Tэ1004=Coεприв2Tэ1004−T21004   ,  	 (1)

εприв1=11ε1+1εэ−1		,				(2)

εприв2=11εэ+1ε2−1		.				(3)

Решая уравнение  1  находят  Тэ, а затем удельный лучистый тепловой поток  q.

Литература

1. Котиков Ю.Г. Транспортная энергетика: Учебное пособие для вузов/Ю.Г. Котиков, В.Н. Ложкин. - М.: ИЦ «Академия», 2006. - 272с.

2. Теплотехника: учебник для вузов/ А.М. Архаров [и др.]; под общей ред.: А.М. Архарова, В.Н. Афанасьева. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 712с.

3. Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена: Учеб. пособие для энергомашиностроит. спец. вузов / В.Н. Афанасьев, С.И. Исаев, И.А. Кожинов и др.; Под ред. В.И. Круглова и Г.Б. Петражицкого. - М.: Высшая школа, 1986. - 383 с.

Приложение

Физические параметры сухого воздуха при давлении 101,3 кПа

Таблица 1

| t, oC | 102, Вт/мК | 106, м2/с | Pr |
| --- | --- | --- | --- |
| -50 | 2,04 | 9,23 | 0,728 |
| -40 | 2,12 | 10,04 | 0,728 |
| -30 | 2,20 | 10,80 | 0,723 |
| -20 | 2,28 | 12,79 | 0,716 |
| -10 | 2,36 | 12,43 | 0,712 |
| 0 | 2,44 | 13,28 | 0,707 |
| 10 | 2,51 | 14,16 | 0,705 |
| 20 | 2,59 | 15,06 | 0,703 |
| 30 | 2,67 | 16,00 | 0,701 |
| 40 | 2,76 | 16,96 | 0,699 |
| 50 | 2,83 | 17,95 | 0,698 |
| 60 | 2,90 | 18,97 | 0,696 |
| 70 | 2,96 | 20,02 | 0,694 |
| 80 | 3,05 | 21,09 | 0,692 |
| 90 | 3,13 | 22,10 | 0,690 |
| 100 | 3,21 | 23,13 | 0,688 |
| 120 | 3,34 | 25,45 | 0,686 |
| 140 | 3,49 | 27,80 | 0,684 |
| 160 | 3,64 | 30,09 | 0,682 |
| 180 | 3,78 | 32,49 | 0,681 |
| 200 | 3,93 | 34,85 | 0,680 |
| 250 | 4,27 | 40,61 | 0,677 |
| 300 | 4,60 | 48,33 | 0,674 |
| 350 | 4,91 | 55,46 | 0,676 |
| 400 | 5,21 | 63,09 | 0,678 |
| 500 | 5,74 | 79,38 | 0,687 |
| 600 | 6,22 | 96,89 | 0,699 |
| 700 | 6,71 | 115,4 | 0,706 |
| 800 | 7,18 | 134,8 | 0,713 |
| 900 | 7,63 | 155,1 | 0,717 |
| 1000 | 8,07 | 177,1 | 0,719 |
| 1100 | 8,50 | 199,3 | 0,722 |
| 1200 | 9,15 | 233,7 | 0,724 |

Рассмотрено на заседании			   	Нормоконтролёр,

кафедры, протокол № _______		   	отв. по стандартизации

от _______________2012г. 			   	__________ А.П. Безгубов

Заведующий кафедрой

__________  Н.Н. Фролов