Расчет сжатого стержня на устойчивость

Задание.  Подобрать размеры поперечного сечения сжатого стержня заданной формы из расчета на устойчивость. Расчет выполнить двумя методами:

1. Применив формулу для критической силы, приняв коэффициент запаса устойчивости равным трем (n=3);

2. Методом понижения допускаемого напряжения на сжатие.

Принять значения:        Материал профиля заданной формы – сталь3;

Допускаемое напряжение сжатия материала - ;

Модуль   упругости   материала  1-го  рода  - .

Исходные данные  взять из таблицы вариантов по номеру в списке группы.

Таблица вариантов задания

| Вариант задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № схемы закрепления | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| № профиля сечения | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Длина ,м | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,5 |
| Нагрузка F∙103 ,Н | 200 | 80 | 120 | 180 | 90 | 110 | 160 | 70 | 100 | 190 | 60 | 90 | 170 | 50 | 105 |
| Продолжение таблицы вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант задания | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Схема закрепления | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| № профиля сечения | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Длина ,м | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,4 |
| Нагрузка P ,Н | 200 | 80 | 120 | 180 | 90 | 110 | 160 | 70 | 100 | 190 | 60 | 90 | 170 | 50 | 105 |

| № схемы закрепления | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 1 | 0,7 | 0,5 | 2 | 1 |
| Поперечное сечение (№ профиля) | (1) |  | (2) |  | (3) | (4) |

-1-

Пример выполнения  задания

Расчет    сжатого    стержня   на   устойчивость

Задание. Схема закрепления №1(рисовать обязательно),  поперечное сечение №3-  (угольник  равнобокий), сжимающая    нагрузка  F=8·103 Н, модуль упругости материала 1-го рода (модуль Юнга) - ,    допускаемое напряжение сжатия материала -   , коэффициент запаса устойчивости  равным  трем  (n=3), длина стержня  l = 1м  или 103 мм.

Решение     (выполнять на листах формата А4)

1. Применяя формулу для критической силы, приняв коэффициент запаса устойчивости равным трем (n=3)  запишем выражение (формулу Эйлера):

Fкр=π2∙E∙Iminμ∙l2,                                                              (1)

Из выражения (1) получим значение минимального момента инерции сечения:

Imin=Fкр∙n∙μ∙l2π2∙E=8·103·3·2·10323,14∙2∙105=4,8∙104мм4=4,8 см4

По таблице приложения (стр.8) выбираем угольник  № 5,6 –  для которого имеем

значения минимального момента инерции сечения  Iуо> Imin=5,41 см4 , площадь поперечного сечения   A=4,38 см2,  толщина полки b = 4мм.  (Приближенный подбор)

2. По методу понижения допускаемого напряжения на сжатие определим базовую площадь A из условия прочности:

A=Fσсж=8∙103160=50мм2= 0,5см2

По таблице приложения (стр.8)  принимаем площадь  поперечного сечения A=1,13 см2 (ближайшее большее значение площади) - угольник №2. Проверим критическую  силу:

Fкр=φ∙σсж∙A.

Коэффициент φ продольного изгиба принимаем из приложения (стр.5)  в зависимости от величины допускаемого напряжения  материала  и гибкости  стержня λ, вычисляемой по формуле:                   λ=μ∙li

-2-

Первое приближение

Для выбранного угольника  №2, полка 3мм,  минимальный радиус инерции  равен i=iy0min=0,39см,  A=113 см2.

Вычислим гибкость  стержня

λ=2∙1000,39=512,8.

По таблице приложения (стр.5), с учетом интерполяции, коэффициент φ продольного изгиба

φ=512.8200φmin≈0,3∙φmin≈0,3∙0,16≈0,05.

Критическая  сила будет равна

Fкр=0,05∙160∙113=904 Н≪8000Н

Второе приближение (увеличение профиля)

Принимаем угольник  №4,  полка 3мм,  минимальный радиус инерции  imin = 0,79 см, A=2,35 см2.

Тогда гибкость  стержня составит       λ=2∙1000,69=253.

По таблице приложения, с учетом интерполяции, получим коэффициент φ

φ≈0,8∙φmin≈0,8∙0,16≈0,1.

В этом случае критическая  сила будет равна

Fкр=0,1∙160∙235=3,76 кН≪8000Н

Третье  приближение (увеличение профиля)

Принимаем  угольник  №5, полка 3мм,  минимальный радиус инерции  imin = 1,0 см,  A=2,96 см2.

Тогда гибкость  стержня составит       λ=2∙1001,0=200.

По таблице приложения

φ=0,191.

Величина критической  силы будет равна

Fкр=0,191∙160∙296=9,04 кН>8000Н

-3-

Четвертое  приближение (уменьшение профиля)

Принимаем угольник  №4,5, полка 3мм,  минимальный радиус инерции  imin = 0,89 см.

A=2,65 см2.

Тогда

λ=2∙1000,89=225.

По таблице приложения

φ=0,160.

Тогда критическая  сила будет равна

Fкр=0,160∙160∙265=6.7 кН<8000Н

Пятое  приближение (увеличение профиля)

Принимаем угольник  №4,5, полка 4мм, минимальный радиус инерции  imin = 0,89 см.

A=3,48 см2.

Тогда                                               λ=2∙1000,89=225.

По таблице приложения

φ=0,160.

Тогда критическая  сила будет равна

Fкр=0,160∙160∙348=8,9 кН>8000Н

Принимаем окончательно: угольник  №4,5, полка 4мм,  минимальный радиус инерции  imin = 0,89 см, A=3,48 см2. Чертеж угольника в масштабе (1:1…2:1) по табл. приложения.

-4-

Приложение

Допускаемое напряжение сжатия материала - ;

-5-

Номер профиля (1)

Балка двутавровая

-6-

Номер профиля (2)

Швеллер

-7-

Номер профиля (3)

Угольник равнобокий

-8-

Продолжение  таблицы П3

-9-

Номер профиля (4)

Угольник неравнобокий

-10-

-11-