Задание № 2

ЭЛЕКТРОПРИВОД  С АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

С ФАЗНЫМ РОТОРОМ

1 Исходные данные

1.1 Нагрузочная диаграмма исполнительного механизма

Рис.1.

t1

t0

t3

t2

t1

t2

0

t(c)

MS2

MS1

MS3

MS1

MS2

M(Нм)

1.2 Параметры нагрузочной диаграммы и данные исполнительного механизма

| Вар | MS1 | MS2 | MS3 | t0 | t1 | t2 | t3 | ωM | i | ηM | JМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нм | Нм | Нм | с | с | с | с | рад/с |  |  | кгм2 |
| 1 | 380 | 1000 | 1650 | 140 | 12 | 12 | 36 | 7,5 | 10 | 0,75 | 35 |
| 2 | 600 | 1200 | 1850 | 450 | 60 | 30 | 60 | 8,37 | 7 | 0,8 | 40 |
| 3 | 720 | 250 | 520 | 240 | 30 | 30 | 60 | 29,6 | 5 | 0,85 | 8 |
| 4 | 230 | 2100 | 3400 | 216 | 36 | 12 | 24 | 16,4 | 6 | 0,82 | 50 |
| 5 | 400 | 600 | 900 | 400 | 40 | 30 | 40 | 21,35 | 7 | 0,75 | 20 |
| 6 | 330 | 1000 | 1700 | 300 | 40 | 30 | 60 | 29,8 | 5 | 0,8 | 30 |

Принятые обозначения:

МS1 , МS2 , МS3 – статические моменты на валу исполнительного механизма;

ωM – угловая скорость вала исполнительного механизма;

i – передаточное число;

ηM – КПД исполнительного механизма с учетом кинематической связи;

JM – момент инерции исполнительного механизма.

1.3 Пуск – реостатный при статическом моменте исполнительного механизма  MS1 .

1.4 Торможение – противовключение (1,3,5 варианты), динамическое при независимом возбуждении (2,4,6 варианты) при статическом моменте MS3 .

1.5 Регулирование угловой скорости до 30% от синхронной (3 – 4 ступени).

1.6 Питающая сеть переменного тока  ~3-TN-S, 380 В, 50 Гц.

2 Расчетная часть

2.1 Определить приведенные значения статических моментов и момента инерции исполнительного механизма.

2.2 Определить предварительно мощность двигателя и выбрать его по каталогу.

2.3 Рассчитать сопротивления ступеней пуско-регулировочного резистора.

2.4 Рассчитать сопротивление резистора торможения противовключением (1,3,5 варианты).

2.5 Рассчитать сопротивление резистора электродинамического торможения (2,4,6 варианты), выбрать схему питания обмотки статора во время торможения и рассчитать источник питания.

2.6 Рассчитать и построить естественные электромеханическую и механическую характеристики электродвигателя, искусственные механические характеристики в двигательном и тормозном режимах.

2.7 Рассчитать и построить кривые изменения угловой скорости и момента двигателя при пуске, изменении нагрузки и торможении; определить длительность переходных процессов.

2.8 Проверить предварительно выбранный двигатель по нагреву и перегрузке.

2.9 Выбрать по каталогу пусковые, регулировочные и тормозные резисторы и составить схему соединения секций.

2.10 Рассчитать потери энергии в статоре, роторе и во внешнем сопротивлении при пуске и торможении.

2.11 Определить перегрузочную способность электродвигателя при снижении напряжения питающей сети на 15%.

2.12 Определить перегрузочную способность электродвигателя при снижении частоты питающей сети на 5%.

2.13 Разработать принципиальную электрическую схему электропривода и дать описание ее работы. Схема управления должна обеспечивать автоматическое выполнение заданного режима работы, ручное регулирование скорости вращения, необходимые виды защиты электрооборудования.

2.14 Выбрать аппаратуру управления, защиты и сигнализации; составить перечень элементов.

3 Графическая часть

3.1 Принципиальная электрическая схема электропривода.

3.2 Электромеханические и механические характеристики двигателя.

3.3 Нагрузочная диаграмма исполнительного механизма.

3.4 Нагрузочная диаграмма и тахограмма электропривода за полный цикл работы.

4 Рекомендуемая литература

4.1 Основы автоматизированного электропривода. Учебное пособие для ВУЗов /М.Г.Чиликин, М.М.Соколов, В.М.Терехов, А.В.Шинянский. М., Энергия, 1974.

4.2 Ключев В.И. Теория электропривода: Учебник для вузов/ В. И. Ключев. - М.: Энергоатомиздат, 2001.

4.3 Онищенко Г. Б. Автоматизированный электропривод промышленных установок/Г. Б. Онищенко. - М.: РАСХН, 2001.

4.4 Москаленко В. В. Автоматизированный электропривод: Учебник для вузов/ В. В. Москаленко. -  М.: Энерго атомиздат,2003.

4.5 Онищенко Г.Б. Электрический привод: Учебник для вузов/ Г. Б. Онищенко. – М.: РАСХН, 2003.

4.6 Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе/С. Н. Вешеневский. -  М.-Л., Энергия, 1977.

4.7 Яуре А.Г., Певзнер Е.М. Крановый электропривод: Справочник/ А. Г. Яуре, Е. М. Певзнер. - М., Энергоатомиздат, 1988.

4.8 Сравочник по электрическим машинам: В 2 т. Т. 1/ Под общ. ред. И. П. Копылова, Б.К. Клокова. – М.: Энергоатомиздат,1989.

4.9 Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник/ А. Э. Кравчик, М. М. Шлаф, В. И. Афонин, Е. А. Соболевская. – М.: Энергоиздат, 1982.

4.10 Стандарт предприятия. Проекты (работы) дипломные и курсовые. Общие требования к оформлению пояснительных записок и чертежей. СТП      1-У-НГТУ-2004 / НГТУ; Нижний Новгород, 2004.