В сеть с напряжением 127 В и частотой 50 Гц параллельно включены катушка с активным сопротивлением R = 10 Ом и индуктивностью L =1 Гн и конденсатор. Определить емкость конденсатора при резонансе, общий ток и токи через конденсатор и катушку.