Контрольно - измерительные  материалы

Министерство образования, науки и молодежной политики

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«ВОРКУТИНСКИЙ ГОРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Добавить список литературы

Вариант 06

Электротехника и электроника

Задания и методические указания по выполнению контрольной работы для студентов заочного отделения специальности

13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

Соответствие программы.

Воркута

2018

- Указания по выбору варианта и требования к  оформлению работы.

- Контрольная работа состоит из 5 задач по разделу «электротехника» и 1 теоретический вопрос по разделу «электроника».

- К выполнению контрольной работы студент должен приступить только после изучения теоретического материала.

- Каждая контрольная работа должна быть выполнена в срок, указанный в учебном графике.

- Студент должен выполнить контрольную работу по определенному варианту в соответствии со своим шифром по двум последним цифрам для задач №№ 1,3,4,5 и теоретического вопроса, и по последней цифре шифра для задачи №2

- Каждая контрольная работа выполняется в отдельной тетради в клетку; условия задач переписываются полностью или на листах формата А-4( шрифт № 12, Times New Roman).

- Студент должен изучить условие задачи, уяснить, какие величины являются заданными и какие искомыми, и сделать краткую запись условия задачи.

- Следует составить и вычертить электрическую схему, соответствующую условию задачи, показать на ней все заданные и искомые величины. Схемы, векторные диаграммы и графики должны выполняться карандашом с применением чертежных инструментов. При выполнении схем следует пользоваться условными графическими обозначениями, установленными ГОСТами.

- Решение задач необходимо сопровождать краткими и четкими пояснениями.

- Вычисление следует производить с необходимой точностью до двух знаков после запятой.

- Обозначение электрических величин в тексте, в формулах, на векторных диаграммах и на электрических схемах должны быть одинаковыми и соответствовать ГОСТу.

- Задачи должны иметь пояснение, расчеты, недопустимо написание конечных результатов вычислений; следует сначала написать формулу в общем виде; затем подставить в нее числовые значения; написать ответ с размерностью в системе СИ.

- При решении задач следует пользоваться Международной системой единиц СИ. Буквенные обозначения единиц измерения ставятся только после окончательного результата и в скобки не заключаются, например, 10 А; 380 В; 660 Вт.

- Векторные диаграммы должны быть построены в масштабе на миллиметровой бумаге или на бумаге в клетку. Принятые масштабы должны быть указаны.

- В конце контрольной работы необходимо привести список используемой литературы, поставить подпись и дату ее выполнения.

- После получения контрольной работы с оценкой и замечаниями преподавателя студенту следует повторить недостаточно усвоенный материал и исправить отмеченные ошибки. Все исправления следует выполнить не в тексте контрольной работы, а в конце тетради, указав номера задач.

- Контрольная работа должна быть выполнена на 10 -11 листах ( 20-22 стр. тетради в клетку) или на листах А-4 односторонней печати (построение векторных диаграмм на миллиметровой бумаге выполнять в масштабе).

- В конце указывается литература или интернет ресурсы.

Контрольная работа № 1

Задачи

Задача 1 (варианты 01—00). Цепь постоянного тока содержит шесть резисторов, соединенных смешанно. Схема цепи и значения резисторов указаны на соответствующем рисунке. Номер рисунка и величина одного из заданных токов или напряжений приведены в таблице 1. Индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по  которому проходит этот ток или на котором действует указанное напряжение. Например, через резистор R5 проходит ток I5  и на нем действует напряжение U5. Определить: 1) эквивалентное сопротивление цепи относительно вводов АВ; 2) ток в каждом резисторе; 3) напряжение на каждом резисторе;  4) расход электрической энергии цепью за 10 ч.

С помощью логических  рассуждений пояснить характер изменения одного из значений, заданных в таблице вариантов (увеличится, уменьшится, останется прежней), если заданный в таблице резистор либо замыкается накоротко, либо выключается из схемы. В случае возникновения трудностей логического пояснения следует рассчитать указанное значение в измененной схеме и дать ответ.

Указание : смотрите решение примера № 1.

Таблица 1

| № варианта | № рис. | Задаваемая величина | Действие с резисторами |  | Изменение какой величины рассмотреть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Замыкается накоротко | выключается из схемы |  |
| 06 | 1 | UAB = 200 В | R3 | — | U6 |

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Указание : вариант для данной задачи №2 определяем по последней цифре  шифра.

Задача № 2  (варианты 1-10) Магнитопровод выполнен из электротехнической стали и имеет два воздушных зазора l01, l02 (рис.6). Длина участка магнитопровода по средней магнитной линии l01, l02. Ширина магнитопровода на участках a1, а2. толщина b. Число витков катушки w, ток в ней I, магнитный поток в сердечнике Ф.

Числовые значения величин приведены в табл.2.Начертить магнитопровод.

Определить величины, отмеченные в табл.4 вопросительным знаком, а также индуктивность катушки L.

Каким станет ток в катушке при отсутствии воздушных зазоров? Если по условию l0=0, то каким станет ток, если появятся воздушные зазоры: l01 + l02 =1 мм. Указание: смотрите решение примера № 6.

Рис.6

Таблица 2

| Обозначения величин и их единиц измерения | Номера задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| l1, мм | 160 | 600 | 150 | 240 | 180 | 360 | 570 | 180 | 560 | 450 |
| l2, мм | 80 | 520 | 75 | 160 | 110 | 280 | 470 | 100 | 480 | 350 |
| l01, мм | 0,2 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 0 | 0,2 |
| l02, мм | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0,1 | 0,25 | 0 | 1 | 0,25 | 0,2 |
| a1, мм | 20 | 80 | 30 | 30 | 30 | 40 | 100 | 30 | 40 | 50 |
| a2, мм | 15 | 60 | 25 | 30 | 20 | 40 | 80 | 40 | 50 | 50 |
| b, мм | 20 | 40 | 40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| I, А | 4 | 2,6 | ? | 3 | ? | 3,2 | ? | 2,5 | ? | ? |
| w | ? | ? | 600 | ? | 200 | ? | 800 | ? | 1500 | 750 |
| Ф, Вб | 5,4·10-4 | 38,4·10-4 | 12·10-4 | 11·10-4 | 9·10-4 | 24·10-4 | 5·10-4 | 2·10-3 | 32·10-4 | 35·10-4 |

Задача 3 (варианты 01—00). Неразветвленная цепь переменного тока, показанная на соответствующем рисунке, содержит активные и реактивные сопротивления, величины которых заданы в таблице 3. Кроме того, известна одна из дополнительных величин (U, I, P, Q,, S ). Определить следующие величины, если они не заданы в таблице вариантов: 1) полное сопротивление цепи Z; 2) напряжение U, приложенное к цепи;  3) силу тока в цепи;  4) угол сдвига фаз φ (величину и знак); 5) активную Р, реактивную Q и полную S мощности, потребляемые цепью. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение. С помощью логических рассуждений пояснить, как изменится ток в цепи и угол сдвига фаз, если частоту тока увеличить вдвое. Напряжение, приложенное к цени, считать неизменным. Указание: смотрите решение примера № 2

Таблица 3

| № вар |  | № рис. | R1, Ом |  | R2, Ом | xL1, Ом | xL2, Ом | xC1, Ом | xC2, Ом | Дополнительная величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 7 |  |  | 2 | 1 | 4 | — | 8 | — | Q1 = — 96 ВАр |

Рисунок  7

Рисунок  8

Рисунок  9

Рисунок  10

Рисунок  11

Рисунок  12

Рисунок  13

Рисунок  14

Рисунок  15

Рисунок  16

Задача 4 (варианты 01—00). Разветвленная цепь переменного тока состоит из двух параллельных ветвей, содержащих в зависимости от варианта активные сопротивления  R1,  R2 и реактивные xL и xC . Полные сопротивления ветвей Z1 и Z2 . К цепи приложено напряжение U. Токи в ветвях соответственно равны I1 и I; ток в неразветвленной части цепи равен I . Ветви потребляют активные мощности P1 и P2 и реактивные  Q1   и Q2. Общие активная и реактивная мощности цепи Р и Q, а полная мощность цепи S. В таблице 4 указан также номер рисунка со схемой цепи. Определить значения, отмеченные прочерками в таблице вариантов, и начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. Перед построением диаграммы вычислите углы сдвига фаз φ 1,  φ 2   и  φ . Какие изменения произойдут в цепи при ее включении на постоянное напряжение? Указание : смотрите решение примера № 3

Таблица 4

| № вар | № рис | R. Ом | R2. Ом | XL. Ом | XC. Ом | Z1. Ом | Z2 Ом | U, В | I1, А | I2 А | I, А | P1, Вт | Q1, вар | Р2. Вт | Q2, вар | P, Вт | Q, вар | S, ВА ·А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 17 | Нет | — | 4 | — | — | — | — | 3 | 12 | - | » | - | 432 | - | - | — | - |

| XL I I1 I2 R2 XC U Рис 17 | U I2 R2 R1 I I1 XC Рис 18 |
| --- | --- |

Задача №5 (варианты 01 - 50) Три группы сопротивлений соединили звездой с нулевым проводом  и включили в трехфазную сеть переменного тока с линейным напряжением Uном. Активные сопротивления в фазах А,В и С соответственно равны RA, RВ, и  R;   реактивные – ХА, ХВ и ХС. Характер реактивных сопротивлений (индуктивное или емкостное) указан на схеме цепи. Углы сдвига фаз в каждой фазе равны А , В,  и С.  Фазы нагрузки потребляют активные мощности РА, РВ,   РС и реактивные QА, QВ ,QС.  В таблице вариантов указаны некоторые из этих величин и номер рисунка цепи. Для своего варианта начертить схему цепи; определить величины, начертить в масштабе векторную диаграмму в нормальном режиме. Начертить векторную диаграмму в аварийном режиме при отключении фазы А. Из  векторных диаграмм определить графически токи в нулевом проводе в обоих режимах. При вычислениях принять: sin 3650 = cos 53 10 = 0,6;   sin53 10= cos3650 = 0,8 Указание. См. решение примера 4.

Таблица  5

| № вар | № рис | U ном | ra, Ом | Rв, Ом | Rc, Ом | ХА, Ом | Хв, Ом | Хс, Ом | 1А , А | Iв, А | 1с, А | РА Вт | РВ Вт | Рс Вт | QA вар | QB вар | Qс вар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 27 | — | — | » | 30 | 3 | — | 40 | 24 | — | 2.4 | — | » |  | — | 1200 | — |

Рисунок 27

Рисунок 28

Рисунок 29

Рисунок 30

Рисунок 31

Общие методические  указания  к  решению  задач

Решение задачи  №1  требует знаний  основных законов цепей постоянного тока; закона Ома, законов  Кирхгофа, а также методики расчета эквивалентного сопротивления, вычисления мощности и работы электрического тока, составления баланса мощностей/ Рассмотрим несколько примеров:

Пример 1.  Для схемы, приведенной на рисунке 1, а, определить эквивалентное сопротивление цепи R AB и токи в каждом резисторе, а также расход электроэнергии цепью за 8 ч работы.

Решение. Задача относится к теме «Электрические цепи постоянного тока». Проводим поэтапное решение, предварительно обозначив стрелкой ток в каждом резисторе; индекс тока должен соответствовать номеру резистора, по которому он проходит.

1.Определяем общее сопротивление разветвления RCD, учитывая, что резисторы R3 и R4 соединены последовательно между собой, а с резистором R5 - параллельно:

RCD = (R3 + R4) R5 /(R3 + R4 + R5 )  = (10+5) · 10/(10+ 5+ 10) = 6 Ом

схема принимает вид:  (рисунок  1,б).

- Определяем общее сопротивление цепи относительно вводов СЕ.

Резисторы RCD и R2  включены параллельно, поэтому

RCE = RCD R2 / (RCD + R2) = 63/(6 + 3) = 2 Ом

схема принимает вид: (рисунок 1, в).

- Находим эквивалентное сопротивление всей цепи:

RAB = R1+ RCE = 8 + 2 = 10 Ом  (рисунок 1, г).

4. Определяем токи в резисторах цепи. Так как напряжение UAB приложено ко всей цепи, а RAB = 10 Ом, то согласно закону Ома  I1= UAB /RAB = 150/ 10= 15 А.

Внимание! Нельзя последнюю формулу писать в виде I1 = UAB /R1, так как UAB  приложено ко всей цепи, а не к участку R1.

Для определения тока I2  находим напряжение на резисторе R2, т. е. UCE .

Очевидно, UCE  меньше UAB на потерю напряжения в резисторе R1, т. е.

UCE = UAB -  I1 R1 = 150 - 15  8 = 30 В.

Рисунок 1

Тогда  I 2 = UCE / R2 = 30 / 3 = 10 A.   Так как UCE = UCD, то можно определить токи  I3,4 и I5,:

I3,4 = UCD / (R3 + R4) = =30/(10 + 5) = 2 A,  I5 = UCD/R5 = 30/10 = 3 A.

На основании первого закона Кирхгофа, записанного для узла С, проверим правильность определения  токов:

I1 = I2 + I3,4 + I5,  или  15 =10 + 2 + 3 = 15 А.

5. Расход энергии цепью за восемь часов работ:

W = P*t = UAB* I*t = 150 · 15 · 8 = 18000 Вт · ч = 18 кВт·ч.

Пусть в схеме примера 1 известны сопротивления всех резисторов, а вместо напряжения UAB задан один из токов, например I 2 = 2 А. Найти остальные токи и напряжение UAB . Зная I2, определяем  UCE  = I2 R2 = 2 · 3 = 6 В. Так как  UCE = UCD, то

I34 = UCD/ (R3 + R4) = 6/ (10 + 5) = 0,4 A;

I5 = UCD / R5 =  6/10 = 0,6 A .

На основании первого закона Кирхгофа   I1 = I2 + I34+ I5=2 + 0,4  + 0,6 = 3 A .

Тогда UAB= UCE + I1 R1 = 6 + 3  8 = 30 В.

При расплавлении предохранителя Пр5 резистор R5 выключается и схема принимает вид, показанный на рисунке 1. д. Вычисляем эквивалентное сопротивление  схемы:

R’AB = R1 + (R3 + R4).  Так как напряжение UAB  остается неизменным, находим ток

I1 = UAB / R’AB = 150/10,5 = 14,28 A.   Напряжение UCE =UAB – I1 R1 = 150 - 14,28 · 8 =

=  35,75 В.  Тогда токи  I1  = UCE /R2 = 35,75/3 = 11,9 A ;  I34 = UCE /R34  = 35,75/ (10 + 5)  = 2,38 А.

Сумма этих токов равна току  I= I1 + I34 =  11,9 + 2,38 = 14,28 A.

Ответ: выписать все полученные результаты.

Решение задачи  3 требует знания учебного материала об особенностях цепей переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями, а также об особенностях соединения источников и потребителей в «звезду» и «треугольник».

Пример 2. Неразветвленная цепь переменного тока содержит катушку с активным сопротивлением Rк = 3 Ом и индуктивным ХL = 12 Ом, активное сопротивление

R = 5 Ом и конденсатор с сопротивлением Хс = 6 Ом. К цепи приложено напряжение U = 100В (действующее значение).

Определить:

- полное сопротивление цепи;

- ток;

- коэффициент мощности;

- активную реактивную и полную мощности;

- напряжение на каждом сопротивлении.

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи.

Решение 1. Определяем полное сопротивление цепи:

Z = √(Rк +R)2 + (ХL  -  Хс) 2 =     √(3 + 5)2  + (12 – 6)2  = 10 Ом

- Определяем токи цепи :     I = U/Z = 100/10 = 10А.

3. Находим коэффициент мощности цепи. Во избежание потери знака угла (косинус –функция четная) определяем sin φ : sin φ = (ХL- Хс)/ Z = (12 – 6)/10 = 0,6;   φ = 36˚50'. По таблице Брадиса определяем коэффициент мощности cos 36˚50' = 0,8.

Rк

IL

R

IC

U

I

UR

UC

U

UL

φ

0

I

URк

0

2

4

6

8

10А

20

40

60

80

100В

а)				б)                                   Рисунок 2

4. Определяем активную реактивную и полную мощности цепи:

Р = U I cos φ = 100 * 10 * 0,8 = 800 Bт или Р = I2 (Rк + R) = 102 (3+5) = 800 Bт;

Q = I2 *  (ХL  -  Хс) =102 (12 - 6)= 600 вар или Q = U I sin φ = 1000*10*0,6 = 600 ВАр;

S = U I = 100*10 = 1000 B*A или S = I2Z = 102*10= 1000 BA

или S= √P2 + Q2 = √8002 + 6002 = 1000 BA

5. Определяем падения напряжения на сопротивлениях цепи: URК =10 * 3 = 30В;

UL = I*  XL= 10 * 12 = 120В;       UR = I*R = 10 * 5 =50В;    Uc = I*XC = 10 * 6 =60В

Построение векторной диаграммы начинаем с выбора масштаба для тока и напряжения. Задаемся масштабом потоку: в 1см –2,0А и масштабом по напряжению в 1см –20В. Построение векторной диаграммы (рисунок 2, б)  начинаем с вектора тока, который откладываем по горизонтали в масштабе 10А/2А/см = 5см.

Вдоль вектора  тока откладываем векторы падений напряжения на активных сопротивлениях URк  и UR : 30 В/20  В/см = 1,5см;    50 В/20  В/см = 2,5см

Из конца вектора UR откладываем в сторону опережения вектора тока на 90° вектор падения напряжения UL на индуктивном сопротивлении длиной 120В/20 В/см = 6см. Из конца вектора UL откладываем в сторону отставания от вектора тока на 90° вектор падения напряжения на конденсаторе UС  длиной

60 В/20  В/см = 3 см. Геометрическая сумма векторов URк , UR, UL, UС равна полному напряжению, приложенному  к цепи.

Ответ: выписываем все результаты вычислений.

Пример 3.  Цепь переменного тока состоит из двух ветвей, соединенных параллельно. Первая ветвь содержит катушку с активным R1  = 12 Ом и индуктивным xL = 16 Ом сопротивлениями; во вторую

Рисунок 3

ветвь включен конденсатор с емкостным сопротивлением xC = 8 Ом и последовательно с ним активное сопротивление R2 = 6 Ом. Активная мощность, потребляемая первой ветвью. P1 = 48 Вт (рисунок 3, а). Определить: 1) токи в ветвях и в неразветвленной части цепи;  2) активные и реактивные мощности цепи; 3) напряжение, приложенное к цепи; 4) угол сдвига фаз между током в неразветвленной частя цепи и напряжением. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи.

Решение.    1. Активная мощность P1  теряется в активном cпротивлении R1.

Поэтому P1  =  I12  R1.

Отсюда                           I1=P1R1=4812=2А

- Определяем напряжение, приложенное к цепи:

UAB = I1Z1=I1R12+XL2=12+162=40B

3. Определяем ток:

I2 = UAB / Z2 =  UAB /     R 22 +  Xc2 = 40 /        122  + 162    = 4 А.

4. Находим активную и реактивную мощности, потребляемые цепью:

P = I1 2R1 + I2 2R2 = 22 · 12 +  42  ·  6 = 154 Вт;

Q = I12 ХL _ I2 2 ХC = 22 · 16 _ 42  ·  8 = _ 64 вар.

Знак  « _  » показывает, что преобладает реактивная мощность емкостного характера.

Полная мощность, потребляемая цепью,

S =       R2 + Q2 =       1542 + 642   = 166,8 В  ·  А.

5. Определяем ток в неразветвленной части цепи:

I =  S / UAB  == 166,8 / 40 = 4,17 А.

6. Угол, сдвига фаз во всей цепи находим через sin   φ во избежание  потери знака угла:

sin φ = Q / S = _ 64/166,8 = _ 0,384; φ  = _22°35'.

Знак  « _ » подчеркивает, что ток цепи опережает напряжение UAB .

Для построения векторной диаграммы определяем углы сдвига фаз в ветвях:

sin φ 1 = XL /Z1 = 16 /       122  + 162   = 0.8;  φ 1  = 53° 10’;

sin φ 2  = XC /Z2  = _   8 /        62 + 82   =  _ 0.8;  φ 2  = _ 53° 10’.

Задаемся масштабом по току: в 1 см — 1 А ; по напряжению: в 1 см — 5 В. Построение начинаем с вектора напряжения (рисунок 3, б). Под углом φ 1  к нему в сторону отставания откладываем в масштабе вектор тока  I1: под углом  φ 2  в сторону опережения — вектор тока  I2. Геометрическая сумма этих токов равна току в неразветвленной части цепи.

# Методические указания для решения задач №№ 5-9

Решение задач этой группы требует знания  об особенностях соединения источников и потребителей в звезду и треугольник, соотношениях между линейными и фазными напряжениями и токами при таких соединениях, умения строить векторные диаграммы при симметричной и несимметричной нагрузках, а также в аварийных режимах. Для пояснения методики решения задач на трехфазные цепи приведены примеры 4 - 5 с подробными решениями.

Пример 4. В четырехпроводную сеть включена несимметричная нагрузка, соединенная в звезду (рисунок 4, а). Линейное напряжение сети  Uном = 380 В. Определить токи в фазах и начертить векторную диаграмму цепи в нормальном режиме и при отключении автомата в линейном проводе А. Из векторных диаграмм графически найти ток в нулевом проводе в обоих случаях.

Решение.  Определяем:

1. Фазное напряжение

2. Токи в фазах:

3. Углы сдвига фаз в каждой фазе согласно формулы:  Sin  = XL−XcZ

φ B  = 53°10' ;    φ C  = 0, так как в фазе С есть только активное сопротивление.

Рисунок 4

4. Для построения векторной диаграммы выбираем масштабы по току: 1 см - 10 А и

напряжению:  1см - 40 В. Построение диаграммы начинаем с векторов фазных напряжений  UA, UB, UC (рисунок 4, 6), располагая их под углом 120° друг относительно друга. Чередование фаз обычное: за фазой А - фаза В, за фазой В — фаза С. В фазе А угол сдвига φ A  отрицательный,

т. е. ток  IA  опережает'  фазное напряжение UA на угол  A = - 36°50'. Длина вектора тока   IA  в принятом масштабе составит 22/10 = 2,2 см, а длина вектора фазного напряжения  UA  - 220/40 = 5,5 см.  В фазе В угол сдвига φ B > 0, т. е. ток отстает от фазного напряжения UB  на угол

φ B = 53°10'; длина вектора тока  IB  равна  44/10 = 4,4 см. В фазе С ток и напряжение  UC  совпадают по фазе, так как φ C = 0. Длина вектора тока   IC  составляет 22/10 = 2,2 см.

Ток в нулевом проводе Io равен геометрической сумме трех фазных токов. Измеряя длину вектора тока  Io, получаем в нормальном режиме 4,5 см, поэтому  Io = 45 А. Векторы линейных напряжений на диаграмме не показаны, чтобы не усложнять чертеж.

5. При отключении линейного автомата в фазе А на векторной диаграмме остаются фазные напряжения UB  и UC  и продолжают протекать в этих фазах токи  IB и  IC.  Ток

IA = 0. Поэтому ток в нулевом проводе    I 1o   равен геометрической сумме токов фаз В и С

I10  = IB + IC  (рисунок 4, б).

Измеряя длину вектора тока  I 'о, получаем 5,5 см, или 55 А.

Пример 5 В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку (рисунок 3): в фазу АВ- активное сопротивление RAB = 10 Ом; в фазу

ВС - индуктивное сопротивление Хвс = 6 Ом и активное RBс  = 8 Ом;. в фазу

СА - активное сопротивление RAс = 5 Ом. Линейное напряжение сети

Uном = 220 В. Определить фазные токи и начертить векторную диаграмму цепи, из которой графически найти линейные токи в следующих случаях

- в нормальном режиме;

2) при аварийном отключении линейного провода А;

3) при аварийном отключении фазы АВ.

Решение 1. Нормальный режим. Определяем фазные токи: I АВ =  Uном/RAВ = 220/10 = 22 А;

Iвс = Uном/Zвс = Uном/R2вс + X2вс = 220/82 + б2 = 22 А;  IсА, = Uном/RсА = 220/5 = 44 А.

Вычисляем углы сдвига фаз в каждой фазе: Ав = 0; 	вс =  Xвс/Zвс = 6/82 + б2 = 0,6;

вс = Зб050';       cА  = 0.

Для построения векторной диаграммы выбираем масштаб по току:

1 см - 10 А и напряжению: 1 см - 40 В. Затем в принятом масштабе, откладываем векторы фазных (они же линейные) напряжений UAв, Uвс, UСA под углом 120° друг относительно друга (рисунок 5 «б»). Затем откладываем векторы фазных токов: ток в фазе АВ совпадает с напряжением Uав,  в фазе ВС ток отстает от напряжения Uвс на угол вс = 36°50; ток в фазе СА совпадает с напряжением Uса. Затем строим векторы линейных токов на основании известных уравнений: Iа = Iав +  (-Iса.); 	Iв = Iв с + (-Iав);  Iс = Iса + (-Iвс). Измеряя длины векторов линейных токов и пользуясь масштабом, находим их значения:

Iа =55 А;	 Iв = 43 А; 	Iс = 48 А.

Рисунок 5

2. Аварийное отключение линейного провода A. В этом случае трехфазная цепь превращается в однофазную с двумя параллельно включенными ветвями САВ и ВС и рассчитывается как обычная однофазная схема с одним напряжением Uвc.  Определяем токи Iсав и Iвс.

Полное сопротивление ветви Zсав = Rс + Rав = 5 + 10 = 15 Ом.  Сила тока

IсАв = Uвс/ZсАв = 220/15 =14,7 А;	 	сАв = 0.

Полное сопротивление ветви ВС Z.вс = R2вс + X2 вс = 82 + 62 = 10Ом. Сила тока

Iвс = 220/10 = 22 А; 	вс = Зб 050'.  На рисунке 5 «г», построена векторная диаграмма цепи. Из диаграммы находим линейные токи.  Iв = Iс = 38 А. По направлению же эти токи обратны.

3.Аварийное отключение фазы АВ.   При этом ток в отключенной фазе равен нулю, а токи в двух других фазах остаются прежними. На рисунке 5 «в показана векторная диаграмма  для этого случая.  Ток IАВ = 0; линейные  токи определяются согласно уравнениям:

IА = IАВ + (-IСА) = -IСА;	IB = IBC + (-IАB) = IBC;	  IС = IСА +(-IBС).

Таким образом, только линейный ток IС сохраняет свою величину;  токи IА и IB изменяются до фазных значений. Из диаграммы графически находим линейные токи; IА = 44 А. 	IB = 22 А;

IС = 45 А.

Методические указания к решению задачи № 2

Пример № 6   посвящены разделу рабочей программы  «Магнитное поле и магнитные цепи».

По [1] следует проработать §§3.1 – 3.7  и усвоить основные характеристики магнитного поля.

- Магнитная индукция - В (она является основной характеристикой магнитного поля).

- Абсолютная магнитная проницаемость – µa = µ · µ0 .

- Магнитный поток - Ф.

- Напряженность магнитного поля  - H.

Знание этих величин необходимо для расчета магнитных цепей, определения величины ЭДС электромагнитной индукции и т.д.

Нужно помнить, что магнитное поле в любом случае неразрывно связано с электрическим током.

Необходимо знать правило буравчика, которое помогает установить зависимость между направлением тока и направлением силовых линий магнитного поля. Это очень важное правило имеет
широкое применение при расчете магнитных цепей и при разборе принципа работы электрических машин.

Абсолютная магнитная проницаемость µa  характеризует способность тел намагничиваться и измеряется она в Г/м.

Магнитная проницаемость вакуума постоянна и равна:

µ0 = 4π10-7 Г/м.

В природе существуют вещества, которые имеют большую или меньшую магнитную проницаемость, чем магнитная проницаемость вакуума.

Исключительно важную роль в технике играют ферромагнитные материалы, относительная магнитная проницаемость которых значительно больше 1.

Основные свойства магнитного поля:

-  воздействие на неподвижные проводники с электрическим током (явление электромагнитной силы);

-  намагничивание ферромагнитных материалов, что используется для получения сильных магнитных полей в электрических машинах и аппаратах;

-  возбуждение или наведение ЭДС в проводниках, которые перемещаются в магнитном поле (явление электромагнитной индукции).

Явление электромагнитной силы имеет большое практическое применение в электродвигателях, многих электроизмерительных приборах, электротехнических аппаратах.

Это же свойство,  или явление электромагнитной силы,  проявляется в линиях электропередачи, состоящих из параллельно расположенных проводов с токами.

В задаче № 2  рассматривается расчет магнитной цепи.

Устройство, содержащее сердечники из ферромагнитных материалов, по которым замыкается магнитный поток, создаваемый катушками с током, называется магнитной цепью.

Магнитные цепи являются составными частями электротехнических установок: двигателей, генераторов, трансформаторов, реле и других устройств.

Магнитная цепь представляет собой совокупность источника намагничивающей силы и магнитопровода.

Источником намагничивающей силы является обычно обмотка (катушка) с током или постоянный магнит. Магнитопроводы предназначены для усиления магнитного потока и придания
магнитному полю определенной конфигурации. Иногда магнитопровод может включать воздушные промежутки.

В качестве материала для магнитопроводов применяются ферромагнитные материалы, поэтому, прежде чем рассматривать расчет магнитных цепей, следует изучить свойства этих материалов.
            Нужно разобраться в том, что в ферромагнитных материалах магнитная индукция значительно больше, чем в неферромагнитных материалах при одной и той же напряженности магнитного поля (т.е. при одной и той же намагничивающей силе).

Кроме этого, необходимо знать другую, очень важную особенность ферромагнитных материалов - их магнитная проницаемость является переменной и зависит от напряженности поля, следовательно, и магнитная индукция в ферромагнитных материалах не является величиной, пропорциональной напряженности. Вот почему формула H =  применима для расчета напряженности только в воздушном зазоре, а для расчета магнитной индукции В и напряженности Н в ферромагнитных материалах применяются кривые намагничивания (рис. 6а и рис. 6б).

Рис. 6а

Рис. 6б

Необходимо знать, как пользоваться этими кривыми при расчете магнитных цепей.

Магнитные цепи, как и электрические, бывают неразветвленные и разветвленные.

Рассчитать магнитную цепь - это значит по заданному магнитному потоку (магнитной индукции), кривым намагничивания и геометрическим размерам магнитной цепи определить намагничивающую силу, необходимую для создания заданного потока.

Расчет магнитных цепей основывается на законе полного тока.

В примере 6 приведен расчет неразветвленной магнитной цепи. Надо его рассмотреть, проработав по [1], §§ 3.1; 3.2;3.4;3.7, а затем приступать к решению задачи № 2.

Пример 6

Магнитопровод, выполненный из электротехнической стали, имеет два воздушных зазора l01 = l02 = 0,9 мм. Магнитный поток в сердечнике Ф=3,375 · 10-3 Вб, толщина сердечника b=45 мм, геометрические размеры магнитопровода в мм указаны на рис. 10. Ток в катушке I=2 А.

Определить число витков катушки w.

Краткая запись условия задачи:

Дано:               l01 = l02 = 0,9 мм

Ф = 3,375 · 10-3 Вб

B = 45мм

I = 2 A

Определить: w.

Рис. 7

Решение

Магнитная цепь неразветвленная и неоднородная.

- Проведена средняя магнитная линия на рис. 10 пунктиром и по ней цепь разделена на однородные участки с одинаковым поперечным сечением S и абсолютной магнитной проницаемостью µa. Таких участков два: сталь и воздух. Длины участков:

lст  = 2 · (250 – 50) + 2 · (300 –50 – 0,9) = 898,2 мм = 898,2–10-3м.

l0 = 2· 0,9 = 1,8 мм = 1,8·10-3 м.

- Сечение магнитопровода одинаково и равно:

Scm = S0 = 50 · 45 = 2250 мм2 =22,5·10-4 м2.

- Магнитная индукция в участках:

Вст=В0=В =  =  = 1,5 Т.

- Напряженность магнитного поля

а)	в стальном сердечнике по характеристике намагничивания электротехнической стали на рис.9б при В=1,5 Т:

Нст = 24 А/см = 2400 А/м;

б)	в воздушных зазорах:

Н0 =  =  =1,19 · 106 А/м.

- Из уравнения, составленного по закону полного тока, определено число витков катушки:

I · w = Hст · lcm + H0 · l0

w =  =  =  = 215 витков

Важно отметить, что из всей намагничивающей силы 4300 А на воздушный участок незначительной длины (0,18см) приходится 2142 А, т.е. для проведения магнитного потока через воздушный зазор необходимо затрачивать значительную намагничивающую силу. Отсюда становится понятной необходимость создания магнитных цепей с минимальными воздушными зазорами

Литература и интернет ресурсы

- И.А. Данилов, П.М. Иванов. «Электротехника и электроника», Москва, Высшая школа, для СПО, 2014 г.

- Т.Ф. Березкина, Н.Г. Гусев, В.В. Масленников «Задачник по общей электротехнике с основами электроники»,учебное пособие для СПО, Москва, высшая школа, 2014г.

- Контрольные задания «Общая электротехника с основами электроники» для учащихся всех специальностей, кроме экономических, технологических, пищевых и других специальностей заочных СП заведений., Москва, высшая школа , 1986 г.

- Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков  «Электротехника и электроника», для СПО, Академия, 2012г.

- Библиотека технической литературы(Электронный ресурс). Режим доступа: www.umup.narod.ru, свободный. Загл. с экрана.

- Школа для электрика. Все секреты мастерства(Электронный ресурс). Режим доступа: www.electricalschool.info.ru. Загл. с экрана.