Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра технологии металлов и ремонта машин

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для самостоятельной работы по курсу

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

для обучающихся по специальности

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

Уровень профессионального образования: специалитет

Направление  подготовки: 23.05.01

Наземные транспортно-технологические средства

Специализация: «Автомобили и тракторы»

Квалификация выпускника: специалист

Форма обучения: очная и заочная

Рязань, 2015

Составители: д.т.н., доцент М.Ю. Костенко; д.т.н., доцент Г.К. Рембалович;к.т.н. Р.В.Безносюк

УДК 621.9

Рецензенты:

к.т.н., зав. кафедрой «Эксплуатация машинно-тракторного парка» федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ) Д.Н. Бышов

к.т.н., доцент кафедры «Техническая эксплуатация транспорта» федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ) И.А. Юхин

Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» для обучающихся по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

Методические указания составлены с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) третьего поколения по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, утвержденного Министерством образования и науки РФ 24 декабря 2010 года, № 2077, и предназначены для студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специализации «Автомобили и тракторы». Предназначены для методического обеспечения самостоятельной работы  по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация».

Методические рекомендации обсуждены и одобрены на заседании кафедры технологии металлов и ремонта машин 28 мая 2015 г., протокол №10.

Методические рекомендации одобрены учебно-методической комиссией автодорожного факультета 01 июля 2015 г., протокол № 11.

© ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2015

© Коллектив авторов, 2015

Целью самостоятельной работы является систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, и их применение для решения конкретных научных, технических и производственных задач. Самостоятельная работа состоит из пяти заданий, охватывающих основные разделы теоретического курса. Исходные данные вариантов заданий приведены в таблице 1. Номер варианта соответствует двум последним цифрам номера зачетной книжки.

Курсовая работа оформляется в виде расчетно-пояснительной записки в объеме 10 – 15 страниц печатного или аккуратного рукописного текста. Схемы и чертежи выполняются карандашом на чертежной бумаге формата А4. Их помещают в соответствующем тексте расчетно-пояснительной записки. Материал записки следует располагать в такой последовательности:

– титульный лист, на котором указывается наименование вуза, кафедры, тема курсовой работы, а также данные о том, кто ее выполнил и проверил;

– содержание;

– введение;

– основная часть;

– список использованной литературы.

При выполнении задания необходимо давать краткие пояснения и ссылки на используемые литературные источники. Все листы расчетно-пояснительной записки нумеруют, а затем ее брошюруют.

Самостоятельная работа включают в себя теоретический раздел, закрепляющий знания по всему курсу дисциплины и задачи на основные разделы курса: допуски и посадки; точность подшипников качения; размерные цепи; точность зубчатых передач. Задания на теоретический раздел и задачи выбираются из таблиц исходных данных в зависимости от изучаемой специальности по шифру студента.

Таблица 1

Номера вопросов к курсовой работе для студентов

| Предпосле- | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дняя цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 10, 21, 41 | 11, 40, 60 | 12, 31, 42 | 13, 26, 44 | 14, 39, 46 | 15, 28, 48 | 16, 34, 50 | 17, 40, 52 | 18, 21, 54 | 19, 22, 56 |
| 1 | 9, 31, 42 | 1, 22, 59 | 2, 39, 41 | 3, 30, 43 | 4, 27, 45 | 5, 38, 47 | 6, 27, 49 | 7, 35, 51 | 8, 39, 53 | 20, 23, 55 |
| 2 | 8, 23, 43 | 16, 32, 58 | 15, 23, 44 | 14, 38, 43 | 13, 29, 42 | 12, 28, 41 | 11, 37, 60 | 10, 26, 59 | 9, 36, 58 | 19, 38, 57 |
| 3 | 7, 33, 44 | 17, 22, 57 | 11, 33, 45 | 12, 24, 46 | 3, 37, 47 | 2, 28, 48 | 13, 29, 49 | 12, 36, 50 | 1, 25, 51 | 18, 37, 52 |
| 4 | 6, 34, 45 | 18, 35, 56 | 10, 21, 60 | 13, 34, 59 | 4, 25, 58 | 1, 36, 57 | 14, 27, 56 | 11, 30, 55 | 2, 35, 54 | 17, 24, 53 |
| 5 | 5, 23, 46 | 19, 33, 55 | 9, 36, 41 | 14, 21, 42 | 5, 35, 43 | 11, 26, 44 | 15, 35, 45 | 10, 26, 46 | 3, 31, 47 | 16, 34, 48 |
| 6 | 4, 24, 47 | 1, 22, 54 | 20, 32, 56 | 15, 37, 55 | 6, 22, 54 | 9, 36, 53 | 16, 27, 52 | 9, 34, 51 | 4, 25, 50 | 15, 32, 49 |
| 7 | 3, 30, 48 | 2, 25, 53 | 19, 21, 57 | 16, 31, 58 | 7, 38, 59 | 20, 23, 60 | 17, 37, 41 | 8, 28, 42 | 5, 33, 43 | 14, 24, 44 |
| 8 | 2, 31, 49 | 3, 29, 52 | 18, 26, 45 | 17, 22, 46 | 8, 30, 47 | 19, 39, 48 | 18, 24, 49 | 7, 38, 50 | 6, 29, 51 | 13, 32, 52 |
| 9 | 1, 33, 50 | 4, 32, 51 | 5, 28, 60 | 6, 27, 59 | 7, 23, 58 | 8, 29, 57 | 9, 40, 56 | 10, 25, 55 | 11, 39, 54 | 12, 30, 53 |

Теоретический раздел  включает конспекты изученных материалов по приведенным вопросам, номер вопроса выбирается согласно шифра из таблицы:

- Метрологические характеристики средств измерений. Классификация точности средств измерений.

- Понятие погрешности, источники погрешности.

- Алгоритмы обработки многократных измерений. Понятие метрологического обеспечения.

- Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения.

- Физические величины, единицы физических величин, эталоны физических величин, погрешности.

- Правовые основы обеспечения единства измерений.

- Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений.

- Органы и службы метрологии в России. Государственный метрологический контроль и надзор.

- Основы метрологического обеспечения производства изделий и услуг.

- Функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения.

- Стандартизация и сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровне.

- Сертификация ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном, региональном  и национальном уровнях.

- Правовые основы стандартизации. Нормативно - правовая структура стандартизации.

- Основные законодательные акты стандартизации.

- Функции стандартизации.  Международная организация по стандартизации (ИСО).

- Научная база стандартизации. Определение оптимального уровня унификации и стандартизации.

- Система органов и служб стандартизации в Российской Федерации: Государственный комитет РФ по стандартизации, Госстрой России, технические комитеты о стандартизации.

- Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок проведения сертификации.

- Порядок проведения аккредитации, сроки аккредитации, право выбора аккредитованной лаборатории. Схемы и системы сертификации.

- Сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитии на международном, региональном и национальном уровнях.

## Задача 1

Исследовать соединения с зазором, натягом и с переходной посадкой (рисунки 1.1- 1.3).

Исходные данные выбрать из табл. 1.1 и 1.2 при этом надо выполнить следующее:

1. На чертежах соединений проставить обозначения заданных посадок в буквенном виде, а на чертежах деталей – обозначения полей допусков в смешанном варианте.

2. Определить допуски размеров отверстия и вала.

3. Вычертить в произвольном масштабе схемы полей допусков отверстия и вала. На схемах проставить предельные отклонения, допуски, наибольший и наименьший зазоры и натяги.

4. Определить допуск посадки.

5. Для переходных посадок определить наиболее вероятные величины зазоров и натягов, вычислить процент соединений с натягом (при положительном среднем натяге) или с зазором (при положительном среднем зазоре), ориентируясь на закон нормального распределения погрешностей. Поле рассеяния для отверстия и вала принять равным полю допуска.

Таблица 1.1 - Исходные данные к задаче 1

Продолжение таблицы 1.1 - Исходные данные к задаче 1

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ 1

Две или несколько подвижно или неподвижно соединяемых деталей называются сопрягаемыми, а поверхности, по которым детали соединяются, соответственно тоже будут сопрягаемыми. В соединении двух деталей, входящих одна в другую, имеются охватывающие и охватываемые поверхности.

Отверстие – термин, применяемый для обозначения внутренних (охватывающих) поверхностей.

Вал – термин, применяемый для обозначения наружных (охватываемых) поверхностей или элементов деталей.

Эти термины применимы не только к деталям цилиндрической формы, но и к элементам любой другой, например шпонке и шпоночному пазу.

Номинальный размер – размер, относительно которого определяются предельные значения, он служит началом отсчета отклонений. Этому размеру соответствует нулевая линия при графическом изображении допусков и посадок. Если нулевая линия расположена горизонтально, то положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные – вниз.

Предельные размеры – два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться (или которым может быть равен) действительный размер.

Наибольший предельный размер (Dmax, dmax) – больший из двух предельных, а наименьший предельный (Dmin, dmin) – меньший (рисунок 1.4).

Верхнее предельное отклонение (ES, es) – алгебраическая разность между наибольшим предельным и номинальным размерами.

Нижнее предельное отклонение (EI, ei) – алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размерами.

Рисунок 1.4 - Расположение полей допусков

Допуск (TD, Td) – разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижним предельными отклонениями.

Зазор - разность размеров отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала.

Натяг – разность размеров отверстия и вала до сборки, если размер вала больше размера отверстия.

Посадка – характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров и натягов.

Задача может быть решена в следующей последовательности:

### 1.1. Допуски и предельные отклонения.

Для заданных посадок, пользуясь таблицами ГОСТ 25346-89 [8,9], определяют допуски и основные отклонения для отверстий и валов.

Таблица 1.2	-    Значения допусков

| Интервал номинальных размеров, мм |  |  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| Свыше | До |  | мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 3 |  | 7 | 3 |  | 4 | 6 |  | 10 | 14 |  | 25 |  | 40 | 60 |  | 100 |
| 3 | 6 |  | 2,5 | 4 |  | 5 | 8 |  | 12 | 18 |  | 30 |  | 48 | 75 |  | 120 |
| 6 | 10 |  | 2,5 | 4 |  | 6 | 9 |  | 15 | 22 |  | 36 |  | 58 | 90 |  | 150 |
| 10 | 18 |  | 3 | 5 |  | 8 | 11 |  | 18 | 27 |  | 43 |  | 70 | ПО |  | 180 |
| 18 | 30 |  | 4 | 6 |  | 9 | 13 |  | 21 | 33 |  | 52 |  | 84 | 130 |  | 210 |
| 30 | 50 |  | 4 | 7 |  | 11 | 16 |  | 25 | 39 |  | 62 |  | 100 | 160 |  | 250 |
| 50 | 80 |  | 5 | 8 |  | 13 | 19 |  | 30 | 46 |  | 74 |  | 120 | 190 |  | 300 |
| 80 | 120 |  | 6 | 10 |  | 15 | 22 |  | 35 | 54 |  | 87 |  | 140 | 220 |  | 350 |
| 120 | 180 |  | 8 | 12 |  | 18 | 25 |  | 40 | 63 |  | 100 |  | 160 | 250 |  | 400 |
| 180 | 250 |  | 10 | 14 |  | 20 | 29 |  | 46 | 72 |  | 115 |  | 185 | 290 |  | 460 |
| 250 | 315 |  | 12 | 16 |  | 23 | 32 |  | 52 | 81 |  | 130 |  | 210 | 320 |  | 520 |
| 315 | 400 |  | 13 | 18 |  | 25 | 36 |  | 57 | 89 |  | 140 |  | 230 | 360 |  | 570 |
| 400 | 500 |  | 15 | 20 |  | 27 | 40 |  | 63 | 97 |  | 155 |  | 250 | 400 |  | 630 |
| Интервал номинальных размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| Свыше | До | мкм см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 3 | 140 |  |  | 250 |  |  | 400 |  |  | 600 |  | 1000 |  |  | 1400 |  |
| 3 | 6 | 180 |  |  | 300 |  |  | 480 |  |  | 750 |  | 1200 |  |  | 1800 |  |
| 6 | 10 | 220 |  |  | 360 |  |  | 580 |  |  | 900 |  | 1500 |  |  | 2200 |  |
| 10 | 18 | 270 |  |  | 430 |  |  | 700 |  |  | 1100 |  | 1800 |  |  | 2700 |  |
| 18 | 30 | 330 |  |  | 520 |  |  | 840 |  |  | 1300 |  | 2100 |  |  | 3300 |  |
| 30 | 50 | 390 |  |  | 620 |  |  | 1000 |  |  | 1600 |  | 2500 |  |  | 3900 |  |
| 50 | 80 | 460 |  |  | 740 |  |  | 1200 |  |  | 1900 |  | 3000 |  |  | 4600 |  |
| 80 | 120 | 540 |  |  | 870 |  |  | 1400 |  |  | 2200 |  | 3500 |  |  | 5400 |  |
| 120 | 180 | 630 |  |  | 1000 |  |  | 1600 |  |  | 2500 |  | 4000 |  |  | 6300 |  |
| 180 | 250 | 720 |  |  | 1150 |  |  | 1850 |  |  | 2900 |  | 4600 |  |  | 7200 |  |
| 250 | 315 | 810 |  |  | 1300 |  |  | 2100 |  |  | 3200 |  | 5200 |  |  | 8100 |  |
| 315 | 400 | 890 |  |  | 1400 |  |  | 2300 |  |  | 3600 |  | 5700 |  |  | 8900 |  |
| 400 | 500 | 970 |  |  | 1550 |  |  | 2500 |  |  | 4000 |  | 6300 |  |  | 9700 |  |

Таблица 1.3 - Значения основных отклонений валов

(ГОСТ 25346-89)

| Номинальные размеры, мм |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а а | b | с | cd | d | е | ef | f | fg |  | g | h | js |
| Свыше | До | Верхнее отклонение es, мкм (все квалитеты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 3 | -270 | -140 | -60 | -34 | -20 | -14 | -10 | -6 |  | -4 | -2 | 0 | Предельные отклонения =±IT/2 |
| 3 | 6 | -270 | -140 | -70 | -46 | -30 | -20 | -14 | -10 |  | -6 | -4 | 0 |  |
| 6 | 10 | -280 | -150 | -80 | -56 | -40 | -25 | -18 | -13 |  | -8 | -5 | 0 |  |
| 10 | 18 | -290 | -150 | -95 | - | -50 | -32 | - | -16 |  | - | -6 | 0 |  |
| 18 | 30 | -300 | -160 | -ПО | - | -65 | -40 | - | -20 |  | - | -7 | 0 |  |
| 30 | 40 | -310 | -170 | -120 | - | -80 | -50 | - | -25 |  | - | -9 | 0 |  |
| 40 | 50 | -320 | -180 | -130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 65 | -340 | -190 | -140 | - | -100 | -60 | - | -30 |  | - | -10 | 0 |  |
| 65 | 80 | -360 | -200 | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 100 | -380 | -220 | -170 | - | -120 | -72 | - | -36 |  | - | -12 | 0 |  |
| 100 | 120 | -410 | -240 | -180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 140 | -Ф60 | -260 | -200 | - | -145 | -85 | - | -43 |  | - | -14 | 0 |  |
| 140 | 160 | -520 | -280 | -210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 180 | -580 | -310 | -230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 200 | -660 | -340 | -240 | - | -170 | -100 | - | -50 |  | - | -15 | 0 |  |
| 200 | 225 | -740 | -380 | -260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 250 | -820 | -420 | -280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 280 | -920 | -480 | -300 | - | -190 | -110 | - | -56 |  | - | -17 | 0 |  |
| 280 | 315 | -1050 | -540 | -330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 355 | -1200 | -600 | -360 | - | -210 | -125 | - | -62 |  | - | -18 | 0 |  |
| 355 | 400 | -1350 | -680 | -400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 450 | -1500 | -760 | -440 | - | -230 | -135 | - | -68 |  | - | -20 | 0 |  |
| 450 | 500 | -1650 | -840 | -480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Основные отклонения а и b не предусмотрены для размеров менее 1 мм.

- Для полей допусков от js6 до js11 нечетные числовые значения IT могут быть округлены до ближайшего меньшего четного числа, чтобы предельные отклонения были выражены целым числом микрометров.

Продолжение таблицы 1.3

Значения основных отклонений валов (ГОСТ 25346-89)

|  |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальные размеры, мм |  | j |  |  | k |  | m | n | p | r | s | t |
|  |  | Нижнее отклонение ei, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше | До | 5 и 6 | 7 | 8 | от 4 до 7 | До З св. 7 | Все квалитеты |  |  |  |  |  |
| - | 3 | -2 | -4 | -6 | 0 | 0 | +2 | +4 | +6 | +10 | +14 | - |
| 3 | 6 | -2 | -4 | - | +1 | 0 | 44 | +8 | +12 | +15 | +19 | - |
| 6 | 10 | -2 | -5 | - | +1 | 0 | +6 | +10 | +15 | +19 | +23 | - |
| 10 | 18 | -3 | -6 | - | +1 | 0 | +7 | +12 | +18 | +23 | +28 | - |
| 18 | 24 | -4 | -8 | - | +2 | 0 | +8 | +15 | +22 | +28 | +35 | - |
| 24 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +41 |
| 30 | 40 | -5 | -10 | - | +2 | 0 | +9 | +17 | +26 | +34 | +43 | +48 |
| 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +54 |
| 50 | 65 | -7 | -12 | - | +2 | 0 | +11 | +20 | +32 | +41 | +53 | +66 |
| 65 | 80 | -7 | -12 | - | +2 | 0 | +11 | +20 | +32 | +43 | +59 | +75 |
| 80 | 100 | -9 | -15 | - | +3 | 0 | +13 | +23 | +37 | +51 | +71 | +91 |
| 100 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | +54 | +79 | +104 |
| 120 | 140 | -11 | -18 | - | +3 | 0 | +15 | +27 | +43 | +63 | +92 | +122 |
| 140 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | +65 | +100 | +134 |
| 160 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | +68 | +108 | +146 |
| 180 | 200 | -13 | -21 | - | +4 | 0 | +17 | +31 | +50 | +77 | +122 | +166 |
| 200 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | +80 | +130 | +180 |
| 225 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | +84 | +140 | +196 |
| 250 | 280 | -16 | -26 | - | +4 | 0 | +20 | +34 | +56 | +94 | +158 | +218 |
| 280 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | +98 | +170 | +240 |
| 315 | 355 | -18 | -28 | - | +4 | 0 | +21 | +37 | +62 | +108 | +190 | +268 |
| 355 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | +114 | +208 | +294 |
| 400 | 450 | 20 | -32 | - | +5 | 0 | +23 | +40 | +68 | +126 | +232 | +330 |
| 450 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | +132 | +252 | +360 |

Продолжение таблицы 1.3

Значения основных отклонений валов (ГОСТ 25346-89)

| Номинальные |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размеры, мм |  | u | v | x | y | z | za | zb | zc |
| Свыше | До | Нижнее отклонение ei, мкм (все квалитеты) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 3 | +18 | - | +20 | - | +26 | +32 | +40 | +60 |
| 3 | 6 | +23 | " - | +28 | - | +35 | +42 | +50 | +80 |
| 6 | 10 | +28 | - | +34 | - | +42 | +52 | +67 | +97 |
| 10 | 14 | +33 | - | +40 | - | +50 | +64 | +90 | +130 |
| 14 | 18 |  | +39 | +45 | - | +60 | +77 | +108 | +150 |
| 18 | 24 | +41 | +47 | +54 | +63 | +73 | +98 | +136 | +188 |
| 24 | 30 | +48 | +55 | +64 | +75 | +88 | +118 | +160 | +218 |
| 30 | 40 | +60 | +68 | +80 | +94 | +112 | +148 | +200 | +274 |
| 40 | 50 | +70 | +81 | +97 | +114 | +136 | +180 | +242 | +325 |
| 50 | 65 | +87 | +102 | +122 | +144 | +172 | +226 | +300 | +405 |
| 65 | 80 | +102 | +120 | +146 | +174 | +210 | +274 | +360 | +480 |
| 80 | 100 | +124 | +146 | +178 | +214 | +258 | +335 | +445 | +585 |
| 100 | 120 | +144 | +172 | +210 | +254 | +310 | +400 | +525 | +690 |
| 120 | 140 | +170 | +202 | +248 | +300 | +365 | +470 | +620 | +800 |
| 140 | 160 | +190 | +228 | +280 | +340 | +415 | +535 | +700 | +900 |
| 160 | 180 | +210 | +252 | +310 | +380 | +465 | +600 | +780 | +1000 |
| 180 | 200 | +236 | +284 | +350 | +425 | +520 | +670 | +880 | +1150 |
| 200 | 225 | +258 | +310 | +385 | +470 | +575 | +740 | +960 | +1250 |
| 225 | 250 | +284 | +340 | +425 | +520 | +640 | +820 | +1050 | +1350 |
| 250 | 280 | +315 | +385 | +475 | +580 | +710 | +920 | +1200 | +1550 |
| 280 | 315 | +350 | +425 | +525 | +650 | +790 | +1000 | +1300 | +1700 |
| 315 | 355 | +390 | +475 | +590 | +730 | +900 | +1150 | +1500 | +1900 |
| 355 | 400 | +435 | +530 | +660 | +820 | +1000 | +1300 | +1650 | +2100 |
| 400 | 450 | +490 | +595 | +740 | +920 | +1100 | +1450 | +1850 | +2400 |
| 450 | 500 | +540 | +660 | +820 | +1000 | +1250 | +1600 | +2100 | +2600 |

Таблица 1.4 - Значения основных отклонений отверстий

(ГОСТ 25346-89)

| Номинальные |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размеры, мм |  | А | В | С | CD | D | Е | EF | F | FG |  | G | H | Js |
| Свыше | До | Нижнее отклонение Ei, мкм (все квалитеты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 3 | +270 | +140 | +60 | +34 | +20 | +14 | +10 | +6 |  | +4 | +2 | 0 | Предельные отклонения =±IT/2 |
| 3 | 6 | +270 | +140 | +70 | +46 | +30 | +20 | +14 | +10 |  | +6 | +4 | 0 |  |
| 6 | 10 | +280 | +150 | +80 | +56 | +40 | +25 | +18 | +13 |  | +8 | +5 | 0 |  |
| 10 | 18 | +290 | +150 | +95 | - | +50 | +32 | - | +16 |  | - | +6 | 0 |  |
| 18 | 30 | +300 | +160 | +110 | - | +65 | +40 | - | +20 |  | - | +7 | 0 |  |
| 30 | 40 | +310 | +170 | +120 | - | +80 | +50 | - | +25 |  | - | +9 | 0 |  |
| 40 | 50 | +320 | +180 | +130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 65 | +340 | +190 | +140 | - | +100 | +60 | - | +30 |  | - | +10 | 0 |  |
| 65 | 80 | +360 | +200 | +150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 100 | +380 | +220 | + 170 | - | +120 | +72 | - | +36 |  | - | +12 | 0 |  |
| 100 | 120 | +410 | +240 | +180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 140 | +460 | +260 | +200 | - | +145 | +85 | - | +43 |  | - | +14 | 0 |  |
| 140 | 160 | +520 | +280 | +210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 180 | +580 | +310 | +230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 200 | +660 | +340 | +240 | - | +170 | +100 | - | +50 |  | - | +15 | 0 |  |
| 200 | 225 | +740 | +380 | +260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 250 | +820 | +420 | +280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 280 | +920 | +480 | +300 | - | +190 | +110 | - | +56 |  | - | +17 | 0 |  |
| 280 | 315 | +1050 | +540 | +330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 355 | +1200 | +600 | +360 | - | +210 | +125 | - | +62 |  | - | +18 | 0 |  |
| 355 | 400 | +1350 | +680 | +400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 450 | +1500 | +760 | +440 |  | +230 | +135 | - | +68 |  | - | +20 | 0 |  |
| 450 | 500 | +1650 | +840 | +480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

Основные отклонения А и В не предусмотрены для размеров менее 1 мм.

Для полей допусков от jsl до/Д 1 нечетные числовые значения IT могут быть округлены до ближайшего меньшего четного числа, чтобы предельные отклонения были выражены целым числом микрометров.

Продолжение таблицы 1.4

Значения основных отклонений отверстий (ГОСТ 25346-89)

| Номиналь-ные размеры, мм ' |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J |  |  | К |  | M |  |  | N |  | от Р до ZC |  |
|  |  | Верхнее отклонение ES, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свы-ше | До | 6 | 7 | 8 | до 8 | св.8 |  | до 8 | св.8 | до 8 | св.8 |  | до 7 вкл. |
| - | 3 | +2 | +4 | +6 | 0 | 0 |  | -2+А* | -2 | -4+А* | -4 |  | Отклонение, как для квалитетов свыше 7, увеличенное на А |
| 3 | 6 | +5 | +6 | +10 | -1+А* | - |  | -4+Д* | -4 | -8+А* | 0 |  |  |
| 6 | 10 | +5 | +8 | +12 | -1+Д* | - |  | -6+А* | -6 | -10+А* | 0 |  |  |
| 10 | 18 | +6 | +10 | +15 | -1+А* | - |  | -7+А* | -7 | -12+А* | 0 |  |  |
| 18 | 30 | +8 | +12 | +20 | -2+А* | - |  | -8+А* | -8 | -15+А* | 0 |  |  |
| 30 | 50 | +10 | +14 | +24 | -2+А* | - |  | -9+А* | -9 | -17+А* | 0 |  |  |
| 50 | 80 | +13 | +18 | +28 | -2+А* | - |  | -11+А" | -11 | -20+А* | 0 |  |  |
| 80 | 120 | +16 | +22 | +34 | -3+А* | - |  | -13+А* | -13 | -23+А* | 0 |  |  |
| 120 | 180 | +18 | +26 | +41 | -3+А* | - |  | -15+А* | -15 | -27+А* | 0 |  |  |
| 180 | 250 | +22 | +30 | +47 | -4+А* | - |  | -17+А* | -17 | -31+А* | 0 |  |  |
| 250 | 315 | +25 | +36 | +55 | -4+Д* | - |  | -20+А* | -20 | -34+А* | 0 |  |  |
| 315 | 400 | +29 | +39 | +60 | -4+А* | - |  | -21+А* | -21 | -37+А* | 0 |  |  |
| 400 | 500 | +33 | +43 | +66 | -5+Д* | - |  | -23+А* | -23 | -40+А* | 0 |  |  |

* Значения А приведены в конце таблицы.

Примечания:

Специальные случаи: для поля допуска М6 в интервале размеров от 250 до 315 мм ES = - 9 мкм (вместо -11 мкм); поле допуска М8 предусмотрено лишь для размеров свыше 3 мм

Основное отклонение N для квалитетов до 8-го не предусмотрено для размеров менее 1 мм.

Продолжение таблицы 1.4

Значения основных отклонений отверстий (ГОСТ 25346-89)

| Номинальные |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размеры, мм |  | Р | R | S | T | U | V | X | Y |
| Свыше | До | Верхнее отклонение ES, мкм (свыше 7-го квалитета) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 3 | -6 | -10 | -14 | - | -18 | - | -20 | - |
| 3 | 6 | -12 | -15 | -19 | - | -23 | - | -28 | - |
| 6 | 10 | -15 | -19 | -23 | - | -28 | - | -34 | - |
| 10 | 14 | -18 | -23 | -28 | - | -33 | - | -40 | - |
| 14 | 18 |  |  |  |  |  | -39 | -45 | - |
| 18 | 24 | -22 | -28 | -35 | - | -41 | -47 | -54 | -63 |
| 24 | 30 |  |  |  | -41 | -48 | -55 | -64 | -75 |
| 30 | 40 | -26 | -34 | -43 | -48 | -60 | -68 | -80 | -94 |
| 40 | 50 |  |  |  | -54 | -70 | -81 | -97 | -114 |
| 50 | 65 | -32 | -41 | -53 | -66 | -87 | -102 | -122 | -144 |
| 65 | 80 |  | -43 | -59 | -75 | -102 | -120 | -146 | -174 |
| 80 | 100 | -37 | -51 | -71 | -91 | -124 | -146 | -178 | -214 |
| 100 | 120 |  | -54 | -79 | -104 | -144 | -172 | -210 | -254 |
| 120 | 140 | -43 | -63 | -92 | -122 | -170 | -202 | -248 | -300 |
| 140 | 160 |  | -65 | -100 | -134 | -190 | -228 | -280 | -340 |
| 160 | 180 |  | -68 | -108 | -146 | -210 | -252 | -310 | -380 |
| 180 | 200 | -50 | -77 | -122 | -166 | -236 | -284 | -350 | -425 |
| 200 | 225 |  | -80 | -130 | -180 | -258 | -310 | -385 | -470 |
| 225 | 250 |  | -84 | -140 | -196 | -284 | -340 | -425 | -520 |
| 250 | 280 | -56 | -94 | -158 | -218 | -315 | -385 | -475 | -580 |
| 280 | 315 |  | -98 | -170 | -240 | -350 | -425 | -525 | -650 |
| 315 | 355 | -62 | -108 | -190 | -268 | -390 | -475 | -590 | -730 |
| 355 | 400 |  | -114 | -208 | -294 | -435 | -530 | -660 | -820 |
| 400 | 450 | -68 | -126 | -232 | -330 | -490 | -595 | -740 | -920 |
| 450 | 500 |  | -132 ¦ -252 |  | -360 | -540 | -660 | -820 | -1000 |

Продолжение таблицы 1.4

Значения основных отклонений отверстий (ГОСТ 25346-89)

|  |  | Буквенные обозначения основных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальные размеры, мм |  | Z | ZA | ZB | ZC |  | Поправка А |  |  |  |  |  |
|  |  | Верхнее отклонение ES, мкм (свыше 7 квалитета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше | До | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 7 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | 3 | -26 | -32 | -40 | -60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | -35 | -42 | -50 | -80 |  | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | 10 | -42 | -52 | -67 | -97 |  | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 10 | 14 | -50 | -64 | -90 | -130 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 14 | 18 | -60 | -77 | -108 | -150 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 18 | 24 | -73 | -98 | -136 | -188 |  | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| 24 | 30 | -88 | -118 | -160 | -218 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 40 | -112 | -148 | -200 | -274 |  | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| 40 | 50 | -136 | -180 | -242 | -325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 65 | -172 | -226 | -300 | -405 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| 65 | 80 | -210 | -274 | -360 | -480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 100 | -258 | -335 | ^45 | -585 |  | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 19 |
| 100 | 120 | -310 | -400 | -525 | -690 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 140 | -365 | -470 | -620 | -800 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 |
| 140 | 160 | -415 | -535 | -700 | -900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 180 | -465 | -600 | -780 | -1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 200 | -520 | -670 | -880 | -1150 |  | 3 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 |
| 200 | 225 | -575 | -740 | -960 | -1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 250 | -640 | -820 | -1050 | -1350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 280 | -710 | -920 | -1200 | -1550 |  | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | 29 |
| 280 | 315 | -790 | -1000 | -1300 | -1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 355 | -900 | -1150 | -1500 | -1900 |  | 4 | 5 | 7 | 11 | 21 | 32 |
| 355 | 400 | -1000 | -1300 | -1650 | -2100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 450 | -1100 | -1450 | -1850 | -2400 |  | 5 | 5 | 7 | 13 | 23 | 34 |
| 450 | 500 | -1250 | -1600 | -2100 | -2600 |  |  |  |  |  |  |  |

Если основными будут нижние предельные (EI, ei), то верхние определяются путем сложения с величиной допуска, т.е.

ES = EI + TD;

es = ei +Td.

Если основные отклонения верхние (ES, es), то

EI = ES – TD;

ei = es – Td.

### 1.2. Поля допусков.

В произвольно выбранном масштабе относительно нулевой линии для каждого сопряжения вычерчивают поля допусков в соответствии с найденными предельными отклонениями (рисунок 1.4)

### 1.3. Предельные размеры отверстия и вала.

Dmax = D + ES;

Dmin = D + EI;

dmax = d + es;

dmin = d + ei,

где D = d – номинальный диаметр соединения.

### 1.4. Зазоры и натяги.

Smax = Dmax – dmin;

Smin = Dmin – dmax;

Nmax = dmax – Dmin;

Nmin = dmin – Dmax.

### 1.5. Допуск посадки.

Для подвижной посадки допуск зазора

TS = Smax – Smin ;

для неподвижной посадки –

TN = Nmax – Nmin .

Допуск посадки можно также определить и через значения допусков деталей:

ТП = TD + Td.

### 1.6. Переходные посадки.

Для них определяются наиболее вероятные величины зазоров и натягов, а также вычисляется процент соединений с натягом (зазором).

1.6.1. Определяется среднее квадратичное отклонение:

1.6.2. Определяется предел интегрирования:

1.6.3. По найденному z определяется значение нормированной функции Лапласа Ф (z) (приложение 4).

1.6.4. Рассчитывается вероятность натягов и зазоров:

РN' = 0,5 + Ф(z), если z > 0;

РN' = 0,5 - Ф(z), если z < 0.

Установить стандартное значение шероховатости поверхностей Rа станд.  сопрягаемых  деталей, принимая следующие соотношения:

Rz расч.  £  0,25 Т дет.  -   для деталей  5 – 8 квалитетов;

Rz расч.  £  0,125 Т дет. -  для деталей  9-го и грубее квалитетов;

Rа расч.  »  1 / 4  Rz  расч.  ³  Rа станд.

Руководствуясь рекомендациями в технической  литературе, обоснованно  выбрать технологические  методы  окончательной  (финишной)  обработки  деталей, обеспечивающие требуемую шероховатость  Rа станд.

Таблица 1.5 - Шероховатость поверхности и достижимые квалитеты при

различных видах  обработки деталей

| Вид обработки | Ra, мкм | Квалитет |
| --- | --- | --- |
| Резка газовая: |  |  |
| ручная | 50...25 | - |
| машинная | 50...12.5 | 17...15 |
| Отрезка: |  |  |
| приводной пилой (наиб, значение) | 50...25 (12,5) | 17...15 |
| резцом | 100...25 | 17...14 |
| фрезой | 50...25 | 17...14 |
| абразивом | 6,3 ...3,2 | 15...12 |
| Строгание: |  |  |
| черновое | 25...12.5 | 14...12 |
| чистовое | 6,3...3,2 | 13...11Ц0 |
| тонкое | 1,6...(0,80) | 10...8;7 |
| Долбление: |  |  |
| черновое | 50...25 | 15; 14 |
| чистовое | 12,5...3,2 | 13; 12 |
| Фрезерование цилиндрической фрезой: |  |  |
| черновое | 50...25 | 14...12; 11 |
| чистовое | 6,3...3,2(1,6) | 11; 10 |
| тонкое | 1,6... (0,80) | 9-8; 7 |
| Фрезерование торцевой фрезой: |  |  |
| черновое | 12,5...6,3 | 14...12;11 |
| чистовое | 6,3...3,2(1,6) | 11; 10 |
| тонкое | 1,6...(0,80) | 9...8; 7 |
| Фрезерование концевой фрезой: |  |  |
| черновое | 25...6,3 | 14...12 |
| чистовое | 6,3...1,6 | 11 |
| Обтачивание при продольной подаче: |  |  |
| обдирочное | 100...25 | 17...15 |
| получистовое | 12,5...6,3 | 14...12 |
| чистовое | 3,2...1,6 (0,80) | 9.-7 |
| тонкое (алмазное) | 0,80...0,40 (0,20) | 6 |
| Обтачивание при поперечной подаче: |  |  |
| обдирочное | 100...25 | 16.-17 |
| получистовое | 12,5...6,3 | 15...14 |
| чистовое | 3,2 | 13...11 |
| тонкое | 1,6...(0,80) | 11...8 |
| Сверление до 15 мм: |  |  |
| без кондуктора | 12,5 ..6,3 | 14...12 |
| по кондуктору |  |  |
| Сверление свыше 15 мм: |  |  |
| без кондуктора | 25...12,5 | 14...12 |
| по кондуктору | — | 11 |

Продолжение таблицы 1.5

| Вид обработки | Rа, мкм | Квалитет |
| --- | --- | --- |
| Зенкерование: |  |  |
| черновое | 25...12,5 | 15...12 |
| чистовое | 6,3.-3,2 | 11...10 |
| Растачивание: |  |  |
| черновое | 10...50 | 17...15 |
| получистовое | 25...12,5 | 14...12 |
| чистовое | 3,2...1,6(0,80) | 9...8 |
| тонкое (алмазное) | 0,80...0,40 (0,20) | 7 |
| Развертывание: |  |  |
| получистовое | 12,5...6,3 | 10...9; 8 |
| чистовое | 3,2...1,6 | 7...8;8 |
| тонкое | 0,80...(0,40) | 7...6 |
| Протягивание: |  |  |
| получистовое | 6,3 | 9...8 |
| чистовое | 3,2...0,80 | 8...7 |
| отделочное | 0,40...(0,20) | 7 |
| Шабрение: |  |  |
| грубое | 6,3..1,6 | 11 |
| тонкое | 0,80...(0,10) | 9...8 |
| Опиловка | 25...(1,6) | 11...8 |
| Зачистка шлифовальной лентой (после резца и фрезы) |  |  |
|  | 1,6...(0,20) | 11...8 |
| Шлифование круглое: |  |  |
| получистовое | 6,3...3,2 | 11...8 |
| чистовое | 1,6...0,80 | 8...6 |
| тонкое | 0,40...0,20(0,10) | 5 |
| Шлифование плоское: |  |  |
| получистовое | 6,3...3,2 | 11...8 |
| чистовое | 1,6...0,80 | 8...6 |
| тонкое | 0,40...0,20 (0,050) | 7.-6 |
| Прошивка: |  |  |
| чистовая | 1,6...0,40 | 9.-7 |
| тонкая | 1,6(0,050) | 7...6 |
| Калибрование отверстий шариком: |  |  |
| после сверления | 1,6...0,40 | 9.-8 |
| после растачивания | 1,6...0,40 | 7 |
| после развертывания | 1,6...0,050 | 7 |
| Развальцовка: |  |  |
| чистовая | 1,6...0,40 | 7 |
| тонкая | 0,20...0,10 | 6 |
| Притирка: |  |  |
| чистовая | 3,2...0,40 | 7.-6 |
| тонкая | 1,6...0,10 | 5 |
| Полирование: |  |  |
| обычное | 1,6...0,20 | 6 |
| тонкое | 0,10...(0,050) | 5 |

| Продолжение таблицы 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид обработки |  |  |  | Ra, мкм |  | Квалитет |
| Доводка: грубая средняя тонкая отделочная (зеркальная) |  |  |  | 0,40 0,20...0,10 0,050 0,025...0,012(0,008) |  | 7...6 6...5 5 4...2 |
| Хонингование: плоскостей цилиндров |  |  |  | 0,40...0,10 0,20...(0,050) |  | 8...7 7...6 |
| Суперфиниширование: плоскостей цилиндров > |  |  |  | 0,40...0,20(0,050) 0,40...0,10(0,050) |  | 5 и выше 5 и выше |
| Обкатывание и раскатывание роликами или шариками при исходном значении Ra = 12,5 ... 3,2 мкм |  |  |  | 1,6...0,40 |  | 9...6 |
| Наклепывание шариками при исходном значении Ra = 3,2 ... 0,8 мкм |  |  |  | 0,80...0,20 |  | - |
| Химическое упрочнение: хромирование сульфидирование оксидирование никелирование |  |  |  | 3,2...1,0 3,2...0,80 1,6...0,20 3,2...0,40 |  | 8...6 7...5 8...6 8...6 |
| Таблица 1.6 - Сравнение числовых значений параметров шероховатости |  |  |  |  |  |  |
| Классы чистоты по ГОСТ 2789-68 | Параметры шероховатости по ГОСТ 2789-83 |  |  |  |  |  |
|  | Ra, мкм |  | Rz, мкм |  | Базовая длина /, мм |  |
| грубее 1-го класса | 100й | « | 630; 500; 400 |  | 25 |  |
| 1 | 80; 63 | 50* | 320; 250; 200 |  | 8 |  |
| 2 | 40; 32 | 25* | 160; 125; 100 |  | 8 |  |
| 3 | 20,0; 16,0 | 12,5* | 80; 63; 50 |  | 8 |  |
| 4 | 10,0; 8,0 | 6,3* | 40; 32; 25 |  | 2,5 |  |
| 5 | 5,0; 4,0 | 3,2* | 20,0; 16,0; 12,5 |  | 2,5 |  |
| 6 | 2,5; 2,0 | 1,6* | 10,0; 8,0 |  | 0,8 |  |
| 7 | 1,25; 1,00 | 0,80* | 6,3; 5,0; 4,0 |  | 0,8 |  |
| 8 | 0,63; 0,50 | 0,40* | 3.2; 2,5; 2,0 |  | 0,8 |  |
| 9 | 0,32; 0,25 | 0,20* | 1,60; 1,25; 1,00 |  | 0,25 |  |
| 10 | 0,160; 0,125 | 0,10* | 0,80; 0,63; 0,50 |  | 0,25 |  |
| 11 | 0,080; 0,063 | 0,050* | 0,40; 0,32; 0 |  | 0,25 |  |
| 12 | 0,040; 0,032 | 0,025* | 0,200;0,160;0,125 |  | 0,25 |  |
| 13 | 0,020; 0,016 | 0,012* | 0,100;0,080;0,063 |  | 0,08 |  |
| 14 | 0,010 | 0,008* | 0,050;0,040;0,032 |  | 0,08 |  |

* Предпочтительные значения параметра Ra

1.6.5. Пример определения вероятности натягов для посадки 45 H8/h7.

Dmax = 45 + 0,039 = 45,039 мм;

Dmin = 45 мм;

dmax = 45 + 0,042 = 45,042 мм;

dmin = 45 + 0,017 = 45,017 мм;

Nmax = 45,042 – 45 = 0,042 мм;

Nmin = 45,017 – 45,039 = –0,022 мм;

мкм;

;

Ф(z) = 0,403 при z = 1,295.

Поскольку z > 0, то РN' =0,5 + 0,403 = 0,903;

РN = 100• РN' = 90,3 %.

### 1.7 Пример. Для сопряжения 50 H7/f6 построить поля допусков и определить зазоры (натяги).

1.7.1. Вычерчивается нулевая линия, соответствующая номинальному размеру в 50 мм (рисунок 1.5).

1.7.2. Используя приложение 1, определяются допуски отверстия и вала.

1.7.3. В приложении 3 находится основное отклонение отверстия 50 H7. Основным отклонением для Н7 будет нижнее,EI = 0.

1.7.4.Зная нижнее отклонение и допуск, определяется верхнее отклонение, мкм:

ES = EI + TD;

ES = 0 + 25 = 25.

Вычерчивается поле допуска Н7 (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Расположение полей допусков

1.7.5. В приложении 2 находится основное отклонение для вала 50 f6. Основным отклонением для f6 будет верхнее, es = – 25 мкм.

1.7.6. По известным верхнему отклонению и допуску определяют нижнее отклонение, мкм:

ei = es – Td;

ei = – 25 – 16 = – 41.

Вычерчивается поле допуска вала f6 (рисунок 1.5).

1.7.7. Определяются величины предельных размеров отверстий и валов, мм:

Dmax = D + ES;

Dmax = 50 + 0,25 = 50,25;

Dmin = D + EI;

Dmin = 50 + 0 = 50;

dmax = d + es;

dmax = 50 + (– 0,025) = 49,975 ;

dmin = d + ei;

dmin = 50 + (– 0,041) = 49,959.

1.7.8. Подсчитываются величины зазоров (натягов), мм:

Dmax – dmin = 50,025 – 49,959 = 0,066 (зазор);

Dmin – dmax = 50,000 – 49,975 = 0,025 (зазор).

Следовательно, Smax = 0,066 мм;

Smin = 0,025 мм, посадка с гарантированным зазором.

1.7.9. Подсчитывается допуск зазора (посадки), мм:

TS = Smax – Smin ;

TS = 0,066 – 0,025 = 0,041.

1.7.10. Обозначение отверстия и вала соответственно:

буквенное – 50Н7, f6;

цифровое – мм, мм;

смешанное – мм, мм.

## Задача 2

Задание:

1. Рассчитать и подобрать посадки для соединения внутреннего кольца подшипника с валом и наружного кольца с корпусом редуктора, считая нагружение внутреннего кольца циркуляционным, а наружного – местным.

2. Рассчитать интенсивность нагружения и подобрать посадки для внутреннего и наружного колец.

3. Рассчитать значения натягов в соединении внутреннего кольца с валом и зазоров в соединении наружного кольца с корпусом, а также величину начального радиального и посадочного зазоров. Поля допусков колец подшипников следует принимать по ГОСТ 3325-85 для средних диаметров dm и Dm [5,6] или по таблице приложения 5, а геометрические размеры самих подшипников по таблице приложения 6.

Исходные данные приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Исходные данные к задаче 2

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ 2

Посадки подшипников качения на вал и в корпус выбираются в зависимости от конструкции подшипникового узла, типа подшипника, условий его эксплуатации, значения действующих нагрузок и вида нагружения. По ГОСТ 3325-85 различают три вида нагружения: местное, циркуляционное и колебательное. Причем подшипник в целом воспринимает комбинированное нагружение: одно кольцо - циркуляционное, а парное - местное (колебательное), или наоборот.

Выполнять задачу 2 можно в следующей последовательности.

### 2.1. При циркуляционном нагружении кольца выбор посадки производится по интенсивности радиальной нагрузки на посадочной поверхности:

где Fr - радиальная нагрузка (реакция в опоре), Н;

b - рабочая ширина кольца (b = B - 2 r), мм;

В - ширина подшипника, мм;

r - радиус закругления кольца подшипника, мм;

k1 - динамический коэффициент посадки;

k2 - коэффициент, учитывающий степень ослабления посадочного натяга;

k3 - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения радиальной нагрузки между рядами роликов в двухрядном коническом роликоподшипнике или между двумя радиальными подшипниками в сдвоенном подшипниковом узле.

Геометрические размеры d, В, D, r подшипника выбираются по его условному обозначению (таблица 2.2).

Таблица 2.2 - Технические характеристики шариковых подшипников

(выборочные данные из ГОСТ 8338 – 75)

| Условное обозначение | Геометрические параметры |  |  |  |  | Число шариков z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | B | r | dm |  |
| 104 | 20 | 42 | 12 | 1 | 6,35 | 9 |
| 106 | 30 | 55 | 13 | 1,5 | 7,14 | 11 |
| 108 | 40 | 68 | 15 | 1,5 | 7,94 | 12 |
| 110 | 50 | 80 | 16 | 1,5 | 8,73 | 12 |
| 112 | 60 | 95 | 18 | 2,0 | 11,11 | 12 |
| 114 | 70 | 110 | 20 | 2,0 | 12,30 | 13 |
| 118 | 90 | 140 | 24 | 2,5 | 14,30 | 15 |
| 122 | 110 | 170 | 28 | 3,0 | 18,30 | 13 |
| 204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 7,94 | 8 |
| 206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 9,53 | 9 |
| 208 | 40 | 80 | 18 | 2,0 | 12,70 | 9 |
| 210 | 50 | 90 | 20 | 2,0 | 12,70 | 10 |
| 212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 15,88 | 10 |
| 214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 17,46 | 10 |
| 218 | 90 | 160 | 30 | 3,0 | 22,23 | 10 |
| 304 | 20 | 52 | 15 | 2,0 | 9,53 | 7 |
| 306 | 30 | 72 | 19 | 2,0 | 12,30 | 8 |
| 308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 15,08 | 8 |
| 310 | 50 | 110 | 27 | 3,0 | 19,05 | 8 |
| 312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 22,23 | 8 |
| 314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 25,4 | 8 |
| 316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 28,58 | 8 |
| 320 | 100 | 215 | 47 | 4,0 | 36,51 | 8 |
| 330 | 150 | 320 | 65 | 5,0 | 50,80 | 8 |
| 405 | 25 | 80 | 21 | 2,5 | 16,67 | 6 |
| 406 | 30 | 90 | 23 | 2,5 | 19,05 | 6 |
| 408 | 40 | 110 | 27 | 3,0 | 22,23 | 6 |
| 410 | 50 | 130 | 31 | 3,5 | 25,4 | 7 |
| 412 | 60 | 150 | 35 | 3,5 | 28,58 | 7 |
| 416 | 80 | 200 | 48 | 4,0 | 38,10 | 7 |

Динамический коэффициент при нагрузке до 150 %, умеренных толчках и вибрации k1 = 1,0; при перегрузке до 300 %, сильных ударах и вибрациях k1 = 1,8. Коэффициент k2 определяется по [1, табл. 9.5, с. 238; 5, табл. 25, с. 239], при сплошном вале k2 = 1,0. Коэффициент k3 определяется по [1, с 239; 5, табл. 26, с. 239], для радиальных и радиально-упорных однорядных подшипников k3 = 1,0.

Таблица 2.3 - Рекомендуемые посадки для колец подшипников при местном нагружении

| Размеры посадочных диаметров, мм | Поля допусков сопрягаемой с подшипником детали |  |  | Типы подшипников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вал | Корпус |  |  |
|  |  | неразъемный | разъемный |  |
| Нагрузка спокойная или с умеренными толчками и вибрацией; перегрузка до 150 % |  |  |  |  |
| До 80 | h6 | H7 | H7, H8 | Все типы, кроме штампованных игольчатых |
| Свыше 80 до 260 | h6, g6 | G7 |  |  |
| Нагрузка с ударами и вибрацией; перегрузка до 300 % |  |  |  |  |
| До 80 | h6 | JS7 | JS6. JS7 | Все типы, кроме штампованных игольчатых и роликовых конических двухрядных |
| Свыше 80 до 260 |  | H7 |  |  |

Таблица 2.4 - Параметры шероховатости поверхностей под подшипники на валах                  и в корпусах, а также опорных торцевых заплечиков для подшипников      класса точности 0 и 6 (по ГОСТ 2789–73)

| Посадочная поверхность | Номинальный диаметр, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 80 |  | свыше 80 до 500 |  |
|  | Шероховатость поверхности Ra при классе точности подшипника не более, мкм |  |  |  |
|  | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Вал Отверстие в корпусе Опорная торцевая заплечиков валов и отверстий корпусов | 1,25 1,25 2,50 | 0,63 0,63 1,25 | 2,5 2,5 2,5 | 1,25 1,25 2,5 |

Таблица 2.5 – Отклонения формы и расположения поверхностей для элементов деталей,   сопрягаемых с кольцами подшипников качения

| Интервалы номинальных диаметров D и d, мм |  | Допуски, мкм (для подшипников 0 и 6 классов точности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | валов |  |  | корпусов |  |  |
|  |  | Круглости и профиля продольного сечения | торцевого биения заплечиков |  | Круглости и профиля продольного сечения | торцевого биения заплечиков |  |
|  |  |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |
| Свыше | До |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 30 | 3,5 | 21 | 13 | 5,0 | 33 | 21 |
| 30 | 50 | 4,0 | 25 | 16 | 6,0 | 39 | 25 |
| 50 | 80 | 5,0 | 30 | 19 | 7,5 | 46 | 30 |
| 80 | 120 | 6,0 | 35 | 22 | 9,0 | 54 | 35 |
| 120 | 180 | 6,0 | 40 | 25 | 10,0 | 63 | 40 |

Таблица  2.6 - Значения динамического коэффициента k1

| Характер нагрузки на подшипник | k1 |
| --- | --- |
| Спокойные нагрузки, толчки отсутствуют | 1,0 |
| Легкие толчки, кратковременные перегрузки до 125 % от нормальной нагрузки | 1,0–1,2 |
| Умеренные толчки, вибрации, кратковременные перегрузки до 150 % от нормальной нагрузки | 1,3–1,8 |
| Значительные толчки вибрации, кратковременные перегрузки до 200 % от нормальной нагрузки | 1,8–2,5 |
| Сильные удары, вибрации, кратковременные перегрузки до 300 % от нормальной нагрузки | 2,5–3,0 |

По найденному значению РR находится поле допуска для сопряженной с кольцом подшипника детали: вала - по [1, табл. 9.3, с. 238; 5, табл. 23, с. 238]; корпуса - по [1, табл. 9.4, с. 238; 5, табл. 23, с. 238]. Для подшипников класса точности 0 и 6 поле допуска вала можно выбрать по таблице 2.3; при выборе из таблиц коэффициентов недостающие конструктивные параметры и характеристики можно выбрать самостоятельно.

Таблица 2.7  - Допускаемые интенсивности нагрузок на посадочной поверхности  вала и корпуса

| Диаметр внутреннего кольца d, мм |  | Допускаемая интенсивность PR, кН / м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основные отклонения для вала |  |  |  |
| Свыше | До | js6, js5 | k6, k5 | m6, m5 | n6, n5 |
| - 80 - 180 - 360 360 630 |  | до 300 300–1400 1400–1600 1600–3000 600 600–2000 2000–2500 2800–4000 700 700–3000 3000–3500 3500–6000 900 900–3500 3500–5400 5400–8000 |  |  |  |
| Диаметр наружного кольца D, мм |  | Основные отклонения для корпуса |  |  |  |
|  |  | K7, K6 | M7, M6 | N7, N6 | P7, P6 |
| - 180 - 360 - 630 630 1600 |  | 800 800–1000 1000–1300 1300–2500 1000 1000–1500 1500–2000 2500–3300 1200 1200–2000 2000–2600 2600–4000 1600 1600–2500 2500–3500 3500–5500 |  |  |  |

2.2. При местном нагружении кольца поле допуска выбирается из [1]. Для посадки наружных колец подшипников классов точности 0 и 6 при спокойной нагрузке и разъемном корпусе отверстие в нем можно выполнить с отклонениями по Н7.

2.3. Строятся поля допусков для выбранных посадок и определяются величины предельных натягов и зазоров:

Nmax = es - EI;

Nmin = ei - ES,

где es и ei - предельные отклонения вала, мкм;

EI и ES - предельные отклонения внутреннего кольца подшипника, мкм,

Smax = ES - ei;

Smin = EI - es,

где ES и EI - предельные отклонения отверстия, мкм;

ei и es - предельные отклонения наружного кольца подшипника, мкм.

Предельные отклонения для колец выбираются в зависимости от диаметра и класса точности подшипника [2] или по приложению 5.

2.4. Во избежание разрушения внутреннего кольца по выбранной посадке его следует проверить на разрыв по формуле:

где d - посадочный диаметр внутреннего кольца, мм;

[σ]p - допускаемое напряжение на растяжение, МПа (для подшипниковой стали [σ]p = 400 МПа);

Nmax - наибольший стандартный натяг, мм;

k - коэффициент, зависящий от серии подшипника (для легкой серии k = 2,8; средней - k = 2,3; тяжелой - k = 2).

2.5. Во избежание заклинивания подшипника для него определяется посадочный зазор:

Gr' = Gr - Δd1 (ΔD1),

где Gr - начальный радиальный зазор между телами качения и одним из колец, мкм;

(Δd1 , ΔD1) - диаметральная деформация беговой дорожки кольца, устанавливаемого с натягом, мкм,

Gr = (Gr max + Gr min) / 2.

Значения Gr max и Gr min выбираются по основному ряду (нормальной группе зазоров) [5, табл. 1 - 7, с. 161; 6, табл. 1 - 10, с. 182]. Для шариковых радиальных однорядных подшипников значения начальных и радиальных зазоров можно определить по табл. 2.4.

Величина деформации определяется по формулам:

Δd1 = 0,85 Nmax (d / d0);

ΔD1 = 0,85 Nmax (D0/ D),

где d0 и D0 - приведенные диаметры внутреннего и наружного колец соответственно, мкм,

d0 = d + (D - d) / 4;

D0 = D - (D - d) / 4.

Таблица 2.8 - Радиальные зазоры Gr, мкм

Если величина посадочного зазора Gr' окажется отрицательной, то необходимо произвести замену подшипника с нормальной группой зазоров на дополнительную 7-ую или 8-ую.

2.6. Пример расчета.

В опорах сплошного вала редуктора установлены радиальные однорядные шарикоподшипники условного обозначения 216, класса точности 0. Радиальная нагрузка на подшипник Fr = 14 кН, с умеренными толчками и вибрацией. Выполнить подбор посадки для циркуляционно-нагруженного внутреннего кольца и местно-нагруженного наружного.

2.6.1. Размеры подшипника.

Для шарикоподшипника 216 наружный диаметр D = 140 мм, внутренний d = 80 мм, ширина колец В = 26 мм, радиус закругления r = 3 мм.

2.6.2. Интенсивность нагрузки.

Рабочая ширина подшипника b = 26 - 2 · 3 = 20 мм. Динамический коэффициент k1 = 1, так как нагрузка спокойная; коэффициент ослабления посадки k2 = 1, поскольку вал сплошной; коэффициент k3 = 1, так как подшипник однорядный.

2.6.3. Выбор посадок.

Для посадки внутреннего циркуляционно-нагруженного кольца поле допуска вала выбирается по табл. 2.3 (для диаметра d = 80 мм при РR = (300 - 1400) Н/мм оно принимается k6). Поле допуска внутреннего кольца обозначается буквой L с цифрой, означающей класс точности, следовательно, в нашем случае посадка будет 80 L0 / k6.

Наружное кольцо подшипника работает по местному нагружению, и, выбрав конструкцию корпуса разъемной, поле допуска отверстия в нем принимаем Н7. Поле допуска наружного кольца обозначается буквой c цифрой класса точности, поэтому посадка будет 140 Н7 / l0.

2.6.4. Построение полей допусков и определение зазоров (натягов).

Для внутреннего кольца (рисунок 5, а): es = 21 мкм; ei = 2 мкм; ES = 0;

EI = - 15 мкм.

Nmax = 21 - (-15) = 36 мкм;

Nmin = 2 - 0 = 2 мкм.

Для наружного кольца (рисунок 5, б): ES = 40 мкм; EI = 0; es = 0; ei = - 18 мкм.

Smax = 40 - (-18) = 58 мкм;

Smin = 0 - 0 = 0.

Рисунок 2.1 - Расположение полей допусков

2.6.5. Проверка на разрыв.

Наибольший стандартный натяг Nmax = 36 мкм = 0,036 мм, коэффициент k = 2,8 - для легкой серии,

2.6.6. Начальный радиальный зазор.

Gr min = 10 мкм; Gr max = 30 мкм

(табл. 10, нормальная группа зазоров);

2.6.7. Приведенный диаметр внутреннего кольца.

2.6.8. Деформация внутреннего кольца.

2.6.9. Посадочный зазор.

Gr' = 20 - 25,77 = -5,77 мкм.

Поскольку посадочный зазор получил отрицательную величину, такой подшипник при работе заклинит, следовательно, его надо выбрать с увеличенными начальными радиальными зазорами, например, по 7-й группе зазоров:

Gr min = 25 мкм; Gr max = 51 мкм; Gr = 38 мкм;

Gr' = 38 - 25,77 = 12,23 мкм.

Окончательно выбирается подшипник по 7-й группе зазоров.

ЛИТЕРАТУРА:

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия:  Учебник 10-е изд., перераб. и доп.  – М.: Юрайт-Издат, 2012. – 393 с.

- Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В 2 Т. 5-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата 2015 г.  Режим доступа::http://www.biblio-online.ru                                                                                                                                                     ЭБС «Юрайт»

- Тамахина А.Я., Бесланеев Э.В. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. Лабораторный практикум  Режим доступа:http://e.lanbook.com

(ЭБС Лань)