Контрольные задания

1. Построение математической модели электрической цепи

Задача. Для заданной электрической схемы построить математическую модель электрической цепи методом узловых потенциалов и табличным методом.

Вариант контрольного задания определяется двумя последними цифрами номера зачетки. Если получаемое число больше 49, то следует для нахождения номера варианта вычесть 50.

Варианты задания

| № вар. |  | Рис. |  | R1 |  | R2 |  | R3 |  | R4 |  | R5 |  | R6 |  | E1 |  | E2 |  | E3 |  | J1 | J2 |  |  | J3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 8.5 |  | 20 |  | 8 |  | 3 |  | 12 |  | 17 |  | 30 |  | — |  | 24 |  | 30 |  | — | 0,8 |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  | 8.6 |  | 12 |  | 15 |  | 9 |  | 30 |  | 32 |  | 10 |  | 50 |  | — |  | 30 |  | 1 | — |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 8.14 |  | 6 |  | 200 |  | 14 |  | 15 |  | 8 |  | 36 |  | — |  | 32 |  | 15 |  | — | 0,4 |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 8.8 |  | 18 |  | 53 |  | 33 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | — |  | 51 |  | 18 |  | — | 0,4 |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 8.9 |  | 6 |  | 17 |  | 7 |  | 20 |  | 11 |  | 15 |  | 50 |  | 15 |  | — |  | 2 | 0 |  |  | — |  |  |
| 5 |  | 8.15 |  | 8 |  | 15 |  | 18 |  | 10 |  | 12 |  | 24 |  | — |  | 30 |  | 38 |  | — | 0,5 |  |  | 0 |  |  |
| 6 |  | 8.16 |  | 20 |  | 60 |  | 90 |  | 100 |  | 165 |  | 60 |  | 26 |  | 38 |  | — |  | 0,1 | 0 |  |  | — |  |  |
| 7 |  | 8.7 |  | 83 |  | 120 |  | 150 |  | 60 |  | 105 |  | 200 |  | — |  | 50 |  | 23 |  | — | 0,1 |  |  | 0 |  |  |
| 8 |  | 8.19 |  | 10 |  | 18 |  | 6 |  | 15 |  | 22 |  | 20 |  | — |  | 48 |  | 15 |  | — | 1 |  |  | 0 |  |  |
| 9 |  | 8.20 |  | 165 |  | 90 |  | 68 |  | 20 |  | 120 |  | 100 |  | 54 |  | 21 |  | — |  | 0,1 | 0 |  |  | — |  |  |
| 10 |  | 8.3 |  | 30 |  | 120 |  | 150 |  | 60 |  | 225 |  | 60 |  | — |  | 210 |  | 375 |  | — | 0,5 |  |  | 0 |  |  |
| 11 |  | 8.4 |  | 23 |  | 18 |  | 15 |  | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 24 |  | 30 |  | — |  | 0,2 | 0 |  |  | — |  |  |
| 12 |  | 8.12 |  | 6 |  | 10,5 |  | 15 |  | 5 |  | 30 |  | 30 |  | — |  | 51 |  | 30 |  | — | 2 |  |  | 0 |  |  |
| 13 |  | 8.10 |  | 14 |  | 30 |  | 24 |  | 20 |  | 45 |  | 32 |  | — |  | 75 |  | 27 |  | — | 1 |  |  | 0 |  |  |
| 14 |  | 8.11 |  | 6 |  | 3 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  | — |  | 6 |  | 15 |  | — | 0,4 |  |  | 0 |  |  |
| 15 |  | 8.1 |  | 6 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 20 |  | 16 |  | — |  | 69 |  | 22 |  | — | 2 |  |  | 0 |  |  |
| 16 |  | 8.2 |  | 15 |  | 27 |  | 8 |  | 16 |  | 12 |  | 14 |  | — |  | 44 |  | 52 |  | — | 0,5 |  |  | 0 |  |  |
| 17 |  | 8.17 |  | 45 |  | 60 |  | 33 |  | 30 |  | 21 |  | 20 |  | — |  | 50 |  | 20 |  | — | 0,3 |  |  | 0 |  |  |
| 18 | 8.18 |  | 8 |  | 10 |  | 15 |  | 5 |  | 224 |  | 42 |  | 30 |  | — |  | 45 |  | 1 |  |  | — | 0 |  |  |  |
| 19 | 8.13 |  | 9 |  | 7 |  | 12 |  | 20 |  | 10 |  | 12 |  | — |  | 45 |  | 33 |  | — |  |  | 2 | 0 |  |  |  |
| 20 | 8.5 |  | 7 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 6 |  | 10 |  | — |  | 7 |  | 10 |  | — |  |  | 0,4 | 0 |  |  |  |
| 21 | 8.1 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 7 |  | 7 |  | — |  | 19 |  | 74 |  | — |  |  | 1 | 0 |  |  |  |
| 22 | 8.3 |  | 10 |  | 40 |  | 50 |  | 40 |  | 75 |  | 20 |  | — |  | 66 |  | 125 |  | — |  |  | 0,4 | 0 |  |  |  |
| 23 | 8.16 |  | 22 |  | 64 |  | 96 |  | 110 |  | 155 |  | 68 |  | 24 |  | 32 |  | — |  | 0,1 |  |  | 0 | — |  |  |  |
| 24 | 8.10 |  | 16 |  | 34 |  | 20 |  | 26 |  | 47 |  | 30 |  | — |  | 70 |  | 25 |  | — |  |  | 1 | 0 |  |  |  |
| 25 | 8.2 |  | 40 |  | 26 |  | 20 |  | 10 |  | 12 |  | 16 |  | — |  | 50 |  | 90 |  | — |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
| 26 | 8.4 |  | 25 |  | 20 |  | 12 |  | 16 |  | 18 |  | 13 |  | 25 |  | 32 |  | — |  | 0,2 |  |  | 0 | — |  |  |  |
| 27 | 8.7 |  | 28 |  | 40 |  | 50 |  | 12 |  | 35 |  | 70 |  | — |  | 19 |  | 8 |  | — |  |  | 0,2 | 0 |  |  |  |
| 28 | 8.20 |  | 55 |  | 30 |  | 22 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 16 |  | 7 |  | — |  | 0,1 |  |  | 0 | — |  |  |  |
| 29 | 8.19 |  | 4 |  | 6 |  | 2 |  | 3 |  | 8 |  | 10 |  | — |  | 13 |  | 5 |  | — |  |  | 0,5 | 0 |  |  |  |
| 30 | 8.17 |  | 15 |  | 20 |  | 11 |  | 5 |  | 7 |  | 8 |  | — |  | 16 |  | 8 |  | — |  |  | 0,2 | 0 |  |  |  |
| 31 | 8.8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 9 |  | 10 |  | — |  | 0,4 |  |  | 0 | — |  |  |  |
| 32 | 8.14 |  | 6 |  | 18 |  | 11 |  | 2 |  | 5 |  | 10 |  | — |  | 14 |  | 6 |  | — |  |  | 0,2 | 0 |  |  |  |
| 33 | 8.12 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 4 |  | — |  | 13 |  | 10 |  | — |  |  | 1 | 0 |  |  |  |
| 34 | 8.9 |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 4 |  | 5 |  | 15 |  | 14 |  | — |  | 1 |  |  | 0 | — |  |  |  |
| 35 | 8.10 |  | 5 |  | 10 |  | 8 |  | 20 |  | 15 |  | 12 |  | — |  | 20 |  | 9 |  | — |  |  | 0,5 | — |  |  |  |
| 36 | 8.15 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  | — |  | 9 |  | 12 |  | — |  |  | 0,3 | 0 |  |  |  |

Окончание табл.

| № вар. | Рис. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | E1 | E2 | E3 |  | J1 | J2 | J3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ом |  |  |  |  |  | В |  |  | А |  |  |  |  |
| 37 | 8.18 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 14 | 8 | — | 15 |  | 0,2 | — | 0 |  |
| 38 | 8.6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 9 | 14 | — | 10 |  | 0,5 | — | 0 |  |
| 39 | 8.11 | 26 | 10 | 18 | 14 | 20 | 9 | — | 20 | 96 |  | — | 0 | 2 |  |
| 40 | 8.5 | 26 | 10 | 4 | 12 | 20 | 40 | — | 24 | 48 |  | — | 0 | 2 |  |
| 41 | 8.1 | 8 | 16 | 12 | 10 | 26 | 22 | — | 60 | 36 |  | — | 0 | 0,5 |  |
| 42 | 8.3 | 40 | 160 | 200 | 120 | 300 | 80 | — | 200 | 800 |  | — | 0 | 1,5 |  |
| 43 | 8.2 | 30 | 36 | 10 | 8 | 16 | 18 | — | 40 | 100 |  | — | 0 | 3 |  |
| 44 | 8.14 | 8 | 26 | 18 | 17 | 10 | 20 | — | 32 | 29 |  | — | 0 | 0,5 |  |
| 45 | 8.16 | 250 | 80 | 120 | 200 | 220 | 90 | 24 | 66 | — |  | 0 | 0,2 | — |  |
| 46 | 8.13 | 10 | 10 | 16 | 25 | 14 | 15 | — | 40 | 76 |  | — | 0 | 2 |  |
| 47 | 8.7 | 110 | 170 | 200 | 80 | 140 | 360 | — | 50 | 38 |  | — | 0 | 0,1 |  |
| 48 | 8.20 | 240 | 120 | 90 | 150 | 160 | 100 | 50 | 34 | — |  | 0 | 0,1 | — |  |
| 49 | 8.19 | 14 | 24 | 8 | 11 | 30 | 25 | — | 40 | 30 |  | — | 0 | 1 |  |

Рис. 8.1						        Рис. 8.2

Рис. 8.3						Рис. 8.4

Рис. 8.5	                                                            Рис. 8.6

Рис. 8.7

Рис. 8.8                                                                    Рис. 8.9

Рис. 8.10						Рис. 8.11

Рис. 8.12

Рис. 8.13

Рис. 8.14

Рис. 8.15					        Рис. 8.16

Рис. 8.17			  		            Рис. 8.18

Рис. 8.19							Рис. 8.20

Литература

1. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем.- М.: Высш. шк., 1986.

2. Норенков И.П., Маничев В.Б. Системы автоматизированного проектирования электронной и вычислительной аппаратуры.- М.: Высш. шк., 1983.

3. Системы автоматизированного проектирования: в 9-ти кн. Кн.4 Математические модели технических объектов / В.А. Трудоношин, Н.В. Пивоваров.- М.: Высш. шк. , 1986.

4. Моделирование статического и переходного режимов методом узловых потенциалов / Сивяков Б.К., Дмитриева Е.И. Метод. указания, СГТУ, Саратов, 1991.

5. Моделирование электронных схем табличным методом / Сивяков Б.К., Дмитриева Е.И. Метод. указания, СГТУ, Саратов, 1991.

2. Исследование статической устойчивости электрической системы

Задача. По заданному характеристическому многочлену:

D(p )= a0p5+ a1p4+ a2p3+ a3p2+ a4p+ a5

исследовать устойчивость электрической системы с помощью следующих методов:

- Метода Гурвица. Следует определить также количество корней в правой полуплоскости.

- Критерия Михайлова. Применить необходимые и достаточные условия, включающие перемежаемость корней уравнений.

- Критерия Найквиста. Построить годограф разомкнутой системы W(jω).

- Метода D-разбиения.

Примечания.

1. Коэффициенты многочлена a0, a1, a2, a3, a4 и a5 – цифры номера зачетки, цифра 0 заменяется цифрой 1.

2. При анализе устойчивости с помощью критерия Найквиста принять коэффициент передачи разомкнутой петли обратной связи системы W(p) = D(p ).

3. В методе D-разбиения построить область статической устойчивости в координатах коэффициентов усиления K2, K1 электрической системы, заданной характеристическим уравнением: D(p )= a0p5+ a1p4+ a2p3+ a3p2(1+ K2)+ a4p(1+ K1)+ a5= 0.

Литература

1. Электрические системы. Математические задачи электроэнергетики / Веников В.А., Зуев Э.Н. и др. М.: Высш. шк., 1981.

3. Оптимизация распределения нагрузки между

тремя агрегатами ГЭС методом динамического программирования

Задача. Необходимо распределить суммарную часовую нагрузку гидроэлектростанции ГЭС P’∑ (МВт) между тремя её агрегатами так, чтобы получить минимум расхода воды QГЭС (м3/с). Расходные характеристики агрегатов известны (табл.1). Задачу решить методом динамического программирования. Построить график оптимальной нагрузки агрегатов при изменении суммарной нагрузки от 0 до 300 МВт с шагом в 50 МВт.

Таблица 1. Расходные характеристики агрегатов

| Нагрузка агрегата, Мвт | P`1 = 0 | P`2 = 50 | P`3 = 60 | P`4 = 70 | P`5 = 80 | P`6 =90 | P`7 = 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат № 1 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 |
| Агрегат № 2 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 |
| Агрегат № 3 | Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 |

Табл.1 заполняется согласно варианту задания данными из табл. 2.

Таблица 2. Варианты задания

| № вар. | Расход воды Qi (м3/с) в зависимости от нагрузки P`I агрегатов (МВт) |  |  |  |  |  |  | Шаг h, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 0 | 0 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 10 |
| 1 | 0 | 21 | 22 | 24 | 28 | 35 | 50 | 10 |
| 2 | 0 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 10 |
| 3 | 0 | 18 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 10 |
| 4 | 0 | 23 | 28 | 31 | 35 | 40 | 46 | 10 |
| 5 | 0 | 25 | 30 | 36 | 40 | 45 | 52 | 10 |
| 6 | 0 | 27 | 32 | 38 | 42 | 46 | 52 | 10 |
| 7 | 0 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | 10 |
| 8 | 0 | 17 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 |
| 9 | 0 | 31 | 44 | 51 | 55 | 61 | 65 | 10 |
| 0 | 0 | 29 | 40 | 49 | 57 | 68 | 79 | 10 |
| 1 | 0 | 40 | 45 | 57 | 67 | 76 | 80 | 10 |
| 2 | 0 | 33 | 45 | 50 | 56 | 62 | 74 | 10 |
| 3 | 0 | 36 | 39 | 43 | 47 | 52 | 58 | 10 |
| 4 | 0 | 18 | 31 | 40 | 49 | 50 | 55 | 10 |
| 5 | 0 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 44 | 10 |
| 6 | 0 | 30 | 36 | 41 | 45 | 48 | 50 | 10 |
| 7 | 0 | 32 | 40 | 46 | 50 | 52 | 53 | 10 |
| 8 | 0 | 21 | 27 | 30 | 31 | 37 | 40 | 10 |
| 9 | 0 | 31 | 37 | 39 | 45 | 48 | 50 | 10 |
| 0 | 0 | 17 | 25 | 30 | 31 | 39 | 40 | 10 |
| 1 | 0 | 24 | 26 | 30 | 32 | 40 | 45 | 10 |
| 2 | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 10 |
| 3 | 0 | 30 | 31 | 32 | 34 | 39 | 45 | 10 |
| 4 | 0 | 18 | 24 | 26 | 32 | 38 | 48 | 10 |
| 5 | 0 | 11 | 20 | 30 | 33 | 40 | 47 | 10 |
| 6 | 0 | 13 | 23 | 33 | 43 | 47 | 54 | 10 |
| 7 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 53 | 56 | 10 |
| 8 | 0 | 21 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 10 |
| 9 | 0 | 22 | 29 | 31 | 34 | 40 | 49 | 10 |

Примечания.

1. Вариант выбирается по трем последним цифрам зачетки, например, 724 – агрегату №1 соответствует 7 строка, агрегату №2 соответствует 2 строка и агрегату №3 соответствует 4 строка табл. 2.

2. Если цифра в номере зачетки встречается дважды (трижды), то повторяющиеся цифры берутся из второй (третьей) десятки (от 0 до 9) строк табл. 2.

3. График оптимальной нагрузки агрегатов при изменении суммарной нагрузки от 0 до 300 МВт с шагом в 50 МВт представляет собой зависимости P1опт, P2опт  и P3опт  от P’∑, построенные в одних координатах.

Литература

1. Арион В.Д., Журавлев В.Г. Применение динамического программирования к задачам электроэнергетики.- Кишинев: Штиница, 1981.

2. Применение алгоритма динамического программирования при выборе оптимального состава и распределении нагрузки между агрегатами / Кубарева Т.С. Метод. указания, СГТУ, Саратов, 1993.